# ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

СОДЕРЖАНИЕ

Глава 7. Градостроительные регламенты в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства и предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов

капитального строительства	155

Статья 34. Градостроительные регламенты для жилых зон	155

Статья 35. Градостроительные регламенты для общественно-деловых зон	186

Статья 36. Градостроительные регламенты для производственных зон, зон

коммунальной и транспортной инфраструктур	223

Статья 37. Градостроительные регламенты для зон рекреационного назначения	244

Статья 38. Градостроительные регламенты для зон специального назначения	254

Статья  39.  Градостроительные  регламенты  для  зон  сельскохозяйственного

использования	256

Статья 41. Градостроительные регламенты для иных зон	259

Статья 42. Градостроительные регламенты для зон осуществления деятельности

по комплексному развитию территории	269

Статья 43. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов

капитального строительства	292

Статья 43.1 Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов

жилого назначения	312

Статья 43.2 Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов социального обслуживания	318

Статья 43.3 Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов

здравоохранения	321

Статья 43.4 Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов

образования и просвещения	325

Статья 43.5 Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов культурного развития	329

Статья 43.6 Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов

религиозного назначения	333

Статья 43.7 Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов

физической культуры и спорта	336

Статья 43.8 Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов торгового, развлекательного, досугового назначения	340

Статья 43.9 Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов

гостиничного обслуживания	343

Статья 43.10 Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов

административно-делового назначения	347

Статья 43.11 Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов производственного	или	складского	назначения	(в	том	числе

сельскохозяйственного)	351

ПРИЛОЖЕНИЕ

СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН	355

154

# ГЛАВА 7. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЧАСТИ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРЕДЕЛЬНЫХ (МИНИМАЛЬНЫХ И (ИЛИ) МАКСИМАЛЬНЫХ) РАЗМЕРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ

# КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

## Статья 34. Градостроительные регламенты для жилых зон

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально- бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности человека (в том числе зданий пожарных депо) и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

Максимальный процент застройки, устанавливаемый для строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельных участках с видами разрешенного использования с кодами 2.1.1, 2.2, 2.5, 2.6 Классификатора не учитывает площадь земельного участка, которая может быть застроена объектами со вспомогательными видами разрешенного использования, не предназначенными для постоянного проживания.

Земельный участок для индивидуального жилищного строительства предназначен для возведения одного жилого дома и размещения индивидуальных гаражей и подсобных сооружений, необходимых для его обслуживания.

Максимальный процент застройки, устанавливаемый для строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельных участках с видами разрешенного использования с кодом 2.1 Классификатора не учитывает площадь земельного участка, которая может быть застроена гаражами, строениями и сооружениями вспомогательного использования, не предназначенными для постоянного проживания.

В соответствии с Классификатором вид разрешенного использования «Жилая застройка» – код 2.0, включает в себя размещение жилых домов различного вида.

В состав жилых зон включены:

- зона многоквартирной жилой застройки (Ж-1);

- зона многоквартирной жилой застройки (Ж-1-3);

- зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами (Ж-2);

- зона смешанной малоэтажной жилой застройки (Ж-3).

Ж-1 - ЗОНА МНОГОКВАРТИРНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ

Зона многоквартирной жилой застройки Ж-1 установлена для обеспечения условий формирования жилых районов из многоквартирных жилых домов.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться в части, не противоречащей утвержденным режимам зон охраны объектов культурного наследия.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требований СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45), Решением Исполнительных Комитетов Московского городского и областного советов народных депутатов от 17.04.1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП», Картой ЗОУИТ в части ЗСО.

Основные виды разрешенного использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Требования к архитектурно-градостроительному облику**** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |  |
| 1 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 2.1.1 | 30 000* | 1 000 000* | 1 эт. - 59,0% 2 эт. - 50,8% 3 эт. - 44,1% 4 эт. - 38,9% | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 2 | Среднеэтажная жилая застройка | 2.5 | 30 000* | 1 000 000* | 5 эт. - 34,8% 6 эт. - 31,5% 7 эт. - 28,8% 8 эт. - 26,5% | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 3 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 | 30 000* | 1 000 000* | 9 эт. - 24,6% 10 эт. - 23,0% 11 эт. - 21,6% 12 эт. - 20,3% 13 эт. - 19,2% 14 эт. - 18,1% 15 эт. - 17,2% 16 эт. - 16,4% 17 и более - 15,7% | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Требования к архитектурно-градостроительному облику**** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |  |
| 4 | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | 500 (15**) | 2 000 (50**) | 75% (100%**) | 3 (0**) | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 5 | Размещение гаражей для собственных нужд | 2.7.2 | 500 (15**) | 2 000 (50**) | 75% (100%**) | 3 (0**) | Не подлежат установлению |
| 6 | Коммунальное обслуживание | 3.1 | 30 | 100 000 | 75% | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 7 | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 30 | 10 000 | 75% | 3 | Не подлежат установлению |
| 8 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | 30 | 100 000 | 75% | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 9 | Дома социального обслуживания | 3.2.1 | 500 | 100 000 | 60% | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 10 | Оказание социальной помощи населению | 3.2.2 | 500 | 100 000 | 60% | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Требования к архитектурно-градостроительному облику**** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |  |
| 11 | Оказание услуг связи | 3.2.3 | 500 | 100 000 | 60% | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 12 | Бытовое обслуживание | 3.3 | 200 | 100 000 | 60% | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 13 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | 5 000 | 1 000 000 | 60% | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 14 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 15 | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | 1 000 | 1 000 000 | 50% | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 16 | Парки культуры и отдыха | 3.6.2 | 1 000 | 1 000 000 | 50% | 3 | Не подлежат установлению |
| 17 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | 3.9.1 | Не подлежaт установлению |  |  |  | Не подлежат установлению |

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Требования к архитектурно-градостроительному облику**** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |  |
| 18 | Деловое управление | 4.1 | 1 000 | 100 000 | 55% | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 19 | Рынки | 4.3 | 1 500 | 50 000 | 45% | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 20 | Магазины | 4.4*** | 500 | 10 000 | 50% | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 21 | Общественное питание | 4.6 | 500 | 10 000 | 50% | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 22 | Служебные гаражи | 4.9 | 1 000 | 20 000 | 75% | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 23 | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 | 1 000 | 20 000 | 75% | 3 | Не подлежат установлению |
| 24 | Спорт | 5.1 | 1 000 | 100 000 | 75% | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Требования к архитектурно-градостроительному облику**** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |  |
| 25 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 5.1.2 | 1 000 | 100 000 | 75% | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 26 | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | 100 | 100 000 | 75% | 3 | Не подлежат установлению |
| 27 | Оборудованные площадки для занятий спортом | 5.1.4 | 100 | 100 000 | 75% | 3 | Не подлежат установлению |
| 28 | Связь | 6.8 | Не подлежaт установлению |  |  |  | Не подлежат установлению |
| 29 | Автомобильный транспорт | 7.2 | Не распространяется |  |  |  | Не подлежат установлению |
| 30 | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | Не подлежaт установлению |  |  |  | Не подлежат установлению |
| 31 | Историко-культурная деятельность | 9.3 | Не распространяется |  |  |  | Не подлежат установлению |
| 32 | Водные объекты | 11.0 | Не подлежaт установлению |  |  |  | Не подлежат установлению |
| 33 | Общее пользование водными объектами | 11.1 | Не распространяется |  |  |  | Не подлежат установлению |
| 34 | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |  |  |  | Не подлежат установлению |
| 35 | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не подлежaт установлению |  |  |  | Не подлежат установлению |

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Требования к архитектурно-градостроительному облику**** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |  |
| 36 | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не подлежaт установлению |  |  |  | Не подлежат установлению |

Вспомогательные виды разрешенного использования

- Предоставление коммунальных услуг - 3.1.1

- Связь - 6.8

- Обеспечение внутреннего правопорядка - 8.3

Условно разрешенные виды использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Требования к архитектурно-градостроительному облику**** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |  |
| 1 | Стационарное медицинское обслуживание | 3.4.2 | 10 000 | 1 000 000 | 50% | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 2 | Среднее и высшее профессиональное образование | 3.5.2 | 5 000 | 100 000 | 60% | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 3 | Общественное управление | 3.8 | 1 000 | 100 000 | 60% | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Требования к архитектурно-градостроительному облику**** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |  |
| 4 | Государственное управление | 3.8.1 | 1 000 | 100 000 | 60% | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 5 | Представительская деятельность | 3.8.2 | 1 000 | 100 000 | 60% | 3 | Не подлежат установлению |
| 6 | Обеспечение научной деятельности | 3.9 | 2 500 | 100 000 | 60% | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 7 | Проведение научных исследований | 3.9.2 | 500 | 100 000 | 60% | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 8 | Объекты торговли (торговые центры, торгово- развлекательные центры (комплексы) | 4.2 | 5 000 | Не подлежaт установлению | 50% | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 9 | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | 1 000 | 10 000 | 60% | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 10 | Гостиничное обслуживание | 4.7 | 1 000 | 100 000 | 60% | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Требования к архитектурно-градостроительному облику**** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |  |
| 11 | Объекты дорожного сервиса | 4.9.1 | 1 000 | 10 000 | 45% | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 12 | Выставочно-ярмарочная деятельность | 4.10 | 5 000 | 50 000 | 60% | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 13 | Трубопроводный транспорт | 7.5 | Не распространяется |  |  |  | Не подлежат установлению |

* - Минимальный размер земельного участка не распространяется на земельные участки, формируемые под существующими многоквартирными жилыми домами, а определяется проектом межевания территории или схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, оформляемой с учетом изменений законодательства с 01.09.2022.

** - Существующие объекты гаражного назначения, предназначенные для хранения личного автотранспорта граждан, имеющие одну или более общих стен с другими объектами гаражного назначения, предназначенными для хранения личного автотранспорта граждан.

*** - Для видов разрешенного использования 4.4 (Магазины) отступы от многоквартирных домов 50 м, если иное не подтверждено требованиями технических регламентов.

**** - Требования к архитектурно-градостроительному облику распространяются на объекты капитального строительства и территории, полностью или частично размещаемые в пределах частей земельных участков, расположенных в границах территорий (Тип 1, Тип 2), в соответствии с картой градостроительного зонирования с установлением территорий, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.

Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на территории участков зоны - V.

Иные показатели по параметрам застройки зоны Ж-1: территории объектов обслуживания населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами градостроительного проектирования.

Ж-1-3 - ЗОНА МНОГОКВАРТИРНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ

Зона многоквартирной жилой застройки Ж-1-3 установлена для обеспечения условий формирования жилых районов из многоквартирных жилых домов, а также с целью сохранения дуба черешчатый (координаты местоположения: 55.864904, 37.329251), внесенного в реестр «Удивительные деревья» России Всероссийской программы «Деревья - памятники живой природы».

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться в части, не противоречащей утвержденным режимам зон охраны объектов культурного наследия.

Основные виды разрешенного использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Требования к архитектурно-градостроительному облику**** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |  |
| 1 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 | 7 000* | 1 000 000* | 50% | Не подлежaт установлению | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 2 | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | 500 | 2 000 | 75% | 3 (0**) | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 3 | Размещение гаражей для собственных нужд | 2.7.2 | 500 | 2 000 | 75% | 3 (0**) | Не подлежат установлению |
| 4 | Коммунальное обслуживание | 3.1 | 30 | 100 000 | 75% | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 5 | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 30 | 10 000 | 75% | 3 | Не подлежат установлению |

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Требования к архитектурно-градостроительному облику**** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |  |
| 6 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | 30 | 100 000 | 75% | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 7 | Дома социального обслуживания | 3.2.1 | 500 | 100 000 | 60% | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 8 | Оказание социальной помощи населению | 3.2.2 | 500 | 100 000 | 60% | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 9 | Оказание услуг связи | 3.2.3 | 500 | 100 000 | 60% | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 10 | Бытовое обслуживание | 3.3 | 200 | 100 000 | 60% | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 11 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | 5 000 | 1 000 000 | 60% | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 12 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Требования к архитектурно-градостроительному облику**** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |  |
| 13 | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | 1 000 | 1 000 000 | 50% | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 14 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 3.10.1 | 1 000 | 10 000 | 60% | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 15 | Деловое управление | 4.1 | 1 000 | 100 000 | 55% | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 16 | Магазины | 4.4*** | 500 | 10 000 | 50% | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 17 | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | 1 000 | 10 000 | 60% | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 18 | Общественное питание | 4.6 | 500 | 10 000 | 50% | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 19 | Служебные гаражи | 4.9 | 1 000 | 20 000 | 75% | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Требования к архитектурно-градостроительному облику**** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |  |
| 20 | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 | 1 000 | 20 000 | 75% | 3 | Не подлежат установлению |
| 21 | Спорт | 5.1 | 1 000 | 100 000 | 75% | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 22 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 5.1.2 | 1 000 | 100 000 | 75% | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 23 | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | 100 | 100 000 | 75% | 3 | Не подлежат установлению |
| 24 | Оборудованные площадки для занятий спортом | 5.1.4 | 100 | 100 000 | 75% | 3 | Не подлежат установлению |
| 25 | Связь | 6.8 | Не подлежaт установлению |  |  |  | Не подлежат установлению |
| 26 | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | Не подлежaт установлению |  |  |  | Не подлежат установлению |
| 27 | Историко-культурная деятельность | 9.3 | Не распространяется |  |  |  | Не подлежат установлению |
| 28 | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |  |  |  | Не подлежат установлению |
| 29 | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не подлежaт установлению |  |  |  | Не подлежат установлению |

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Требования к архитектурно-градостроительному облику**** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |  |
| 30 | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не подлежaт установлению |  |  |  | Не подлежат установлению |

- Коммунальное обслуживание - 3.1

- Связь - 6.8

Вспомогательные виды разрешенного использования

- Обеспечение внутреннего правопорядка - 8.3

Условно разрешенные виды использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Требования к архитектурно-градостроительному облику**** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |  |
| 1 | Среднее и высшее профессиональное образование | 3.5.2 | 5 000 | 100 000 | 60% | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 2 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | 3.9.1 | Не подлежaт установлению |  |  |  | Не подлежат установлению |
| 3 | Объекты торговли (торговые центры, торгово- развлекательные центры (комплексы) | 4.2 | 5 000 | Не подлежaт установлению | 50% | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Требования к архитектурно-градостроительному облику**** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |  |
| 4 | Объекты дорожного сервиса | 4.9.1 | 1 000 | 10 000 | 45% | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |

* - Минимальный размер земельного участка не распространяется на земельные участки, формируемые под существующими многоквартирными жилыми домами, а определяется проектом межевания территории или схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, оформляемой с учетом изменений законодательства с 01.09.2022.

** - Существующие объекты гаражного назначения, предназначенные для хранения личного автотранспорта граждан, имеющие одну или более общих стен с другими объектами гаражного назначения, предназначенными для хранения личного автотранспорта граждан.

*** - Для видов разрешенного использования 4.4 (Магазины) отступы от многоквартирных домов 50 м, если иное не подтверждено требованиями технических регламентов.

**** - Требования к архитектурно-градостроительному облику распространяются на объекты капитального строительства и территории, полностью или частично размещаемые в пределах частей земельных участков, расположенных в границах территорий (Тип 1, Тип 2), в соответствии с картой градостроительного зонирования с установлением территорий, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.

Освоение данной территориальной зоны возможно при исполнении следующих рекомендаций:

- Чтобы исключить возможные риски ослабления дерева, там, где это возможно (со стороны гослесфонда) проектом предусмотреть защиту корневых систем в радиусе до 30 м. Охранная зона корней (не менее 15 м) должна быть рыхлая, хорошо аэрируемая, без навалов грунта и уплотнения;

- Для защиты от негативных факторов, вызванных строительством, необходимо огородить сплошным забором или иной защитной конструкцией, предотвращающей проход посетителей и проезд строительной техники. Общий радиус забора не менее 15 м от дерева;

- Необходимо установить информационные щиты по периметру;

- После окончания стройки рекомендуется обустроить декоративный забор (ограждение), чтобы предотвратить проход в 15-ти метровую зону охраны корней. Информационные стенды должны быть переставлены с учетом этого;

- Для поддержания нормального санитарного состояния дерева необходимо произвести санитарную обрезку усохших ветвей по линии естественного сбрасывания.

Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на территории участков зоны - V.

Иные показатели по параметрам застройки зоны Ж-1-3: территории объектов обслуживания населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами градостроительного проектирования.

Ж-2 - ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ И БЛОКИРОВАННЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ

Зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами Ж-2 установлена для обеспечения формирования жилых районов из отдельно стоящих индивидуальных жилых домов и блокированных жилых домов. В состав зоны Ж-2 могут включаться территории, предназначенные для ведения гражданами садоводства для собственных нужд.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться в части, не противоречащей утвержденным режимам зон охраны объектов культурного наследия.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требований СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45), Решением Исполнительных Комитетов Московского городского и областного советов народных депутатов от 17.04.1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП», Картой ЗОУИТ в части ЗСО.

Основные виды разрешенного использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Требования к архитектурно-градостроительному облику***** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |  |
| 1 | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1* | 500 | 500 000 | 40% | 3 | Не подлежат установлению |
| 2 | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | 2.2* | 500 | 500 000 | 40% | 3 | Не подлежат установлению |
| 3 | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | 500 (15**) | 2 000 (50**) | 75% (100%**) | 3 (0**) | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 4 | Размещение гаражей для собственных нужд | 2.7.2 | 500 (15**) | 2 000 (50**) | 75% (100%**) | 3 (0**) | Не подлежат установлению |

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Требования к архитектурно-градостроительному облику***** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |  |
| 5 | Коммунальное обслуживание | 3.1 | 30 | 100 000 | 75% | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 6 | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 30 | 10 000 | 75% | 3 | Не подлежат установлению |
| 7 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | 30 | 100 000 | 75% | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 8 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 9 | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | 100 | 100 000 | 75% | 3 | Не подлежат установлению |
| 10 | Оборудованные площадки для занятий спортом | 5.1.4 | 50 | 100 000 | 75% | 3 | Не подлежат установлению |
| 11 | Связь | 6.8 | Не подлежaт установлению |  |  |  | Не подлежат установлению |
| 12 | Автомобильный транспорт | 7.2 | Не распространяется |  |  |  | Не подлежат установлению |
| 13 | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | Не подлежaт установлению |  |  |  | Не подлежат установлению |
| 14 | Историко-культурная деятельность | 9.3 | Не распространяется |  |  |  | Не подлежат установлению |

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Требования к архитектурно-градостроительному облику***** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |  |
| 15 | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |  |  |  | Не подлежат установлению |
| 16 | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не подлежaт установлению |  |  |  | Не подлежат установлению |
| 17 | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не подлежaт установлению |  |  |  | Не подлежат установлению |
| 18 | Земельные участки общего назначения | 13.0 | Не подлежaт установлению |  |  |  | Не подлежат установлению |
| 19 | Ведение огородничества | 13.1* | 300 | 400 | 0% | Не подлежaт установлению | Не подлежат установлению |
| 20 | Земельные участки, входящие в состав общего имущества собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе | 14.0 | Не подлежaт установлению |  |  |  | Не подлежат установлению |

Вспомогательные виды разрешенного использования

- Предоставление коммунальных услуг - 3.1.1

- Связь - 6.8

- Обеспечение внутреннего правопорядка - 8.3

Условно разрешенные виды использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Требования к архитектурно-градостроительному облику***** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |  |
| 1 | Блокированная жилая застройка | 2.3 | 200 | 500 000 | 1 эт. - 59,0% 2 эт. - 50,8% 3 эт. - 44,1% | 3 (0***) | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 2 | Оказание услуг связи | 3.2.3 | 500 | 100 000 | 60% | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 3 | Бытовое обслуживание | 3.3 | 200 | 100 000 | 60% | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 4 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | 5 000 | 1 000 000 | 60% | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 5 | Стационарное медицинское обслуживание | 3.4.2 | 10 000 | 1 000 000 | 50% | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 6 | Среднее и высшее профессиональное образование | 3.5.2 | 5 000 | 100 000 | 60% | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Требования к архитектурно-градостроительному облику***** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |  |
| 7 | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | 1 000 | 1 000 000 | 50% | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 8 | Парки культуры и отдыха | 3.6.2 | 1 000 | 1 000 000 | 50% | 3 | Не подлежат установлению |
| 9 | Общественное управление | 3.8 | 1 000 | 100 000 | 60% | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 10 | Обеспечение научной деятельности | 3.9 | 2 500 | 100 000 | 60% | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 11 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | 3.9.1 | Не подлежaт установлению |  |  |  | Не подлежат установлению |
| 12 | Проведение научных исследований | 3.9.2 | 500 | 100 000 | 60% | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 13 | Деловое управление | 4.1 | 1 000 | 100 000 | 55% | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Требования к архитектурно-градостроительному облику***** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |  |
| 14 | Магазины | 4.4**** | 500 | 10 000 | 50% | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 15 | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | 1 000 | 10 000 | 60% | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 16 | Спорт | 5.1 | 1 000 | 100 000 | 75% | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 17 | Трубопроводный транспорт | 7.5 | Не распространяется |  |  |  | Не подлежат установлению |
| 18 | Ведение садоводства | 13.2* | 600 | 500 000 | 40% | 3 | Не подлежат установлению |

* - Не допускается размещение земельных участков под дачное, садово-огородное, индивидуальное жилищное строительство на расстоянии менее 100 метров от уреза воды источника питьевого водоснабжения при нормальном подпорном уровне для водохранилищ и при летне-осенней межени для основных водотоков и притоков первого порядка.

** - Существующие объекты гаражного назначения, предназначенные для хранения личного автотранспорта граждан, имеющие одну или более общих стен с другими объектами гаражного назначения, предназначенными для хранения личного автотранспорта граждан.

*** - Минимальные отступы от границ земельного участка (м) устанавливаются в соответствии с ч. 13 ст. 11 настоящих Правил.

**** - Для видов разрешенного использования 4.4 (Магазины) отступы от многоквартирных домов 50 м, если иное не подтверждено требованиями технических регламентов.

***** - Требования к архитектурно-градостроительному облику распространяются на объекты капитального строительства и территории, полностью или частично размещаемые в пределах частей земельных участков, расположенных в границах территорий (Тип 1, Тип 2), в соответствии с

картой градостроительного зонирования с установлением территорий, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.

Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на территории участков зоны - V.

Иные показатели по параметрам застройки зоны Ж-2: территории объектов обслуживания населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами градостроительного проектирования.

Не допускается размещение вспомогательных строений (за исключением гаража) перед основным строением со стороны улиц и проездов. Установка и реконструкция ограждений (заборов) должна производиться в соответствии с требованиями статьи 27 Закона Московской области от

30.12.2014 N 191/2014-ОЗ "О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области".

Ж-3 - ЗОНА СМЕШАННОЙ МАЛОЭТАЖНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ

Зона смешанной малоэтажной жилой застройки Ж-3 установлена для обеспечения условий формирования жилых районов из отдельно стоящих индивидуальных жилых домов, блокированных жилых домов и малоэтажных многоквартирных домов. В состав зоны Ж-3 могут включаться территории, предназначенные для ведения садоводства.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться в части, не противоречащей утвержденным режимам зон охраны объектов культурного наследия.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требований СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45), Решением Исполнительных Комитетов Московского городского и областного советов народных депутатов от 17.04.1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП», Картой ЗОУИТ в части ЗСО.

Основные виды разрешенного использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Требования к архитектурно-градостроительному облику****** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |  |
| 1 | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1* | 500 | 500 000 | 40% | 3 | Не подлежат установлению |
| 2 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 2.1.1 | 30 000** | 1 000 000** | 1 эт. - 59,0% 2 эт. - 50,8% 3 эт. - 44,1% | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 3 | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | 2.2* | 500 | 500 000 | 40% | 3 | Не подлежат установлению |

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Требования к архитектурно-градостроительному облику****** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |  |
| 4 | Блокированная жилая застройка | 2.3 | 200 | 500 000 | 1 эт. - 59,0% 2 эт. - 50,8% 3 эт. - 44,1% | 3 (0***) | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 5 | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | 500 (15****) | 2 000 (50****) | 75% (100%****) | 3 (0****) | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 6 | Размещение гаражей для собственных нужд | 2.7.2 | 500 (15****) | 2 000 (50****) | 75% (100%****) | 3 (0****) | Не подлежат установлению |
| 7 | Коммунальное обслуживание | 3.1 | 30 | 100 000 | 75% | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 8 | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 30 | 10 000 | 75% | 3 | Не подлежат установлению |
| 9 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | 30 | 100 000 | 75% | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 10 | Бытовое обслуживание | 3.3 | 200 | 100 000 | 60% | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Требования к архитектурно-градостроительному облику****** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |  |
| 11 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 12 | Магазины | 4.4***** | 500 | 10 000 | 50% | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 13 | Общественное питание | 4.6 | 500 | 10 000 | 50% | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 14 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 5.1.2 | 1 000 | 100 000 | 75% | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 15 | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | 100 | 100 000 | 75% | 3 | Не подлежат установлению |
| 16 | Оборудованные площадки для занятий спортом | 5.1.4 | 100 | 100 000 | 75% | 3 | Не подлежат установлению |
| 17 | Связь | 6.8 | Не подлежaт установлению |  |  |  | Не подлежат установлению |
| 18 | Автомобильный транспорт | 7.2 | Не распространяется |  |  |  | Не подлежат установлению |
| 19 | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | Не подлежaт установлению |  |  |  | Не подлежат установлению |

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Требования к архитектурно-градостроительному облику****** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |  |
| 20 | Историко-культурная деятельность | 9.3 | Не распространяется |  |  |  | Не подлежат установлению |
| 21 | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |  |  |  | Не подлежат установлению |
| 22 | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не подлежaт установлению |  |  |  | Не подлежат установлению |
| 23 | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не подлежaт установлению |  |  |  | Не подлежат установлению |
| 24 | Земельные участки общего назначения | 13.0 | Не подлежaт установлению |  |  |  | Не подлежат установлению |
| 25 | Ведение огородничества | 13.1* | 300 | 400 | 0% | Не подлежaт установлению | Не подлежат установлению |
| 26 | Земельные участки, входящие в состав общего имущества собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе | 14.0 | Не подлежaт установлению |  |  |  | Не подлежат установлению |

Вспомогательные виды разрешенного использования

- Предоставление коммунальных услуг - 3.1.1

- Связь - 6.8

- Обеспечение внутреннего правопорядка - 8.3

Условно разрешенные виды использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Требования к архитектурно-градостроительному облику****** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |  |
| 1 | Оказание услуг связи | 3.2.3 | 500 | 100 000 | 60% | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 2 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | 5 000 | 1 000 000 | 60% | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 3 | Стационарное медицинское обслуживание | 3.4.2 | 10 000 | 1 000 000 | 50% | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 4 | Среднее и высшее профессиональное образование | 3.5.2 | 5 000 | 100 000 | 60% | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 5 | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | 1 000 | 1 000 000 | 50% | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 6 | Общественное управление | 3.8 | 1 000 | 100 000 | 60% | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Требования к архитектурно-градостроительному облику****** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |  |
| 7 | Обеспечение научной деятельности | 3.9 | 2 500 | 100 000 | 60% | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 8 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | 3.9.1 | Не подлежaт установлению |  |  |  | Не подлежат установлению |
| 9 | Деловое управление | 4.1 | 1 000 | 100 000 | 55% | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 10 | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | 1 000 | 10 000 | 60% | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 11 | Гостиничное обслуживание | 4.7 | 1 000 | 100 000 | 60% | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 12 | Спорт | 5.1 | 1 000 | 100 000 | 75% | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 13 | Трубопроводный транспорт | 7.5 | Не распространяется |  |  |  | Не подлежат установлению |
| 14 | Ведение садоводства | 13.2* | 600 | 500 000 | 40% | 3 | Не подлежат установлению |

* - Не допускается размещение земельных участков под дачное, садово-огородное, индивидуальное жилищное строительство на расстоянии менее 100 метров от уреза воды источника питьевого водоснабжения при нормальном подпорном уровне для водохранилищ и при летне-осенней межени для основных водотоков и притоков первого порядка.

** - Минимальный размер земельного участка не распространяется на земельные участки, формируемые под существующими многоквартирными жилыми домами, а определяется проектом межевания территории или схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, оформляемой с учетом изменений законодательства с 01.09.2022.

*** - Минимальные отступы от границ земельного участка (м) устанавливаются в соответствии с ч. 13 ст. 11 настоящих Правил.

**** - Существующие объекты гаражного назначения, предназначенные для хранения личного автотранспорта граждан, имеющие одну или более общих стен с другими объектами гаражного назначения, предназначенными для хранения личного автотранспорта граждан.

***** - Для видов разрешенного использования 4.4 (Магазины) отступы от многоквартирных домов 50 м, если иное не подтверждено требованиями технических регламентов.

****** - Требования к архитектурно-градостроительному облику распространяются на объекты капитального строительства и территории, полностью или частично размещаемые в пределах частей земельных участков, расположенных в границах территорий (Тип 1, Тип 2), в соответствии с картой градостроительного зонирования с установлением территорий, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.

Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на территории участков зоны - V.

Иные показатели по параметрам застройки зоны Ж-3: территории объектов обслуживания населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами градостроительного проектирования.

Не допускается размещение вспомогательных строений (за исключением гаража) перед основным строением со стороны улиц и проездов. Установка и реконструкция ограждений (заборов) должна производиться в соответствии с требованиями статьи 27 Закона Московской области от

30.12.2014 N 191/2014-ОЗ "О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области".

## Статья 35. Градостроительные регламенты для общественно-деловых зон

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, объектов, необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности человека (в том числе зданий пожарных депо).

В состав общественно-деловых зон включены следующие территориальные зоны:

- многофункциональная общественно-деловая зона (О-1);

- зона специализированной общественной застройки (О-2);

- специализированная зона объектов здравоохранения (О-2-1);

- общественно-производственная зона (в границах населенного пункта) (ОП(НП)).

О-1 - МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА

Многофункциональная общественно-деловая зона О-1 установлена для обеспечения условий размещения объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности, а также общественного использования объектов капитального строительства.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться в части, не противоречащей утвержденным режимам зон охраны объектов культурного наследия.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требований СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45), Решением Исполнительных Комитетов Московского городского и областного советов народных депутатов от 17.04.1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП», Картой ЗОУИТ в части ЗСО.

Основные виды разрешенного использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)* | Требования к архитектурно-градостроительному облику*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |  |
| 1 | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 (0**) | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 2 | Размещение гаражей для собственных нужд | 2.7.2 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 (0**) | Не подлежат установлению |
| 3 | Общественное использование объектов капитального строительства | 3.0 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Не подлежат установлению |
| 4 | Коммунальное обслуживание | 3.1 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 5 | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Не подлежат установлению |
| 6 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 7 | Дома социального обслуживания | 3.2.1 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)* | Требования к архитектурно-градостроительному облику*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |  |
| 8 | Оказание социальной помощи населению | 3.2.2 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 9 | Оказание услуг связи | 3.2.3 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 10 | Общежития | 3.2.4 | Не подлежaт установлению |  | 60% | 3 | Не подлежат установлению |
| 11 | Бытовое обслуживание | 3.3 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 12 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 13 | Стационарное медицинское обслуживание | 3.4.2 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 14 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)* | Требования к архитектурно-градостроительному облику*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |  |
| 15 | Среднее и высшее профессиональное образование | 3.5.2 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 16 | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 17 | Парки культуры и отдыха | 3.6.2 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Не подлежат установлению |
| 18 | Общественное управление | 3.8 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 19 | Государственное управление | 3.8.1 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 20 | Представительская деятельность | 3.8.2 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Не подлежат установлению |
| 21 | Обеспечение научной деятельности | 3.9 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 22 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | 3.9.1 | Не подлежaт установлению |  |  |  | Не подлежат установлению |

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)* | Требования к архитектурно-градостроительному облику*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |  |
| 23 | Проведение научных исследований | 3.9.2 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 24 | Проведение научных испытаний | 3.9.3 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 25 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 3.10.1 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 26 | Приюты для животных | 3.10.2 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 27 | Предпринимательство | 4.0 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 28 | Деловое управление | 4.1 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 29 | Объекты торговли (торговые центры, торгово- развлекательные центры (комплексы) | 4.2 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)* | Требования к архитектурно-градостроительному облику*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |  |
| 30 | Рынки | 4.3 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 31 | Магазины | 4.4 | 200 | Не подлежaт установлению | 60% | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 32 | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 33 | Общественное питание | 4.6 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 34 | Развлекательные мероприятия | 4.8.1 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 35 | Служебные гаражи | 4.9 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 36 | Объекты дорожного сервиса | 4.9.1 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)* | Требования к архитектурно-градостроительному облику*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |  |
| 37 | Обеспечение дорожного отдыха | 4.9.1.2 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 38 | Автомобильные мойки | 4.9.1.3 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 39 | Ремонт автомобилей | 4.9.1.4 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 40 | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Не подлежат установлению |
| 41 | Выставочно-ярмарочная деятельность | 4.10 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 42 | Спорт | 5.1 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 43 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 5.1.2 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)* | Требования к архитектурно-градостроительному облику*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |  |
| 44 | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Не подлежат установлению |
| 45 | Оборудованные площадки для занятий спортом | 5.1.4 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Не подлежат установлению |
| 46 | Водный спорт | 5.1.5 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Не подлежат установлению |
| 47 | Спортивные базы | 5.1.7 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 48 | Связь | 6.8 | Не подлежaт установлению |  |  |  | Не подлежат установлению |
| 49 | Транспорт | 7.0 | Не распространяется |  |  |  | Не подлежат установлению |
| 50 | Автомобильный транспорт | 7.2 | Не распространяется |  |  |  | Не подлежат установлению |
| 51 | Обслуживание перевозок пассажиров | 7.2.2 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 52 | Стоянки транспорта общего пользования | 7.2.3 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Не подлежат установлению |
| 53 | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | Не подлежaт установлению |  |  |  | Не подлежат установлению |
| 54 | Историко-культурная деятельность | 9.3 | Не распространяется |  |  |  | Не подлежат установлению |

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)* | Требования к архитектурно-градостроительному облику*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |  |
| 55 | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |  |  |  | Не подлежат установлению |
| 56 | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не подлежaт установлению |  |  |  | Не подлежат установлению |
| 57 | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не подлежaт установлению |  |  |  | Не подлежат установлению |

Вспомогательные виды разрешенного использования

- Предоставление коммунальных услуг - 3.1.1

- Связь - 6.8

- Обеспечение внутреннего правопорядка - 8.3

Условно разрешенные виды использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)* | Требования к архитектурно-градостроительному облику*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |  |
| 1 | Цирки и зверинцы | 3.6.3 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 2 | Гостиничное обслуживание | 4.7 | Не подлежaт установлению |  | 60% | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)* | Требования к архитектурно-градостроительному облику*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |  |
| 3 | Проведение азартных игр | 4.8.2 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 4 | Заправка транспортных средств | 4.9.1.1 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Не подлежат установлению |
| 5 | Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий | 5.1.1 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 6 | Авиационный спорт | 5.1.6 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 7 | Легкая промышленность | 6.3 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 8 | Фарфоро-фаянсовая промышленность | 6.3.2 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 9 | Электронная промышленность | 6.3.3 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)* | Требования к архитектурно-градостроительному облику*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |  |
| 10 | Ювелирная промышленность | 6.3.4 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 11 | Пищевая промышленность | 6.4 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 12 | Строительная промышленность | 6.6 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 13 | Склад | 6.9 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 14 | Складские площадки | 6.9.1 | Не подлежaт установлению |  |  |  | Не подлежат установлению |
| 15 | Научно-производственная деятельность | 6.12 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 16 | Трубопроводный транспорт | 7.5 | Не распространяется |  |  |  | Не подлежат установлению |

* - Для объектов капитального строительства, проектная документация которых в соответствии со ст. 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации подлежит экспертизе, минимальные отступы от границ земельного участка не подлежат установлению, за исключением видов разрешенного

использования «магазины» (4.4), «общежития» (3.2.4), «гостиничное обслуживание» (4.7). Для видов разрешенного использования 4.4 (Магазины) отступы от многоквартирных домов 50 м, если иное не подтверждено требованиями технических регламентов.

** - Существующие объекты гаражного назначения, предназначенные для хранения личного автотранспорта граждан, имеющие одну или более общих стен с другими объектами гаражного назначения, предназначенными для хранения личного автотранспорта граждан.

*** - Требования к архитектурно-градостроительному облику распространяются на объекты капитального строительства и территории, полностью или частично размещаемые в пределах частей земельных участков, расположенных в границах территорий (Тип 1, Тип 2), в соответствии с картой градостроительного зонирования с установлением территорий, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.

Предельная максимальная этажность определяется с учетом требований ч. 9 ст. 11 настоящих Правил.

Показатели по параметрам застройки зоны О-1: территории объектов обслуживания населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами градостроительного проектирования.

О-2 - ЗОНА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЗАСТРОЙКИ

Зона специализированной общественной застройки О-2 установлена для обеспечения условий формирования территорий с широким спектром социальных и коммунально-бытовых функций, ориентированных на удовлетворение повседневных и периодических потребностей населения.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться в части, не противоречащей утвержденным режимам зон охраны объектов культурного наследия.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требований СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45), Решением Исполнительных Комитетов Московского городского и областного советов народных депутатов от 17.04.1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП», Картой ЗОУИТ в части ЗСО.

Основные виды разрешенного использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)* | Требования к архитектурно-градостроительному облику*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |  |
| 1 | Коммунальное обслуживание | 3.1 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 2 | Дома социального обслуживания | 3.2.1 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 3 | Оказание социальной помощи населению | 3.2.2 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)* | Требования к архитектурно-градостроительному облику*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |  |
| 4 | Оказание услуг связи | 3.2.3 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 5 | Бытовое обслуживание | 3.3 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 6 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 7 | Стационарное медицинское обслуживание | 3.4.2 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 8 | Медицинские организации особого назначения | 3.4.3 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Не подлежат установлению |
| 9 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 10 | Среднее и высшее профессиональное образование | 3.5.2 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)* | Требования к архитектурно-градостроительному облику*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |  |
| 11 | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 12 | Парки культуры и отдыха | 3.6.2 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Не подлежат установлению |
| 13 | Общественное управление | 3.8 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 14 | Государственное управление | 3.8.1 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 15 | Представительская деятельность | 3.8.2 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Не подлежат установлению |
| 16 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | 3.9.1 | Не подлежaт установлению |  |  |  | Не подлежат установлению |
| 17 | Проведение научных исследований | 3.9.2 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 18 | Проведение научных испытаний | 3.9.3 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)* | Требования к архитектурно-градостроительному облику*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |  |
| 19 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 3.10.1 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 20 | Спорт | 5.1 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 21 | Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий | 5.1.1 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 22 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 5.1.2 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 23 | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Не подлежат установлению |
| 24 | Связь | 6.8 | Не подлежaт установлению |  |  |  | Не подлежат установлению |
| 25 | Автомобильный транспорт | 7.2 | Не распространяется |  |  |  | Не подлежат установлению |
| 26 | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | Не подлежaт установлению |  |  |  | Не подлежат установлению |
| 27 | Историко-культурная деятельность | 9.3 | Не распространяется |  |  |  | Не подлежат установлению |

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)* | Требования к архитектурно-градостроительному облику*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |  |
| 28 | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |  |  |  | Не подлежат установлению |
| 29 | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не подлежaт установлению |  |  |  | Не подлежат установлению |
| 30 | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не подлежaт установлению |  |  |  | Не подлежат установлению |

Вспомогательные виды разрешенного использования

- Предоставление коммунальных услуг - 3.1.1

- Связь - 6.8

- Обеспечение внутреннего правопорядка - 8.3

Условно разрешенные виды использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)* | Требования к архитектурно-градостроительному облику*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |  |
| 1 | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 (0**) | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 2 | Размещение гаражей для собственных нужд | 2.7.2 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 (0**) | Не подлежат установлению |
| 3 | Общежития | 3.2.4 | Не подлежaт установлению |  | 60% | 3 | Не подлежат установлению |

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)* | Требования к архитектурно-градостроительному облику*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |  |
| 4 | Обеспечение научной деятельности | 3.9 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 5 | Приюты для животных | 3.10.2 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 6 | Деловое управление | 4.1 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 7 | Магазины | 4.4 | 200 | Не подлежaт установлению | 60% | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 8 | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 9 | Общественное питание | 4.6 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 10 | Гостиничное обслуживание | 4.7 | Не подлежaт установлению |  | 60% | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)* | Требования к архитектурно-градостроительному облику*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |  |
| 11 | Служебные гаражи | 4.9 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 12 | Объекты дорожного сервиса | 4.9.1 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 13 | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Не подлежат установлению |

* - Для объектов капитального строительства, проектная документация которых в соответствии со ст. 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации подлежит экспертизе, минимальные отступы от границ земельного участка не подлежат установлению, за исключением видов разрешенного использования «магазины» (4.4), «общежития» (3.2.4), «гостиничное обслуживание» (4.7). Для видов разрешенного использования 4.4 (Магазины) отступы от многоквартирных домов 50 м, если иное не подтверждено требованиями технических регламентов.

** - Существующие объекты гаражного назначения, предназначенные для хранения личного автотранспорта граждан, имеющие одну или более общих стен с другими объектами гаражного назначения, предназначенными для хранения личного автотранспорта граждан.

*** - Требования к архитектурно-градостроительному облику распространяются на объекты капитального строительства и территории, полностью или частично размещаемые в пределах частей земельных участков, расположенных в границах территорий (Тип 1, Тип 2), в соответствии с картой градостроительного зонирования с установлением территорий, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.

Предельная максимальная этажность определяется с учетом требований ч. 9 ст. 11 настоящих Правил.

Показатели по параметрам застройки зоны О-2: территории объектов обслуживания населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами градостроительного проектирования.

О-2-1 - СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ЗОНА ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Специализированная зона объектов здравоохранения О-2-1 установлена для обеспечения условий формирования территорий с широким спектром социальных функций, ориентированных на удовлетворение повседневных и периодических потребностей населения.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться в части, не противоречащей утвержденным режимам зон охраны объектов культурного наследия.

Основные виды разрешенного использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)* | Требования к архитектурно-градостроительному облику*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |  |
| 1 | Коммунальное обслуживание | 3.1 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 2 | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Не подлежат установлению |
| 3 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 4 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 5 | Стационарное медицинское обслуживание | 3.4.2 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)* | Требования к архитектурно-градостроительному облику*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |  |
| 6 | Медицинские организации особого назначения | 3.4.3 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Не подлежат установлению |
| 7 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | 3.9.1 | Не подлежaт установлению |  |  |  | Не подлежат установлению |
| 8 | Проведение научных исследований | 3.9.2 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 9 | Проведение научных испытаний | 3.9.3 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 10 | Служебные гаражи | 4.9 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 11 | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Не подлежат установлению |
| 12 | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Не подлежат установлению |
| 13 | Связь | 6.8 | Не подлежaт установлению |  |  |  | Не подлежат установлению |
| 14 | Автомобильный транспорт | 7.2 | Не распространяется |  |  |  | Не подлежат установлению |

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)* | Требования к архитектурно-градостроительному облику*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |  |
| 15 | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | Не подлежaт установлению |  |  |  | Не подлежат установлению |
| 16 | Историко-культурная деятельность | 9.3 | Не распространяется |  |  |  | Не подлежат установлению |
| 17 | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |  |  |  | Не подлежат установлению |
| 18 | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не подлежaт установлению |  |  |  | Не подлежат установлению |
| 19 | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не подлежaт установлению |  |  |  | Не подлежат установлению |

Вспомогательные виды разрешенного использования

- Предоставление коммунальных услуг - 3.1.1

- Связь - 6.8

- Обеспечение внутреннего правопорядка - 8.3

Условно разрешенные виды использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)* | Требования к архитектурно-градостроительному облику*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |  |
| 1 | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 (0**) | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)* | Требования к архитектурно-градостроительному облику*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |  |
| 2 | Размещение гаражей для собственных нужд | 2.7.2 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 (0**) | Не подлежат установлению |
| 3 | Оказание услуг связи | 3.2.3 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 4 | Общежития | 3.2.4 | Не подлежaт установлению |  | 60% | 3 | Не подлежат установлению |
| 5 | Бытовое обслуживание | 3.3 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 6 | Деловое управление | 4.1 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 7 | Магазины | 4.4 | 200 | Не подлежaт установлению | 60% | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 8 | Общественное питание | 4.6 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)* | Требования к архитектурно-градостроительному облику*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |  |
| 9 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 5.1.2 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |

* - Для объектов капитального строительства, проектная документация которых в соответствии со ст. 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации подлежит экспертизе, минимальные отступы от границ земельного участка не подлежат установлению, за исключением видов разрешенного использования «магазины» (4.4), «общежития» (3.2.4), «гостиничное обслуживание» (4.7). Для видов разрешенного использования 4.4 (Магазины) отступы от многоквартирных домов 50 м, если иное не подтверждено требованиями технических регламентов.

** - Существующие объекты гаражного назначения, предназначенные для хранения личного автотранспорта граждан, имеющие одну или более общих стен с другими объектами гаражного назначения, предназначенными для хранения личного автотранспорта граждан.

*** - Требования к архитектурно-градостроительному облику распространяются на объекты капитального строительства и территории, полностью или частично размещаемые в пределах частей земельных участков, расположенных в границах территорий (Тип 1, Тип 2), в соответствии с картой градостроительного зонирования с установлением территорий, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.

Предельная максимальная этажность определяется с учетом требований ч. 9 ст. 11 настоящих Правил.

Показатели по параметрам застройки зоны О-2-1: территории объектов обслуживания населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами градостроительного проектирования.

ОП(НП) - ОБЩЕСТВЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА (В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА)

Общественно-производственная зона (в границах населенного пункта) ОП(НП) установлена для размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, а также для размещения объектов управленческой деятельности производственных объектов, складских объектов, объектов оптовой торговли, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться в части, не противоречащей утвержденным режимам зон охраны объектов культурного наследия.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требований СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45), Решением Исполнительных Комитетов Московского городского и областного советов народных депутатов от 17.04.1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП», Картой ЗОУИТ в части ЗСО.

Основные виды разрешенного использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)* | Требования к архитектурно-градостроительному облику*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |  |
| 1 | Общественное использование объектов капитального строительства | 3.0 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Не подлежат установлению |
| 2 | Коммунальное обслуживание | 3.1 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 3 | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Не подлежат установлению |

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)* | Требования к архитектурно-градостроительному облику*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |  |
| 4 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 5 | Дома социального обслуживания | 3.2.1 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 6 | Оказание социальной помощи населению | 3.2.2 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 7 | Оказание услуг связи | 3.2.3 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 8 | Общежития | 3.2.4 | Не подлежaт установлению |  | 60% | 3 | Не подлежат установлению |
| 9 | Бытовое обслуживание | 3.3 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 10 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)* | Требования к архитектурно-градостроительному облику*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |  |
| 11 | Стационарное медицинское обслуживание | 3.4.2 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 12 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 13 | Среднее и высшее профессиональное образование | 3.5.2 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 14 | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 15 | Парки культуры и отдыха | 3.6.2 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Не подлежат установлению |
| 16 | Общественное управление | 3.8 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 17 | Государственное управление | 3.8.1 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)* | Требования к архитектурно-градостроительному облику*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |  |
| 18 | Представительская деятельность | 3.8.2 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Не подлежат установлению |
| 19 | Обеспечение научной деятельности | 3.9 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 20 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | 3.9.1 | Не подлежaт установлению |  |  |  | Не подлежат установлению |
| 21 | Проведение научных исследований | 3.9.2 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 22 | Проведение научных испытаний | 3.9.3 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 23 | Приюты для животных | 3.10.2 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 24 | Предпринимательство | 4.0 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)* | Требования к архитектурно-градостроительному облику*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |  |
| 25 | Деловое управление | 4.1 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 26 | Объекты торговли (торговые центры, торгово- развлекательные центры (комплексы) | 4.2 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 27 | Рынки | 4.3 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 28 | Магазины | 4.4 | 200 | Не подлежaт установлению | 60% | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 29 | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 30 | Общественное питание | 4.6 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 31 | Развлечение | 4.8 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)* | Требования к архитектурно-градостроительному облику*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |  |
| 32 | Развлекательные мероприятия | 4.8.1 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 33 | Служебные гаражи | 4.9 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 34 | Объекты дорожного сервиса | 4.9.1 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 35 | Обеспечение дорожного отдыха | 4.9.1.2 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 36 | Автомобильные мойки | 4.9.1.3 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 37 | Ремонт автомобилей | 4.9.1.4 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 38 | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Не подлежат установлению |

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)* | Требования к архитектурно-градостроительному облику*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |  |
| 39 | Выставочно-ярмарочная деятельность | 4.10 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 40 | Спорт | 5.1 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 41 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 5.1.2 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 42 | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Не подлежат установлению |
| 43 | Оборудованные площадки для занятий спортом | 5.1.4 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Не подлежат установлению |
| 44 | Водный спорт | 5.1.5 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Не подлежат установлению |
| 45 | Спортивные базы | 5.1.7 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 46 | Производственная деятельность | 6.0 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)* | Требования к архитектурно-градостроительному облику*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |  |
| 47 | Разведка и добыча полезных ископаемых | 6.1 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 48 | Осуществление геологического изучения недр | 6.1.1 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 49 | Тяжелая промышленность | 6.2 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 50 | Автомобилестроительная промышленность | 6.2.1 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 51 | Легкая промышленность | 6.3 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 52 | Фармацевтическая промышленность | 6.3.1 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 53 | Фарфоро-фаянсовая промышленность | 6.3.2 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)* | Требования к архитектурно-градостроительному облику*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |  |
| 54 | Электронная промышленность | 6.3.3 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 55 | Ювелирная промышленность | 6.3.4 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 56 | Пищевая промышленность | 6.4 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 57 | Нефтехимическая промышленность | 6.5 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 58 | Строительная промышленность | 6.6 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 59 | Связь | 6.8 | Не подлежaт установлению |  |  |  | Не подлежат установлению |
| 60 | Склад | 6.9 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)* | Требования к архитектурно-градостроительному облику*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |  |
| 61 | Складские площадки | 6.9.1 | Не подлежaт установлению |  |  |  | Не подлежат установлению |
| 62 | Целлюлозно-бумажная промышленность | 6.11 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 63 | Научно-производственная деятельность | 6.12 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 64 | Автомобильный транспорт | 7.2 | Не распространяется |  |  |  | Не подлежат установлению |
| 65 | Размещение автомобильных дорог | 7.2.1 | Не распространяется |  |  |  | Не подлежат установлению |
| 66 | Обслуживание перевозок пассажиров | 7.2.2 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 67 | Стоянки транспорта общего пользования | 7.2.3 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Не подлежат установлению |
| 68 | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | Не подлежaт установлению |  |  |  | Не подлежат установлению |
| 69 | Историко-культурная деятельность | 9.3 | Не распространяется |  |  |  | Не подлежат установлению |
| 70 | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |  |  |  | Не подлежат установлению |

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)* | Требования к архитектурно-градостроительному облику*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |  |
| 71 | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не подлежaт установлению |  |  |  | Не подлежат установлению |
| 72 | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не подлежaт установлению |  |  |  | Не подлежат установлению |

- Коммунальное обслуживание - 3.1

- Связь - 6.8

Вспомогательные виды разрешенного использования

- Обеспечение внутреннего правопорядка - 8.3

Условно разрешенные виды использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)* | Требования к архитектурно-градостроительному облику*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |  |
| 1 | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 (0**) | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 2 | Размещение гаражей для собственных нужд | 2.7.2 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 (0**) | Не подлежат установлению |
| 3 | Цирки и зверинцы | 3.6.3 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)* | Требования к архитектурно-градостроительному облику*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |  |
| 4 | Гостиничное обслуживание | 4.7 | Не подлежaт установлению |  | 60% | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 5 | Проведение азартных игр | 4.8.2 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 6 | Заправка транспортных средств | 4.9.1.1 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Не подлежат установлению |
| 7 | Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий | 5.1.1 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 8 | Авиационный спорт | 5.1.6 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |

* - Для объектов капитального строительства, проектная документация которых в соответствии со ст. 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации подлежит экспертизе, минимальные отступы от границ земельного участка не подлежат установлению, за исключением видов разрешенного использования «магазины» (4.4), «общежития» (3.2.4), «гостиничное обслуживание» (4.7). Для видов разрешенного использования 4.4 (Магазины) отступы от многоквартирных домов 50 м, если иное не подтверждено требованиями технических регламентов.

** - Существующие объекты гаражного назначения, предназначенные для хранения личного автотранспорта граждан, имеющие одну или более общих стен с другими объектами гаражного назначения, предназначенными для хранения личного автотранспорта граждан.

*** - Требования к архитектурно-градостроительному облику распространяются на объекты капитального строительства и территории, полностью или частично размещаемые в пределах частей земельных участков, расположенных в границах территорий (Тип 1, Тип 2), в соответствии с

картой градостроительного зонирования с установлением территорий, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.

Предельная максимальная этажность определяется с учетом требований ч. 9 ст. 11 настоящих Правил.

Показатели по параметрам застройки зоны ОП(НП): территории объектов обслуживания населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами градостроительного проектирования.

Статья 36. Градостроительные регламенты для производственных зон, зон коммунальной и транспортной инфраструктур

В состав производственных зон, зон коммунальной и транспортной инфраструктур включены:

- производственная зона (в границах населенного пункта) (П(НП));

- коммунальная зона (в границах населенного пункта) (К(НП));

- зона транспортной инфраструктуры (в границах населенного пункта) (Т(НП)).

П(НП) - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА (В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА)

Производственная зона (в границах населенного пункта) П(НП) установлена для размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, а также для размещения объектов управленческой деятельности производственных объектов, складских объектов, объектов оптовой торговли, объектов, необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности человека (в том числе зданий пожарных депо), а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов, в границах населенных пунктов.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться в части, не противоречащей утвержденным режимам зон охраны объектов культурного наследия.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требований СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45), Решением Исполнительных Комитетов Московского городского и областного советов народных депутатов от 17.04.1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП», Картой ЗОУИТ в части ЗСО.

Основные виды разрешенного использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)* | Требования к архитектурно-градостроительному облику*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |  |
| 1 | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 (0**) | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)* | Требования к архитектурно-градостроительному облику*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |  |
| 2 | Размещение гаражей для собственных нужд | 2.7.2 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 (0**) | Не подлежат установлению |
| 3 | Коммунальное обслуживание | 3.1 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 4 | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Не подлежат установлению |
| 5 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 6 | Общежития | 3.2.4 | Не подлежaт установлению |  | 60% | 3 | Не подлежат установлению |
| 7 | Деловое управление | 4.1 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 8 | Магазины | 4.4 | 200 | Не подлежaт установлению | 60% | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 9 | Общественное питание | 4.6 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)* | Требования к архитектурно-градостроительному облику*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |  |
| 10 | Служебные гаражи | 4.9 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 11 | Объекты дорожного сервиса | 4.9.1 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 12 | Обеспечение дорожного отдыха | 4.9.1.2 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 13 | Ремонт автомобилей | 4.9.1.4 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 14 | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Не подлежат установлению |
| 15 | Производственная деятельность | 6.0 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 16 | Разведка и добыча полезных ископаемых | 6.1 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)* | Требования к архитектурно-градостроительному облику*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |  |
| 17 | Осуществление геологического изучения недр | 6.1.1 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 18 | Тяжелая промышленность | 6.2 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 19 | Автомобилестроительная промышленность | 6.2.1 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 20 | Легкая промышленность | 6.3 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 21 | Фармацевтическая промышленность | 6.3.1 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 22 | Фарфоро-фаянсовая промышленность | 6.3.2 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 23 | Электронная промышленность | 6.3.3 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)* | Требования к архитектурно-градостроительному облику*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |  |
| 24 | Ювелирная промышленность | 6.3.4 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 25 | Пищевая промышленность | 6.4 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 26 | Нефтехимическая промышленность | 6.5 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 27 | Строительная промышленность | 6.6 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 28 | Связь | 6.8 | Не подлежaт установлению |  |  |  | Не подлежат установлению |
| 29 | Склад | 6.9 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 30 | Складские площадки | 6.9.1 | Не подлежaт установлению |  |  |  | Не подлежат установлению |
| 31 | Обеспечение космической деятельности | 6.10 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Не подлежат установлению |

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)* | Требования к архитектурно-градостроительному облику*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |  |
| 32 | Целлюлозно-бумажная промышленность | 6.11 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 33 | Научно-производственная деятельность | 6.12 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 34 | Железнодорожный транспорт | 7.1 | Не распространяется |  |  |  | Не подлежат установлению |
| 35 | Железнодорожные пути | 7.1.1 | Не распространяется |  |  |  | Не подлежат установлению |
| 36 | Обслуживание железнодорожных перевозок | 7.1.2 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 37 | Автомобильный транспорт | 7.2 | Не распространяется |  |  |  | Не подлежат установлению |
| 38 | Обслуживание перевозок пассажиров | 7.2.2 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 39 | Стоянки транспорта общего пользования | 7.2.3 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Не подлежат установлению |
| 40 | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | Не подлежaт установлению |  |  |  | Не подлежат установлению |

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)* | Требования к архитектурно-градостроительному облику*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |  |
| 41 | Историко-культурная деятельность | 9.3 | Не распространяется |  |  |  | Не подлежат установлению |
| 42 | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |  |  |  | Не подлежат установлению |
| 43 | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не подлежaт установлению |  |  |  | Не подлежат установлению |
| 44 | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не подлежaт установлению |  |  |  | Не подлежат установлению |

Вспомогательные виды разрешенного использования

- Предоставление коммунальных услуг - 3.1.1

- Связь - 6.8

- Обеспечение внутреннего правопорядка - 8.3

Условно разрешенные виды использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)* | Требования к архитектурно-градостроительному облику*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |  |
| 1 | Бытовое обслуживание | 3.3 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)* | Требования к архитектурно-градостроительному облику*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |  |
| 2 | Среднее и высшее профессиональное образование | 3.5.2 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 3 | Обеспечение научной деятельности | 3.9 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 4 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | 3.9.1 | Не подлежaт установлению |  |  |  | Не подлежат установлению |
| 5 | Проведение научных исследований | 3.9.2 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 6 | Проведение научных испытаний | 3.9.3 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 7 | Приюты для животных | 3.10.2 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 8 | Гостиничное обслуживание | 4.7 | Не подлежaт установлению |  | 60% | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)* | Требования к архитектурно-градостроительному облику*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |  |
| 9 | Трубопроводный транспорт | 7.5 | Не распространяется |  |  |  | Не подлежат установлению |

* - Для объектов капитального строительства, проектная документация которых в соответствии со ст. 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации подлежит экспертизе, минимальные отступы от границ земельного участка не подлежат установлению, за исключением видов разрешенного использования «магазины» (4.4), «общежития» (3.2.4), «гостиничное обслуживание» (4.7). Для видов разрешенного использования 4.4 (Магазины) отступы от многоквартирных домов 50 м, если иное не подтверждено требованиями технических регламентов.

** - Существующие объекты гаражного назначения, предназначенные для хранения личного автотранспорта граждан, имеющие одну или более общих стен с другими объектами гаражного назначения, предназначенными для хранения личного автотранспорта граждан.

*** - Требования к архитектурно-градостроительному облику распространяются на объекты капитального строительства и территории, полностью или частично размещаемые в пределах частей земельных участков, расположенных в границах территорий (Тип 1, Тип 2), в соответствии с картой градостроительного зонирования с установлением территорий, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.

Предельная максимальная этажность определяется с учетом требований ч. 9 ст. 11 настоящих Правил.

Показатели по параметрам застройки зоны П(НП): территории объектов обслуживания населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами градостроительного проектирования.

К(НП) - КОММУНАЛЬНАЯ ЗОНА (В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА)

Коммунальная зона (в границах населенного пункта) К(НП) установлена для размещения объектов коммунальной инфраструктуры, размещения складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли, объектов инженерной инфраструктуры, объектов, необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности человека (в том числе зданий пожарных депо), а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов, в границах населенных пунктов.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться в части, не противоречащей утвержденным режимам зон охраны объектов культурного наследия.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требований СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45), Решением Исполнительных Комитетов Московского городского и областного советов народных депутатов от 17.04.1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП», Картой ЗОУИТ в части ЗСО.

Основные виды разрешенного использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)* | Требования к архитектурно-градостроительному облику*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |  |
| 1 | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 (0**) | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 2 | Размещение гаражей для собственных нужд | 2.7.2 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 (0**) | Не подлежат установлению |
| 3 | Коммунальное обслуживание | 3.1 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)* | Требования к архитектурно-градостроительному облику*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |  |
| 4 | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Не подлежат установлению |
| 5 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 6 | Общежития | 3.2.4 | Не подлежaт установлению |  | 60% | 3 | Не подлежат установлению |
| 7 | Деловое управление | 4.1 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 8 | Магазины | 4.4 | 200 | Не подлежaт установлению | 60% | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 9 | Общественное питание | 4.6 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 10 | Служебные гаражи | 4.9 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)* | Требования к архитектурно-градостроительному облику*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |  |
| 11 | Объекты дорожного сервиса | 4.9.1 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 12 | Обеспечение дорожного отдыха | 4.9.1.2 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 13 | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Не подлежат установлению |
| 14 | Энергетика | 6.7 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Не подлежат установлению |
| 15 | Атомная энергетика | 6.7.1 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Не подлежат установлению |
| 16 | Связь | 6.8 | Не подлежaт установлению |  |  |  | Не подлежат установлению |
| 17 | Склад | 6.9 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 18 | Складские площадки | 6.9.1 | Не подлежaт установлению |  |  |  | Не подлежат установлению |
| 19 | Транспорт | 7.0 | Не распространяется |  |  |  | Не подлежат установлению |
| 20 | Железнодорожные пути | 7.1.1 | Не распространяется |  |  |  | Не подлежат установлению |

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)* | Требования к архитектурно-градостроительному облику*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |  |
| 21 | Обслуживание железнодорожных перевозок | 7.1.2 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 22 | Автомобильный транспорт | 7.2 | Не распространяется |  |  |  | Не подлежат установлению |
| 23 | Обслуживание перевозок пассажиров | 7.2.2 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 24 | Стоянки транспорта общего пользования | 7.2.3 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Не подлежат установлению |
| 25 | Трубопроводный транспорт | 7.5 | Не распространяется |  |  |  | Не подлежат установлению |
| 26 | Внеуличный транспорт | 7.6 | Не распространяется |  |  |  | Не подлежат установлению |
| 27 | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | Не подлежaт установлению |  |  |  | Не подлежат установлению |
| 28 | Специальное пользование водными объектами | 11.2 | Не подлежaт установлению |  |  |  | Не подлежат установлению |
| 29 | Гидротехнические сооружения | 11.3 | Не подлежaт установлению |  |  |  | Не подлежат установлению |
| 30 | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |  |  |  | Не подлежат установлению |
| 31 | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не подлежaт установлению |  |  |  | Не подлежат установлению |

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)* | Требования к архитектурно-градостроительному облику*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |  |
| 32 | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не подлежaт установлению |  |  |  | Не подлежат установлению |

Вспомогательные виды разрешенного использования

- Предоставление коммунальных услуг - 3.1.1

- Связь - 6.8

- Обеспечение внутреннего правопорядка - 8.3

Условно разрешенные виды использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)* | Требования к архитектурно-градостроительному облику*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |  |
| 1 | Приюты для животных | 3.10.2 | Не подлежaт установлению |  |  |  | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 2 | Гостиничное обслуживание | 4.7 | Не подлежaт установлению |  | 60% | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |

* - Для объектов капитального строительства, проектная документация которых в соответствии со ст. 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации подлежит экспертизе, минимальные отступы от границ земельного участка не подлежат установлению, за исключением видов разрешенного использования «магазины» (4.4), «общежития» (3.2.4), «гостиничное обслуживание» (4.7). Для видов разрешенного использования 4.4 (Магазины) отступы от многоквартирных домов 50 м, если иное не подтверждено требованиями технических регламентов.

** - Существующие объекты гаражного назначения, предназначенные для хранения личного автотранспорта граждан, имеющие одну или более общих стен с другими объектами гаражного назначения, предназначенными для хранения личного автотранспорта граждан.

*** - Требования к архитектурно-градостроительному облику распространяются на объекты капитального строительства и территории, полностью или частично размещаемые в пределах частей земельных участков, расположенных в границах территорий (Тип 1, Тип 2), в соответствии с картой градостроительного зонирования с установлением территорий, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.

Предельная максимальная этажность определяется с учетом требований ч. 9 ст. 11 настоящих Правил.

Показатели по параметрам застройки зоны К(НП): территории объектов обслуживания населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами градостроительного проектирования.

Т(НП) - ЗОНА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА)

Зона транспортной инфраструктуры (в границах населенного пункта) Т(НП) установлена для размещения объектов транспортной инфраструктуры, в том числе различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки людей или грузов либо передачи веществ, объектов, необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности человека (в том числе зданий пожарных депо), а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов, в границах населенных пунктов.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться в части, не противоречащей утвержденным режимам зон охраны объектов культурного наследия.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требований СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45), Решением Исполнительных Комитетов Московского городского и областного советов народных депутатов от 17.04.1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП», Картой ЗОУИТ в части ЗСО.

Основные виды разрешенного использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)* | Требования к архитектурно-градостроительному облику*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |  |
| 1 | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 (0**) | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 2 | Размещение гаражей для собственных нужд | 2.7.2 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 (0**) | Не подлежат установлению |
| 3 | Коммунальное обслуживание | 3.1 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)* | Требования к архитектурно-градостроительному облику*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |  |
| 4 | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Не подлежат установлению |
| 5 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 6 | Общежития | 3.2.4 | Не подлежaт установлению |  | 60% | 3 | Не подлежат установлению |
| 7 | Деловое управление | 4.1 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 8 | Магазины | 4.4 | 200 | Не подлежaт установлению | 60% | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 9 | Общественное питание | 4.6 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 10 | Служебные гаражи | 4.9 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)* | Требования к архитектурно-градостроительному облику*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |  |
| 11 | Объекты дорожного сервиса | 4.9.1 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 12 | Заправка транспортных средств | 4.9.1.1 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Не подлежат установлению |
| 13 | Обеспечение дорожного отдыха | 4.9.1.2 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 14 | Автомобильные мойки | 4.9.1.3 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 15 | Ремонт автомобилей | 4.9.1.4 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 16 | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Не подлежат установлению |
| 17 | Связь | 6.8 | Не подлежaт установлению |  |  |  | Не подлежат установлению |
| 18 | Склад | 6.9 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)* | Требования к архитектурно-градостроительному облику*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |  |
| 19 | Складские площадки | 6.9.1 | Не подлежaт установлению |  |  |  | Не подлежат установлению |
| 20 | Железнодорожный транспорт | 7.1 | Не распространяется |  |  |  | Не подлежат установлению |
| 21 | Железнодорожные пути | 7.1.1 | Не распространяется |  |  |  | Не подлежат установлению |
| 22 | Обслуживание железнодорожных перевозок | 7.1.2 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 23 | Автомобильный транспорт | 7.2 | Не распространяется |  |  |  | Не подлежат установлению |
| 24 | Размещение автомобильных дорог | 7.2.1 | Не распространяется |  |  |  | Не подлежат установлению |
| 25 | Обслуживание перевозок пассажиров | 7.2.2 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 26 | Стоянки транспорта общего пользования | 7.2.3 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Не подлежат установлению |
| 27 | Водный транспорт | 7.3 | Не распространяется |  |  |  | Не подлежат установлению |
| 28 | Воздушный транспорт | 7.4 | Не распространяется |  |  |  | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)* | Требования к архитектурно-градостроительному облику*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |  |
| 29 | Трубопроводный транспорт | 7.5 | Не распространяется |  |  |  | Не подлежат установлению |
| 30 | Внеуличный транспорт | 7.6 | Не распространяется |  |  |  | Не подлежат установлению |
| 31 | Охрана Государственной границы Российской Федерации | 8.2 | Не подлежaт установлению |  |  |  | Не подлежат установлению |
| 32 | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | Не подлежaт установлению |  |  |  | Не подлежат установлению |
| 33 | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |  |  |  | Не подлежат установлению |
| 34 | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не подлежaт установлению |  |  |  | Не подлежат установлению |
| 35 | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не подлежaт установлению |  |  |  | Не подлежат установлению |

Вспомогательные виды разрешенного использования

- Предоставление коммунальных услуг - 3.1.1

- Связь - 6.8

- Обеспечение внутреннего правопорядка - 8.3

Условно разрешенные виды использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)* | Требования к архитектурно-градостроительному облику*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |  |
| 1 | Приюты для животных | 3.10.2 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 2 | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |

* - Для объектов капитального строительства, проектная документация которых в соответствии со ст. 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации подлежит экспертизе, минимальные отступы от границ земельного участка не подлежат установлению, за исключением видов разрешенного использования «магазины» (4.4), «общежития» (3.2.4), «гостиничное обслуживание» (4.7). Для видов разрешенного использования 4.4 (Магазины) отступы от многоквартирных домов 50 м, если иное не подтверждено требованиями технических регламентов.

** - Существующие объекты гаражного назначения, предназначенные для хранения личного автотранспорта граждан, имеющие одну или более общих стен с другими объектами гаражного назначения, предназначенными для хранения личного автотранспорта граждан.

*** - Требования к архитектурно-градостроительному облику распространяются на объекты капитального строительства и территории, полностью или частично размещаемые в пределах частей земельных участков, расположенных в границах территорий (Тип 1, Тип 2), в соответствии с картой градостроительного зонирования с установлением территорий, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.

Предельная максимальная этажность определяется с учетом требований ч. 9 ст. 11 настоящих Правил.

Показатели по параметрам застройки зоны Т(НП): территории объектов обслуживания населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами градостроительного проектирования.

## Статья 37. Градостроительные регламенты для зон рекреационного назначения

В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

В состав рекреационных зон включены:

- зона парков (Р-1);

- зона объектов отдыха и туризма (в границах населенного пункта) (Р-5(НП)).

Р-1 - ЗОНА ПАРКОВ

Зона парков Р-1 установлена для обеспечения условий сохранения и использования земельных участков озеленения в целях проведения досуга населением, а также для создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, сохранения и воспроизводства зеленых насаждений, обеспечение их рационального использования. Зона включает в себя территории, занятые городскими лесами, скверами, бульварами, прудами, озерами, объектами, связанными с обслуживанием данной зоны, а также для размещения объектов досуга и развлечений граждан.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться в части, не противоречащей утвержденным режимам зон охраны объектов культурного наследия и утвержденным режимам особой охраны особо охраняемых природных территорий.

Градостроительные регламенты применяются в части, не противоречащей ст. 116 Лесного кодекса Российской Федерации.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требований СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45), Решением Исполнительных Комитетов Московского городского и областного советов народных депутатов от 17.04.1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП», Картой ЗОУИТ в части ЗСО.

Основные виды разрешенного использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Требования к архитектурно-градостроительному облику** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |  |
| 1 | Парки культуры и отдыха | 3.6.2 | 1 000 | Не подлежaт установлению | 50% | 3 | Не подлежат установлению |

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Требования к архитектурно-градостроительному облику** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |  |
| 2 | Спорт | 5.1 | Не подлежaт установлению |  | 75% | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 3 | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | Не подлежaт установлению |  | 75% | 3 | Не подлежат установлению |
| 4 | Оборудованные площадки для занятий спортом | 5.1.4 | Не подлежaт установлению |  | 75% | 3 | Не подлежат установлению |
| 5 | Связь | 6.8 | Не подлежaт установлению |  |  |  | Не подлежат установлению |
| 6 | Автомобильный транспорт | 7.2 | Не распространяется |  |  |  | Не подлежат установлению |
| 7 | Охрана природных территорий | 9.1 | Не подлежaт установлению |  |  |  | Не подлежат установлению |
| 8 | Историко-культурная деятельность | 9.3 | Не распространяется |  |  |  | Не подлежат установлению |
| 9 | Водные объекты | 11.0 | Не подлежaт установлению |  |  |  | Не подлежат установлению |
| 10 | Общее пользование водными объектами | 11.1 | Не распространяется |  |  |  | Не подлежат установлению |
| 11 | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |  |  |  | Не подлежат установлению |
| 12 | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не подлежaт установлению |  |  |  | Не подлежат установлению |

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Требования к архитектурно-градостроительному облику** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |  |
| 13 | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не подлежaт установлению |  |  |  | Не подлежат установлению |

Вспомогательные виды разрешенного использования

- Предоставление коммунальных услуг - 3.1.1

- Связь - 6.8

- Обеспечение внутреннего правопорядка - 8.3

Условно разрешенные виды использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Требования к архитектурно-градостроительному облику** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |  |
| 1 | Коммунальное обслуживание | 3.1 | 30 | 100 000 | 75% | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 2 | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 30 | 10 000 | 75% | 3 | Не подлежат установлению |
| 3 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | 3.9.1 | Не подлежaт установлению |  |  |  | Не подлежат установлению |
| 4 | Деловое управление | 4.1 | 1 000 | 100 000 | 55% | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Требования к архитектурно-градостроительному облику** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |  |
| 5 | Магазины | 4.4* | 500 | 10 000 | 50% | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 6 | Общественное питание | 4.6 | 500 | 10 000 | 50% | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 7 | Развлечение | 4.8 | 5 000 | 100 000 | 55% | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 8 | Развлекательные мероприятия | 4.8.1 | 5 000 | 100 000 | 55% | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 9 | Служебные гаражи | 4.9 | 1 000 | 12 000 | 75% | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 10 | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 | 1 000 | 12 000 | 75% | 3 | Не подлежат установлению |
| 11 | Выставочно-ярмарочная деятельность | 4.10 | 5 000 | 10 000 | 60% | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Требования к архитектурно-градостроительному облику** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |  |
| 12 | Природно-познавательный туризм | 5.2 | 10 000 | 1 000 000 | 20% | 3 | Не подлежат установлению |
| 13 | Причалы для маломерных судов | 5.4 | 5 000 | 500 000 | 40% | 3 | Не подлежат установлению |
| 14 | Поля для гольфа или конных прогулок | 5.5 | 10 000 | 100 000 | 0% | Не подлежaт установлению | Не подлежат установлению |
| 15 | Трубопроводный транспорт | 7.5 | Не распространяется |  |  |  | Не подлежат установлению |

* - Для видов разрешенного использования 4.4 (Магазины) отступы от многоквартирных домов 50 м, если иное не подтверждено требованиями технических регламентов.

** - Требования к архитектурно-градостроительному облику распространяются на объекты капитального строительства и территории, полностью или частично размещаемые в пределах частей земельных участков, расположенных в границах территорий (Тип 1, Тип 2), в соответствии с картой градостроительного зонирования с установлением территорий, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.

На основании части 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации на земельные участки в границах территорий общего пользования в составе зоны парков Р-1 действие градостроительного регламента не распространяется.

Р-5(НП) - ЗОНА ОБЪЕКТОВ ОТДЫХА И ТУРИЗМА (В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА)

Зона объектов отдыха и туризма (в границах населенного пункта) Р-5 (НП) установлена для размещения природных, исторических, социально-культурных объектов, включающие объекты туристского показа, а также иных объектов, способные удовлетворить духовные и иные потребности туристов, содействовать поддержанию их жизнедеятельности, восстановлению и развитию их физических сил, а также для размещения объектов санаторно-курортного лечения в профилактических, лечебных и реабилитационных целях, в границах населенных пунктов.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться в части, не противоречащей утвержденным режимам зон охраны объектов культурного наследия.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требований СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45), Решением Исполнительных Комитетов Московского городского и областного советов народных депутатов от 17.04.1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП», Картой ЗОУИТ в части ЗСО.

Основные виды разрешенного использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)* | Требования к архитектурно-градостроительному облику** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |  |
| 1 | Коммунальное обслуживание | 3.1 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 2 | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Не подлежат установлению |
| 3 | Развлечение | 4.8 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)* | Требования к архитектурно-градостроительному облику** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |  |
| 4 | Служебные гаражи | 4.9 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 5 | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Не подлежат установлению |
| 6 | Спорт | 5.1 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 7 | Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий | 5.1.1 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 8 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 5.1.2 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 9 | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Не подлежат установлению |
| 10 | Оборудованные площадки для занятий спортом | 5.1.4 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Не подлежат установлению |
| 11 | Водный спорт | 5.1.5 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Не подлежат установлению |

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)* | Требования к архитектурно-градостроительному облику** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |  |
| 12 | Авиационный спорт | 5.1.6 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 13 | Спортивные базы | 5.1.7 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 14 | Природно-познавательный туризм | 5.2 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Не подлежат установлению |
| 15 | Туристическое обслуживание | 5.2.1 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 16 | Деятельность в сфере охотничьего хозяйства | 5.3 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Не подлежат установлению |
| 17 | Рыболовство | 5.3.1 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Не подлежат установлению |
| 18 | Поля для гольфа или конных прогулок | 5.5 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Не подлежат установлению |
| 19 | Связь | 6.8 | Не подлежaт установлению |  |  |  | Не подлежат установлению |
| 20 | Автомобильный транспорт | 7.2 | Не распространяется |  |  |  | Не подлежат установлению |
| 21 | Курортная деятельность | 9.2 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Не подлежат установлению |

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)* | Требования к архитектурно-градостроительному облику** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |  |
| 22 | Санаторная деятельность | 9.2.1 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 23 | Историко-культурная деятельность | 9.3 | Не распространяется |  |  |  | Не подлежат установлению |
| 24 | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |  |  |  | Не подлежат установлению |
| 25 | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не подлежaт установлению |  |  |  | Не подлежат установлению |
| 26 | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не подлежaт установлению |  |  |  | Не подлежат установлению |

Вспомогательные виды разрешенного использования

- Предоставление коммунальных услуг - 3.1.1

- Связь - 6.8

- Обеспечение внутреннего правопорядка - 8.3

Условно разрешенные виды использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)* | Требования к архитектурно-градостроительному облику** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |  |
| 1 | Передвижное жилье | 2.4 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Не подлежат установлению |

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)* | Требования к архитектурно-градостроительному облику** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |  |
| 2 | Деловое управление | 4.1 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 3 | Магазины | 4.4 | 200 | Не подлежaт установлению | 60% | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 4 | Общественное питание | 4.6 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 5 | Трубопроводный транспорт | 7.5 | Не распространяется |  |  |  | Не подлежат установлению |

* - Для объектов капитального строительства, проектная документация которых в соответствии со ст. 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации подлежит экспертизе, минимальные отступы от границ земельного участка не подлежат установлению, за исключением видов разрешенного использования «магазины» (4.4), «общежития» (3.2.4), «гостиничное обслуживание» (4.7). Для видов разрешенного использования 4.4 (Магазины) отступы от многоквартирных домов 50 м, если иное не подтверждено требованиями технических регламентов.

** - Требования к архитектурно-градостроительному облику распространяются на объекты капитального строительства и территории, полностью или частично размещаемые в пределах частей земельных участков, расположенных в границах территорий (Тип 1, Тип 2), в соответствии с картой градостроительного зонирования с установлением территорий, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.

Предельная максимальная этажность определяется с учетом требований ч. 9 ст. 11 настоящих Правил.

Показатели по параметрам застройки зоны Р-5(НП): территории объектов обслуживания населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами градостроительного проектирования.

## Статья 38. Градостроительные регламенты для зон специального назначения

В состав территориальных зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами, используемыми для захоронения твердых коммунальных отходов, и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах. В состав территориальных зон специального назначения могут включаться зоны размещения военных объектов и иные зоны специального назначения.

В состав территориальных зон специального назначения включены:

- зона мест погребения (СП-1).

СП-1 - ЗОНА МЕСТ ПОГРЕБЕНИЯ

Зона мест погребения СП-1 установлена для обеспечения условий использования участков, предназначенных для специализированного назначения - размещения и функционирования мест погребения (кладбищ, крематориев, иных мест захоронения).

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться в части, не противоречащей утвержденным режимам зон охраны объектов культурного наследия.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требований СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45), Решением Исполнительных Комитетов Московского городского и областного советов народных депутатов от 17.04.1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП», Картой ЗОУИТ в части ЗСО.

Основные виды разрешенного использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |
| 1 | Коммунальное обслуживание | 3.1 | 30 | 100 000 | 75% | 3 |
| 2 | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 30 | 100 000 | 75% | 3 |
| 3 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | 30 | 100 000 | 75% | 3 |

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |
| 4 | Связь | 6.8 | Не подлежaт установлению |  |  |  |
| 5 | Автомобильный транспорт | 7.2 | Не распространяется |  |  |  |
| 6 | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |  |  |  |
| 7 | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не подлежaт установлению |  |  |  |
| 8 | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не подлежaт установлению |  |  |  |
| 9 | Ритуальная деятельность | 12.1 | 10 000 | 400 000 | 20% | 3 |

Вспомогательные виды разрешенного использования

- Предоставление коммунальных услуг - 3.1.1

- Связь - 6.8

- Обеспечение внутреннего правопорядка - 8.3

Условно разрешенные виды использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |
| 1 | Магазины | 4.4* | 500 | 10 000 | 50% | 3 |
| 2 | Служебные гаражи | 4.9 | 1 000 | 20 000 | 75% | 3 |
| 3 | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 | 1 000 | 20 000 | 75% | 3 |

* - Для видов разрешенного использования 4.4 (Магазины) отступы от многоквартирных домов 50 м, если иное не подтверждено требованиями технических регламентов.

Статья 39. Градостроительные регламенты для зон сельскохозяйственного использования

В состав территориальных зон могут включаться зоны сельскохозяйственного использования (в том числе зоны сельскохозяйственных угодий), а также зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества для собственных нужд, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

В состав территориальных зон сельскохозяйственного использования включены:

- зона, предназначенная для ведения садоводства (СХ-2).

СХ-2 - ЗОНА, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Зона, предназначенная для ведения садоводства СХ-2, установлена для обеспечения возможности размещения объектов сельскохозяйственного назначения и для ведения гражданами садоводства.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться в части, не противоречащей утвержденным режимам зон охраны объектов культурного наследия.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требований СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45), Решением Исполнительных Комитетов Московского городского и областного советов народных депутатов от 17.04.1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП», Картой ЗОУИТ в части ЗСО.

Основные виды разрешенного использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |
| 1 | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 30 | 100 000 | 75% | 3 |
| 2 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | 3.9.1 | Не подлежaт установлению |  |  |  |
| 3 | Связь | 6.8 | Не подлежaт установлению |  |  |  |

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |
| 4 | Водные объекты | 11.0 | Не подлежaт установлению |  |  |  |
| 5 | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |  |  |  |
| 6 | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не подлежaт установлению |  |  |  |
| 7 | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не подлежaт установлению |  |  |  |
| 8 | Земельные участки общего назначения | 13.0 | Не подлежaт установлению |  |  |  |
| 9 | Ведение огородничества | 13.1* | 300 | 550 | 0% | Не подлежaт установлению |
| 10 | Ведение садоводства | 13.2*, ** | 600 | 500 000 | 40% | 3 |

Вспомогательные виды разрешенного использования

- Предоставление коммунальных услуг - 3.1.1

- Связь - 6.8

- Обеспечение внутреннего правопорядка - 8.3

Условно разрешенные виды использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |
| 1 | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | 2.2* | 500 | 3 000 | 40% | 3 |
| 2 | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | 100 | 100 000 | 75% | 3 |

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |
| 3 | Оборудованные площадки для занятий спортом | 5.1.4 | 100 | 100 000 | 75% | 3 |
| 4 | Причалы для маломерных судов | 5.4 | 5 000 | 500 000 | 40% | 3 |
| 5 | Автомобильный транспорт | 7.2 | Не распространяется |  |  |  |

* - Не допускается размещение земельных участков под дачное, садово-огородное, индивидуальное жилищное строительство на расстоянии менее 100 метров от уреза воды источника питьевого водоснабжения при нормальном подпорном уровне для водохранилищ и при летне-осенней межени для основных водотоков и притоков первого порядка.

** - Земельный участок предназначен для возведения одного жилого дома (садового дома), а также размещения вспомогательных построек, необходимых для обслуживания (максимальный процент застройки - не более 10% от площади участка дополнительно к максимальному проценту застройки жилого дома (садового дома)), а именно гаражей, вспомогательных и хозяйственных построек).

## Статья 41. Градостроительные регламенты для иных зон

В состав иных зон включены следующие территориальные зоны:

- многофункциональная зона (МФ).

МФ - МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА

Многофункциональная зона МФ предназначена для размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, а также для размещения производственных объектов, складских объектов, объектов оптовой торговли, для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов, а также для обеспечения условий размещения объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности, а также общественного использования объектов капитального строительства.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться в части, не противоречащей утвержденным режимам зон охраны объектов культурного наследия.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требований СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45), Решением Исполнительных Комитетов Московского городского и областного советов народных депутатов от 17.04.1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП», Картой ЗОУИТ в части ЗСО.

Основные виды разрешенного использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)* | Требования к архитектурно-градостроительному облику** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |  |
| 1 | Коммунальное обслуживание | 3.1 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 2 | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Не подлежат установлению |

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)* | Требования к архитектурно-градостроительному облику** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |  |
| 3 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 4 | Оказание услуг связи | 3.2.3 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 5 | Общежития | 3.2.4 | Не подлежaт установлению |  | 60% | 3 | Не подлежат установлению |
| 6 | Парки культуры и отдыха | 3.6.2 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Не подлежат установлению |
| 7 | Общественное управление | 3.8 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 8 | Государственное управление | 3.8.1 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 9 | Представительская деятельность | 3.8.2 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Не подлежат установлению |
| 10 | Обеспечение научной деятельности | 3.9 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)* | Требования к архитектурно-градостроительному облику** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |  |
| 11 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | 3.9.1 | Не подлежaт установлению |  |  |  | Не подлежат установлению |
| 12 | Проведение научных исследований | 3.9.2 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 13 | Проведение научных испытаний | 3.9.3 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 14 | Деловое управление | 4.1 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 15 | Объекты торговли (торговые центры, торгово- развлекательные центры (комплексы) | 4.2 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 16 | Магазины | 4.4 | 200 | Не подлежaт установлению | 60% | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 17 | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)* | Требования к архитектурно-градостроительному облику** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |  |
| 18 | Служебные гаражи | 4.9 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 19 | Объекты дорожного сервиса | 4.9.1 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 20 | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Не подлежат установлению |
| 21 | Спорт | 5.1 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 22 | Производственная деятельность | 6.0 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 23 | Легкая промышленность | 6.3 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 24 | Фарфоро-фаянсовая промышленность | 6.3.2 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)* | Требования к архитектурно-градостроительному облику** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |  |
| 25 | Электронная промышленность | 6.3.3 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 26 | Ювелирная промышленность | 6.3.4 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 27 | Пищевая промышленность | 6.4 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 28 | Связь | 6.8 | Не подлежaт установлению |  |  |  | Не подлежат установлению |
| 29 | Склад | 6.9 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 30 | Автомобильный транспорт | 7.2 | Не распространяется |  |  |  | Не подлежат установлению |
| 31 | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | Не подлежaт установлению |  |  |  | Не подлежат установлению |
| 32 | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |  |  |  | Не подлежат установлению |
| 33 | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Не подлежaт установлению |  |  |  | Не подлежат установлению |

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)* | Требования к архитектурно-градостроительному облику** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |  |
| 34 | Благоустройство территории | 12.0.2 | Не подлежaт установлению |  |  |  | Не подлежат установлению |

Вспомогательные виды разрешенного использования

- Предоставление коммунальных услуг - 3.1.1

- Осуществление геологического изучения недр - 6.1.1

- Связь - 6.8

- Обеспечение внутреннего правопорядка - 8.3

Условно разрешенные виды использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)* | Требования к архитектурно-градостроительному облику** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |  |
| 1 | Дома социального обслуживания | 3.2.1 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 2 | Оказание социальной помощи населению | 3.2.2 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 3 | Бытовое обслуживание | 3.3 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)* | Требования к архитектурно-градостроительному облику** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |  |
| 4 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 5 | Стационарное медицинское обслуживание | 3.4.2 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 6 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 7 | Среднее и высшее профессиональное образование | 3.5.2 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 8 | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 9 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 3.10.1 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 10 | Приюты для животных | 3.10.2 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)* | Требования к архитектурно-градостроительному облику** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |  |
| 11 | Рынки | 4.3 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 12 | Общественное питание | 4.6 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 13 | Гостиничное обслуживание | 4.7 | Не подлежaт установлению |  | 60% | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 14 | Развлечение | 4.8 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 15 | Развлекательные мероприятия | 4.8.1 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 16 | Выставочно-ярмарочная деятельность | 4.10 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 17 | Разведка и добыча полезных ископаемых | 6.1 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)* | Требования к архитектурно-градостроительному облику** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |  |
| 18 | Осуществление геологического изучения недр | 6.1.1 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 19 | Тяжелая промышленность | 6.2 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 20 | Автомобилестроительная промышленность | 6.2.1 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 21 | Фармацевтическая промышленность | 6.3.1 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 22 | Нефтехимическая промышленность | 6.5 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 23 | Строительная промышленность | 6.6 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |
| 24 | Целлюлозно-бумажная промышленность | 6.11 | Не подлежaт установлению |  |  | 3 | Устанавливаются (ст. 43 настоящих Правил) |

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение ВРИ) | Предельные размеры земельных участков (кв. м) |  | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей | Минимальные отступы от границ земельного участка (м)* | Требования к архитектурно-градостроительному облику** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |  |
| 25 | Историко-культурная деятельность | 9.3 | Не распространяется |  |  |  | Не подлежат установлению |

* - Для объектов капитального строительства, проектная документация которых в соответствии со ст. 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации подлежит экспертизе, минимальные отступы от границ земельного участка не подлежат установлению, за исключением видов разрешенного использования «магазины» (4.4), «общежития» (3.2.4), «гостиничное обслуживание» (4.7). Для видов разрешенного использования 4.4 (Магазины) отступы от многоквартирных домов 50 м, если иное не подтверждено требованиями технических регламентов.

** - Требования к архитектурно-градостроительному облику распространяются на объекты капитального строительства и территории, полностью или частично размещаемые в пределах частей земельных участков, расположенных в границах территорий (Тип 1, Тип 2), в соответствии с картой градостроительного зонирования с установлением территорий, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.

Предельная максимальная этажность определяется с учетом требований ч. 9 ст. 11 настоящих Правил.

Статья 42. Градостроительные регламенты для зон осуществления деятельности по комплексному развитию территории

В состав территориальных зон осуществления деятельности по комплексному развитию территории включаются территории, определенные в целях обеспечения наиболее эффективного использования, осуществления деятельности по подготовке и утверждению документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимые для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, а также по архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции указанных в настоящем пункте объектов.

Для зоны КРТ требования к архитектурно-градостроительному облику распространяются на объекты капитального строительства и территории, полностью или частично размещаемые в пределах частей земельных участков, расположенных в границах территорий (Тип 1, Тип 2), в соответствии с картой градостроительного зонирования с установлением территорий, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства. Перечень видов разрешенного использования земельных участков, полностью или частично расположенных в границах территорий (Тип 1, Тип 2), в отношении которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, определен статьей «Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства» части III настоящих Правил.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться в части, не противоречащей утвержденным режимам зон охраны объектов культурного наследия.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требований СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45), Решением Исполнительных Комитетов Московского городского и областного советов народных депутатов от 17.04.1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП», Картой ЗОУИТ в части ЗСО.

# КРТ-7

Требования к архитектурно-градостроительному облику распространяются на объекты капитального строительства и территории, полностью или частично размещаемые в пределах частей земельных участков, расположенных в границах территорий КРТ.

| № | Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | Плотность жилой застройки, процент застройки жилыми домами жилого района (квартала) | 5990/5% (15600/13%)*, *** |
| 2 | Предельное количество этажей (за исключением подземных и технических этажей) | 16*** |
| 3 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | Не подлежат установлению |
| 4 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков | Минимальный размер земельного участка составляет 3 га с возможностью установления меньшего размера земельных участков только в документации по планировке территории |
| 5 | Минимальные отступы от границ земельных участков | Не подлежат установлению |
| 6 | Расчетная численность населения | Определяется из расчета 28 кв.м. общей площади многоквартирной жилой застройки на 1 человека |
| 7 | Минимальная обеспеченность объектами водоснабжения | 220 л./сут на 1 человека населения планируемой застройки** |
| 8 | Минимальная обеспеченность объектами водоотведения | 220 л./сут на 1 человека населения планируемой застройки** |
| 9 | Минимальная обеспеченность объектами теплоснабжения | 0,05 Гкал/1000 кв.м общей площади планируемых объектов капитального строительства** |
| 10 | Минимальная обеспеченность объектами энергоснабжения | 20 Вт./кв.м общей площади планируемых объектов капитального строительства** |
| 11 | Минимальная обеспеченность местами хранения транспорта | 356 машино-мест на 1 тыс. человек населения планируемой застройки |
| 12 | Площадь благоустройства и озеленения | 4,4 кв.м на 1 человека населения планируемой застройки |
| 13 | Минимальная обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях | 65 мест на 1 тыс. человек населения планируемой застройки |
| 14 | Минимальная обеспеченность местами в образовательных организациях | 135 мест на 1 тыс. человек населения планируемой застройки |
| 15 | Минимальная обеспеченность поликлиниками | 17,75 посещений в смену на 1 тыс. населения |
| 16 | Минимальная обеспеченность территориями плоскостных спортивных сооружений | 948,3 кв.м. на 1 тыс. человек населения планируемой застройки |
| 17 | Мероприятия по развитию транспорта | В соответствии с СТП ТО МО и СТО, согласованной Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области |
| 18 | Минимальная обеспеченность участковыми пунктами полиции | 1 участковый пункт на 2,8 тыс. населения площадью 45 кв.м. |

| № | Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| 19 | Минимальная обеспеченность многофункциональными центрами | 14 кв.м. на 2 тыс. человек населения планируемой застройки |
| 20 | Удаленность до объектов социальной и транспортной инфраструктур | В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» |

* - В соответствии с п. 2 подраздела 10 раздела I РНГП отклонение от параметра плотности застройки жилого квартала возможно при подготовке обоснования достаточности придомовой территории для расчетного населения и одобрения на заседании Градостроительного совета Московской области. Отклонение не должно противоречить федеральным законам и другим нормативным правовым актам.

Параметры развития для осуществления жилой застройки (градостроительные концепции), документация по планировке территории и проекты строительства или реконструкции объектов жилого, социального, общественного и иного назначения, предусматривающие применение показателей, указанных в подразделе 10 РНГП, в обязательном порядке подлежат рассмотрению и согласованию Градостроительным советом Московской области.

** - Параметры могут быть уточнены после получения технических условий.

*** - В соответствии с п. 1.12 подраздела 1 раздела I нормативов градостроительного проектирования Московской области, утвержденных постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 N 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области» (далее - РНГП), допускается осуществление строительства или реконструкции объектов жилого, социального, общественного, религиозного, производственного и иного назначения с отклонением от предельных параметров по этажности, установленных в таблицах N 1 и N 1а РНГП, дифференциации по типам устойчивых систем расселения Московской области и дифференциации типов населенных пунктов Московской области в следующих случаях:

- обеспечение переселения граждан из аварийного и ветхого жилья;

- восстановление прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, включенных в единый реестр проблемных объектов, расположенных на территории Московской области;

- ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- обеспечение жильем военнослужащих и членов их семей;

- строительство зданий и сооружений религиозного назначения.

При этом должны соблюдаться условия обеспечения всех предельно допустимых для	Московской	области	 расчетных	показателей	интенсивности		использования территории, обеспеченности населения территориями объектов образования, объектов здравоохранения и социальной защиты населения, объектов физической культуры и спорта и объектов культуры, транспортной инфраструктуры, включая места для хранения индивидуальных		автомобилей,	инженерной		инфраструктуры		 озелененными территориями, пешеходной или транспортной доступности в зависимости от вида объекта. Градостроительные концепции, документация по планировке территории и проекты строительства	или			реконструкции	 объектов	жилого,		социального,	общественного, религиозного, производственного и иного назначения, предусматривающие отклонения от предельных	параметров	и	дифференциаций,		указанных	в	настоящем	пункте,	в

обязательном порядке подлежат рассмотрению и одобрению на Градостроительном совете Московской области.

| Виды разрешенного использования |  |
| --- | --- |
| ТИП | ВРИ |
| Основные: | - Для индивидуального жилищного строительства - Малоэтажная многоквартирная жилая застройка - Среднеэтажная жилая застройка - Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) - Обслуживание жилой застройки - Хранение автотранспорта - Размещение гаражей для собственных нужд - Коммунальное обслуживание - Предоставление коммунальных услуг - Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг - Дома социального обслуживания - Оказание социальной помощи населению - Оказание услуг связи - Бытовое обслуживание - Амбулаторно-поликлиническое обслуживание - Дошкольное, начальное и среднее общее образование 4.4 Магазины - Спорт - Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий - Обеспечение занятий спортом в помещениях - Площадки для занятий спортом - Оборудованные площадки для занятий спортом - Водный спорт - Авиационный спорт - Спортивные базы 6.8 Связь - Автомобильный транспорт - Размещение автомобильных дорог - Обслуживание перевозок пассажиров - Стоянки транспорта общего пользования 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка 9.3 Историко-культурная деятельность - Земельные участки (территории) общего пользования - Улично-дорожная сеть - Благоустройство территории 14.0 Земельные участки, входящие в состав общего имущества собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе |
| Условно-разрешенные: | 3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание 3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование - Общественное управление - Государственное управление - Представительская деятельность - Обеспечение научной деятельности - Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях - Проведение научных исследований - Проведение научных испытаний 4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) 4.5 Банковская и страховая деятельность 4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность |
| Вспомогательные: | 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг 6.8 Связь 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка |

- Стандарты качества жилого помещения и комфортности проживания на территории Московской области применяются на обязательной основе на всей территории комплексного развития жилой застройки при переселении граждан из многоквартирных домов, планируемых к сносу, в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 01.06.2021 N 435/18 «Об утверждении стандартов жилого помещения и комфортности проживания на территории Московской области».

- Параметры могут быть изменены в соответствии с подразделом 10 раздела I РНГП в рамках комплексного развития территорий в целях расселения ветхого и аварийного жилья.

# КРТ-8

Требования к архитектурно-градостроительному облику распространяются на объекты капитального строительства и территории, полностью или частично размещаемые в пределах частей земельных участков, расположенных в границах территорий КРТ.

| № | Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь многоквартирной жилой застройки, выраженная в квадратных метрах | 43580 |
| 2 | Предельное количество этажей (за исключением подземных и технических этажей) | 4 |
| 3 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | Не подлежат установлению |
| 4 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков | Минимальный размер земельного участка составляет 3 га с возможностью установления меньшего размера земельных участков только в документации по планировке территории |
| 5 | Минимальные отступы от границ земельных участков | Не подлежат установлению |
| 6 | Расчетная численность населения | Определяется из расчета 28 кв.м. общей площади многоквартирной жилой застройки на 1 человека |
| 7 | Минимальная обеспеченность объектами водоснабжения | 220 л./сут на 1 человека населения планируемой застройки |
| 8 | Минимальная обеспеченность объектами водоотведения | 220 л./сут на 1 человека населения планируемой застройки |
| 9 | Минимальная обеспеченность объектами теплоснабжения | 0,05 Гкал/1000 кв.м общей площади планируемых объектов капитального строительства |
| 10 | Минимальная обеспеченность объектами энергоснабжения | 20 Вт./кв.м общей площади планируемых объектов капитального строительства |
| 11 | Минимальная обеспеченность местами хранения транспорта | 356 машино-мест на 1 тыс. человек населения планируемой застройки |
| 12 | Площадь благоустройства и озеленения | 4,4 кв.м на 1 человека населения планируемой застройки |
| 13 | Минимальная обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях | 65 мест на 1 тыс. человек населения планируемой застройки |
| 14 | Минимальная обеспеченность местами в образовательных организациях | 135 мест на 1 тыс. человек населения планируемой застройки |
| 15 | Минимальная обеспеченность поликлиниками | 17,75 посещений в смену на 1 тыс. населения |
| 16 | Минимальная обеспеченность территориями плоскостных спортивных сооружений | 948,3 кв.м. на 1 тыс. человек населения планируемой застройки |
| 17 | Мероприятия по развитию транспорта | В соответствии с СТП ТО МО |
| 18 | Минимальная обеспеченность участковыми пунктами полиции | 1 участковый пункт на 2,8 тыс. населения площадью 45 кв.м. |
| 19 | Минимальная обеспеченность многофункциональными центрами | 14 кв.м. на 2 тыс. человек населения планируемой застройки |

| № | Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| 20 | Удаленность до объектов социальной и транспортной инфраструктуры | В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» |

| Виды разрешенного использования |  |
| --- | --- |
| ТИП | ВРИ |
| Основные: | - Для индивидуального жилищного строительства - Малоэтажная многоквартирная жилая застройка - Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) - Блокированная жилая застройка - Обслуживание жилой застройки - Хранение автотранспорта - Размещение гаражей для собственных нужд - Коммунальное обслуживание - Предоставление коммунальных услуг - Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг - Дома социального обслуживания - Оказание социальной помощи населению - Оказание услуг связи - Бытовое обслуживание - Амбулаторно-поликлиническое обслуживание - Дошкольное, начальное и среднее общее образование 4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) 4.4 Магазины 4.7 Гостиничное обслуживание - Спорт - Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий - Обеспечение занятий спортом в помещениях - Площадки для занятий спортом - Оборудованные площадки для занятий спортом - Водный спорт - Авиационный спорт - Спортивные базы 6.8 Связь 6.9 Склад - Автомобильный транспорт - Размещение автомобильных дорог - Обслуживание перевозок пассажиров - Стоянки транспорта общего пользования 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка 9.3 Историко-культурная деятельность - Земельные участки (территории) общего пользования - Улично-дорожная сеть - Благоустройство территории 14.0 Земельные участки, входящие в состав общего имущества собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе |
| Условно-разрешенные: | 3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание 3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование - Общественное управление - Государственное управление - Представительская деятельность - Обеспечение научной деятельности - Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях - Проведение научных исследований |

| Виды разрешенного использования |  |
| --- | --- |
| ТИП | ВРИ |
|  | 3.9.3 Проведение научных испытаний 4.5 Банковская и страховая деятельность 4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность |
| Вспомогательные: | 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг 6.8 Связь 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка |

# КРТ-9/1

Требования к архитектурно-градостроительному облику распространяются на объекты капитального строительства и территории, полностью или частично размещаемые в пределах частей земельных участков, расположенных в границах территорий КРТ.

| № | Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | Площадь квартир* | 337 000 кв. м |
| 2 | Этажность* | 25** |
| 3 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | Не подлежат установлению |
| 4 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков | Минимальный размер земельного участка составляет 3 га с возможностью установления меньшего размера земельных участков только в документации по планировке территории |
| 5 | Минимальные отступы от границ земельных участков | Не подлежат установлению |
| 6 | Расчетная численность населения | Определяется из расчета 28 кв. м общей площади многоквартирной жилой застройки на 1 человека |
| 7 | Минимальная обеспеченность объектами водоснабжения | 220 л/сут. на 1 человека населения планируемой застройки *** |
| 8 | Минимальная обеспеченность объектами водоотведения | 220 л/сут. на 1 человека населения планируемой застройки*** |
| 9 | Минимальная обеспеченность объектами теплоснабжения | 0,05 Гкал/1000 кв. м общей площади планируемых объектов капитального строительства*** |
| 10 | Минимальная обеспеченность объектами энергоснабжения | 20 Вт/кв. м общей площади планируемых объектов капитального строительства*** |
| 11 | Минимальная обеспеченность местами хранения транспорта | 356 машино-мест на 1 тыс. человек населения планируемой застройки |
| 12 | Площадь благоустройства и озеленения | 4,4 кв. м на 1 человека населения планируемой застройки |
| 13 | ДОУ* | Не менее 790 мест |
| 14 | СОШ* | Не менее 1625 мест |
| 15 | Поликлиники* | 214 пос/смену |
| 16 | Минимальная обеспеченность территориями плоскостных спортивных сооружений | 948,3 кв. м на 1 тыс. человек населения планируемой застройки |
| 17 | Мероприятия по развитию транспорта | В соответствии с СТП ТО МО и СТО, согласованной Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области |
| 18 | Минимальная обеспеченность участковыми пунктами полиции | 1 участковый пункт на 2,8-3 тыс. населения площадью помещения на одного участкового уполномоченного полиции должен быть не менее 20 кв.м, при этом общая площадь помещения участкового пункта полиции должна быть не менее 45 кв.м. |
| 19 | Минимальная обеспеченность многофункциональными центрами | 14 кв. м на 2 тыс. человек населения планируемой застройки |
| 20 | ССМП* | 2 автомобиля |

| № | Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| 21 | Удаленность до объектов социальной и транспортной инфраструктуры | В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и нормативами градостроительного проектирования Московской области, утвержденными постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 N 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области» |

* - Наименование показателя в соответствии с Выпиской из Протокола № 27 заседания Градостроительного совета Московской области от 10 июля 2024 года.

** - В соответствии с п. 1.12 подраздела 1 раздела I нормативов градостроительного проектирования Московской области, утвержденных постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 N 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области» (далее - РНГП), допускается осуществление строительства или реконструкции объектов жилого, социального, общественного, религиозного, производственного и иного назначения с отклонением от предельных параметров по этажности, установленных в таблицах N 1, N 1а РНГП, дифференциации по типам устойчивых систем расселения Московской области и дифференциации типов населенных пунктов Московской области в следующих случаях:

- обеспечение переселения граждан из аварийного и ветхого жилья;

- восстановление прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, включенных в единый реестр проблемных объектов, расположенных на территории Московской области;

- ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- обеспечение жильем военнослужащих и членов их семей;

- строительство зданий и сооружений религиозного назначения.

При этом должны соблюдаться условия обеспечения всех предельно допустимых для	Московской	области	 расчетных	показателей	интенсивности		использования территории, обеспеченности населения территориями объектов образования, объектов здравоохранения и социальной защиты населения, объектов физической культуры и спорта и объектов культуры, транспортной инфраструктуры, включая места для хранения индивидуальных	 автомобилей,	инженерной		инфраструктуры,			озелененными территориями, пешеходной или транспортной доступности в зависимости от вида объекта. Градостроительные концепции, документация по планировке территории и проекты строительства	или		реконструкции		объектов	жилого,		социального,	общественного, религиозного, производственного и иного назначения, предусматривающие отклонения от предельных	параметров	и	дифференциаций,		указанных	в	настоящем	пункте,	в обязательном порядке подлежат рассмотрению и одобрению на Градостроительном совете

Московской области.

*** - Параметры могут быть уточнены после получения технических условий.

| Виды разрешенного использования |  |
| --- | --- |
| ТИП | ВРИ |
| Основные: | - Среднеэтажная жилая застройка - Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) - Обслуживание жилой застройки - Хранение автотранспорта - Размещение гаражей для собственных нужд - Коммунальное обслуживание |

| Виды разрешенного использования |  |
| --- | --- |
| ТИП | ВРИ |
|  | - Предоставление коммунальных услуг - Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг - Дома социального обслуживания - Оказание социальной помощи населению - Оказание услуг связи - Бытовое обслуживание - Амбулаторно-поликлиническое обслуживание - Стационарное медицинское обслуживание - Дошкольное, начальное и среднее общее образование - Деловое управление - Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) 4.4 Магазины 4.6 Общественное питание - Объекты дорожного сервиса - Спорт - Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий - Обеспечение занятий спортом в помещениях - Площадки для занятий спортом - Оборудованные площадки для занятий спортом 6.8 Связь 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка 9.3 Историко-культурная деятельность - Земельные участки (территории) общего пользования - Улично-дорожная сеть - Благоустройство территории 14.0 Земельные участки, входящие в состав общего имущества собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе |
| Условно-разрешенные: | 3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование - Общественное управление - Государственное управление - Представительская деятельность - Обеспечение научной деятельности - Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях - Проведение научных исследований - Проведение научных испытаний 4.5 Банковская и страховая деятельность 4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность |
| Вспомогательные: | 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг 6.8 Связь 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка |

- Стандарты качества жилого помещения и комфортности проживания на территории Московской области применяются на обязательной основе на всей территории комплексного развития жилой застройки при переселении граждан из многоквартирных домов, планируемых к сносу, в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 01.06.2021 N 435/18 «Об утверждении стандартов жилого помещения и комфортности проживания на территории Московской области».

- Параметры могут быть изменены в соответствии с подразделом 10 раздела I РНГП в рамках комплексного развития территорий в целях расселения ветхого и аварийного жилья.

# КРТ-87/1

Требования к архитектурно-градостроительному облику распространяются на объекты капитального строительства и территории, полностью или частично размещаемые в пределах частей земельных участков, расположенных в границах территорий КРТ.

| № | Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | Площадь квартир* | 58 800 кв. м., в том числе: площадь квартир существующих домов - 44 800 кв. м; площадь квартир вновь создаваемых - 14 000 кв.м. |
| 2 | Этажность* | 24** |
| 3 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | Не подлежат установлению |
| 4 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков | Минимальный размер земельного участка составляет 3 га с возможностью установления меньшего размера земельных участков только в документации по планировке территории |
| 5 | Минимальные отступы от границ земельных участков | Не подлежат установлению |
| 6 | Расчетная численность населения | Определяется из расчета 28 кв.м. общей площади многоквартирной жилой застройки на 1 человека |
| 7 | Минимальная обеспеченность объектами водоснабжения | 220 л./сут на 1 человека населения планируемой застройки*** |
| 8 | Минимальная обеспеченность объектами водоотведения | 220 л./сут на 1 человека населения планируемой застройки*** |
| 9 | Минимальная обеспеченность объектами теплоснабжения | 0,05 Гкал/1000 кв.м общей площади планируемых объектов капитального строительства*** |
| 10 | Минимальная обеспеченность объектами энергоснабжения | 20 Вт./кв.м общей площади планируемых объектов капитального строительства*** |
| 11 | Минимальная обеспеченность местами хранения транспорта | 356 машино-мест на 1 тыс. человек населения планируемой застройки |
| 12 | Площадь благоустройства и озеленения | 4,4 кв.м на 1 человека населения планируемой застройки |
| 13 | Минимальная обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях | 65 мест на 1 тыс. человек населения планируемой застройки |
| 14 | Минимальная обеспеченность местами в образовательных организациях | 135 мест на 1 тыс. человек населения планируемой застройки |
| 15 | Минимальная обеспеченность поликлиниками | 17,75 посещений в смену на 1 тыс. населения |
| 16 | Минимальная обеспеченность территориями плоскостных спортивных сооружений | 948,3 кв.м. на 1 тыс. человек населения планируемой застройки |
| 17 | Мероприятия по развитию транспорта | В соответствии с СТП ТО МО и СТО, согласованной Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области |
| 18 | Минимальная обеспеченность участковыми пунктами полиции | 1 участковый пункт на 2,8 тыс. населения площадью 45 кв.м. |

| № | Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| 19 | Минимальная обеспеченность многофункциональными центрами | 14 кв.м. на 2 тыс. человек населения планируемой застройки |
| 20 | Удаленность до объектов социальной и транспортной инфраструктур | В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и нормативами градостроительного проектирования Московской области, утвержденными постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 N 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области» |

* - Наименование показателя в соответствии с Выпиской из Протокола № 51 заседания Градостроительного совета Московской области от 13 декабря 2023 года

** - В соответствии с п. 1.12 подраздела 1 раздела I нормативов градостроительного проектирования Московской области, утвержденных постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 N 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области» (далее - РНГП), допускается осуществление строительства или реконструкции объектов жилого, социального, общественного, религиозного, производственного и иного назначения с отклонением от предельных параметров по этажности, установленных в таблицах N 1, N 1а РНГП, дифференциации по типам устойчивых систем расселения Московской области и дифференциации типов населенных пунктов Московской области в следующих случаях:

- обеспечение переселения граждан из аварийного и ветхого жилья;

- восстановление прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, включенных в единый реестр проблемных объектов, расположенных на территории Московской области;

- ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- обеспечение жильем военнослужащих и членов их семей;

- строительство зданий и сооружений религиозного назначения.

При этом должны соблюдаться условия обеспечения всех предельно допустимых для	Московской	области	 расчетных	показателей	интенсивности		использования территории, обеспеченности населения территориями объектов образования, объектов здравоохранения и социальной защиты населения, объектов физической культуры и спорта и объектов культуры, транспортной инфраструктуры, включая места для хранения индивидуальных	 автомобилей,	инженерной		инфраструктуры,			озелененными территориями, пешеходной или транспортной доступности в зависимости от вида объекта. Градостроительные концепции, документация по планировке территории и проекты строительства	или		реконструкции		объектов	жилого,		социального,	общественного, религиозного, производственного и иного назначения, предусматривающие отклонения от предельных	параметров	и	дифференциаций,		указанных	в	настоящем	пункте,	в обязательном порядке подлежат рассмотрению и одобрению на Градостроительном совете

Московской области.

*** - Параметры могут быть уточнены после получения технических условий.

| Виды разрешенного использования |  |
| --- | --- |
| ТИП | ВРИ |
| Основные: | 2.5 Среднеэтажная жилая застройка 2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |

| Виды разрешенного использования |  |
| --- | --- |
| ТИП | ВРИ |
|  | - Обслуживание жилой застройки - Хранение автотранспорта - Размещение гаражей для собственных нужд - Коммунальное обслуживание - Предоставление коммунальных услуг - Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг - Дома социального обслуживания - Оказание социальной помощи населению - Оказание услуг связи - Бытовое обслуживание - Амбулаторно-поликлиническое обслуживание - Дошкольное, начальное и среднее общее образование 4.4 Магазины - Спорт - Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий - Обеспечение занятий спортом в помещениях - Площадки для занятий спортом - Оборудованные площадки для занятий спортом - Водный спорт - Авиационный спорт - Спортивные базы 6.8 Связь - Автомобильный транспорт - Размещение автомобильных дорог - Обслуживание перевозок пассажиров - Стоянки транспорта общего пользования 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка 9.3 Историко-культурная деятельность - Земельные участки (территории) общего пользования - Улично-дорожная сеть - Благоустройство территории 14.0 Земельные участки, входящие в состав общего имущества собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе |
| Условно-разрешенные: | 3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание 3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование - Общественное управление - Государственное управление - Представительская деятельность - Обеспечение научной деятельности - Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях - Проведение научных исследований - Проведение научных испытаний 4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) 4.5 Банковская и страховая деятельность 4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность |
| Вспомогательные: | 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг 6.8 Связь 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка |

- Стандарты качества жилого помещения и комфортности проживания на территории Московской области применяются на обязательной основе на всей территории комплексного развития жилой застройки при переселении граждан из многоквартирных домов,  планируемых  к  сносу,  в  соответствии  с  постановлением  Правительства

Московской области от 01.06.2021 N 435/18 «Об утверждении стандартов жилого помещения и комфортности проживания на территории Московской области».

- Параметры могут быть изменены в соответствии с подразделом 10 раздела I РНГП в рамках комплексного развития территорий в целях расселения ветхого и аварийного жилья.

# КРТ-87/2

Требования к архитектурно-градостроительному облику распространяются на объекты капитального строительства и территории, полностью или частично размещаемые в пределах частей земельных участков, расположенных в границах территорий КРТ.

| № | Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | Площадь квартир*** | 73 840 кв. м. |
| 2 | Этажность*** | 24** |
| 3 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | Не подлежат установлению |
| 4 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков | Минимальный размер земельного участка составляет 3 га с возможностью установления меньшего размера земельных участков только в документации по планировке территории |
| 5 | Минимальные отступы от границ земельных участков | Не подлежат установлению |
| 6 | Расчетная численность населения | Определяется из расчета 28 кв.м. общей площади многоквартирной жилой застройки на 1 человека |
| 7 | Минимальная обеспеченность объектами водоснабжения | 220 л./сут на 1 человека населения планируемой застройки* |
| 8 | Минимальная обеспеченность объектами водоотведения | 220 л./сут на 1 человека населения планируемой застройки* |
| 9 | Минимальная обеспеченность объектами теплоснабжения | 0,05 Гкал/1000 кв.м общей площади планируемых объектов капитального строительства* |
| 10 | Минимальная обеспеченность объектами энергоснабжения | 20 Вт./кв.м общей площади планируемых объектов капитального строительства* |
| 11 | Минимальная обеспеченность местами хранения транспорта | 356 машино-мест на 1 тыс. человек населения планируемой застройки |
| 12 | Площадь благоустройства и озеленения | 4,4 кв.м на 1 человека населения планируемой застройки |
| 13 | Минимальная обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях | 65 мест на 1 тыс. человек населения планируемой застройки |
| 14 | Минимальная обеспеченность местами в образовательных организациях | 135 мест на 1 тыс. человек населения планируемой застройки |
| 15 | Минимальная обеспеченность поликлиниками | 17,75 посещений в смену на 1 тыс. населения |
| 16 | Минимальная обеспеченность территориями плоскостных спортивных сооружений | 948,3 кв.м. на 1 тыс. человек населения планируемой застройки |
| 17 | Мероприятия по развитию транспорта | В соответствии с СТП ТО МО и СТО, согласованной Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области |
| 18 | Минимальная обеспеченность участковыми пунктами полиции | 1 участковый пункт на 2,8 тыс. населения площадью 45 кв.м. |
| 19 | Минимальная обеспеченность многофункциональными центрами | 14 кв.м. на 2 тыс. человек населения планируемой застройки |

| № | Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| 20 | Удаленность до объектов социальной и транспортной инфраструктур | В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и нормативами градостроительного проектирования Московской области, утвержденными постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 N 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области» |

* - Параметры могут быть уточнены после получения технических условий.

** - В соответствии с п. 1.12 подраздела 1 раздела I нормативов градостроительного проектирования Московской области, утвержденных постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 N 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области» (далее - РНГП), допускается осуществление строительства или реконструкции объектов жилого, социального, общественного, религиозного, производственного и иного назначения с отклонением от предельных параметров по этажности, установленных в таблицах N 1, N 1а РНГП, дифференциации по типам устойчивых систем расселения Московской области и дифференциации типов населенных пунктов Московской области в следующих случаях:

- обеспечение переселения граждан из аварийного и ветхого жилья;

- восстановление прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, включенных в единый реестр проблемных объектов, расположенных на территории Московской области;

- ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- обеспечение жильем военнослужащих и членов их семей;

- строительство зданий и сооружений религиозного назначения.

При этом должны соблюдаться условия обеспечения всех предельно допустимых для	Московской	области	 расчетных	показателей	интенсивности		использования территории, обеспеченности населения территориями объектов образования, объектов здравоохранения и социальной защиты населения, объектов физической культуры и спорта и объектов культуры, транспортной инфраструктуры, включая места для хранения индивидуальных	 автомобилей,	инженерной		инфраструктуры,			озелененными территориями, пешеходной или транспортной доступности в зависимости от вида объекта. Градостроительные концепции, документация по планировке территории и проекты строительства	или		реконструкции		объектов	жилого,		социального,	общественного, религиозного, производственного и иного назначения, предусматривающие отклонения от предельных	параметров	и	дифференциаций,		указанных	в	настоящем	пункте,	в обязательном порядке подлежат рассмотрению и одобрению на Градостроительном совете

Московской области.

*** - Наименование показателя в соответствии с Выпиской из Протокола № 51 заседания Градостроительного совета Московской области от 13 декабря 2023 года

| Виды разрешенного использования |  |
| --- | --- |
| ТИП | ВРИ |
| Основные: | - Среднеэтажная жилая застройка - Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) - Обслуживание жилой застройки - Хранение автотранспорта - Размещение гаражей для собственных нужд - Коммунальное обслуживание |

| Виды разрешенного использования |  |
| --- | --- |
| ТИП | ВРИ |
|  | - Предоставление коммунальных услуг - Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг - Дома социального обслуживания - Оказание социальной помощи населению - Оказание услуг связи - Бытовое обслуживание - Амбулаторно-поликлиническое обслуживание - Дошкольное, начальное и среднее общее образование 4.4 Магазины - Спорт - Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий - Обеспечение занятий спортом в помещениях - Площадки для занятий спортом - Оборудованные площадки для занятий спортом - Водный спорт - Авиационный спорт - Спортивные базы 6.8 Связь - Автомобильный транспорт - Размещение автомобильных дорог - Обслуживание перевозок пассажиров - Стоянки транспорта общего пользования 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка 9.3 Историко-культурная деятельность - Земельные участки (территории) общего пользования - Улично-дорожная сеть - Благоустройство территории 14.0 Земельные участки, входящие в состав общего имущества собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе |
| Условно-разрешенные: | 3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание 3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование - Общественное управление - Государственное управление - Представительская деятельность - Обеспечение научной деятельности - Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях - Проведение научных исследований - Проведение научных испытаний 4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) 4.5 Банковская и страховая деятельность 4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность |
| Вспомогательные: | 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг 6.8 Связь 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка |

- Стандарты качества жилого помещения и комфортности проживания на территории Московской области применяются на обязательной основе на всей территории комплексного развития жилой застройки при переселении граждан из многоквартирных домов, планируемых к сносу, в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 01.06.2021 N 435/18 «Об утверждении стандартов жилого помещения и комфортности проживания на территории Московской области».

- Параметры могут быть изменены в соответствии с подразделом 10 раздела I РНГП в рамках комплексного развития территорий в целях расселения ветхого и аварийного жилья.

# КРТ-97

Требования к архитектурно-градостроительному облику распространяются на объекты капитального строительства и территории, полностью или частично размещаемые в пределах частей земельных участков, расположенных в границах территорий КРТ.

| № | Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | Площадь жилья* | 58 220 кв. м |
| 2 | Этажность* | 31 эт.** |
| 3 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | Не подлежат установлению |
| 4 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков | Минимальный размер земельного участка составляет 3 га с возможностью установления меньшего размера земельных участков только в документации по планировке территории |
| 5 | Минимальные отступы от границ земельных участков | Не подлежат установлению |
| 6 | Расчетная численность населения | Определяется из расчета 28 кв. м общей площади многоквартирной жилой застройки на 1 человека |
| 7 | Минимальная обеспеченность объектами водоснабжения | 220 л/сут. на 1 человека населения планируемой застройки *** |
| 8 | Минимальная обеспеченность объектами водоотведения | 220 л/сут. на 1 человека населения планируемой застройки*** |
| 9 | Минимальная обеспеченность объектами теплоснабжения | 0,05 Гкал/1000 кв. м общей площади планируемых объектов капитального строительства*** |
| 10 | Минимальная обеспеченность объектами энергоснабжения | 20 Вт/кв. м общей площади планируемых объектов капитального строительства*** |
| 11 | Минимальная обеспеченность местами хранения транспорта | 356 машино-мест на 1 тыс. человек населения планируемой застройки |
| 12 | Площадь благоустройства и озеленения | 4,4 кв. м на 1 человека населения планируемой застройки |
| 13 | ДОУ* | Не менее 150 мест |
| 14 | СОШ* | Не менее 281 мест (финансирование СОШ в п. Светлые горы) |
| 15 | Поликлиники* | финансирование в размере эквивалентном созданию 37 пос./смену |
| 16 | Минимальная обеспеченность территориями плоскостных спортивных сооружений | 948,3 кв. м на 1 тыс. человек населения планируемой застройки |
| 17 | Мероприятия по развитию транспорта | В соответствии с СТП ТО МО и СТО, согласованной Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области |
| 18 | Минимальная обеспеченность участковыми пунктами полиции | 1 участковый пункт на 2,8 тыс. населения площадью 45 кв. м |
| 19 | Минимальная обеспеченность многофункциональными центрами | 14 кв. м на 2 тыс. человек населения планируемой застройки |

| № | Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| 20 | Удаленность до объектов социальной и транспортной инфраструктуры | В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и нормативами градостроительного проектирования Московской области, утвержденными постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 N 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области» |
| 21 | Спортивный комплекс* | 7 000 кв.м |

* - Наименование показателя в соответствии с Выпиской из Протокола № 38 заседания Градостроительного совета Московской области от 24 сентября 2025 года.

** - В соответствии с п. 1.12 подраздела 1 раздела I нормативов градостроительного проектирования Московской области, утвержденных постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 N 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области» (далее - РНГП), допускается осуществление строительства или реконструкции объектов жилого, социального, общественного, религиозного, производственного и иного назначения с отклонением от предельных параметров по этажности, установленных в таблицах N 1, N 1а РНГП, дифференциации по типам устойчивых систем расселения Московской области и дифференциации типов населенных пунктов Московской области в следующих случаях:

- обеспечение переселения граждан из аварийного и ветхого жилья;

- восстановление прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, включенных в единый реестр проблемных объектов, расположенных на территории Московской области;

- ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- обеспечение жильем военнослужащих и членов их семей;

- строительство зданий и сооружений религиозного назначения.

При этом должны соблюдаться условия обеспечения всех предельно допустимых для	Московской	области	 расчетных	показателей	интенсивности		использования территории, обеспеченности населения территориями объектов образования, объектов здравоохранения и социальной защиты населения, объектов физической культуры и спорта и объектов культуры, транспортной инфраструктуры, включая места для хранения индивидуальных	 автомобилей,	инженерной		инфраструктуры,			озелененными территориями, пешеходной или транспортной доступности в зависимости от вида объекта. Градостроительные концепции, документация по планировке территории и проекты строительства	или		реконструкции		объектов	жилого,		социального,	общественного, религиозного, производственного и иного назначения, предусматривающие отклонения от предельных	параметров	и	дифференциаций,		указанных	в	настоящем	пункте,	в обязательном порядке подлежат рассмотрению и одобрению на Градостроительном совете

Московской области.

*** - Параметры могут быть уточнены после получения технических условий.

| Виды разрешенного использования |  |
| --- | --- |
| ТИП | ВРИ |
| Основные: | - Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) - Обслуживание жилой застройки - Хранение автотранспорта - Размещение гаражей для собственных нужд |

| Виды разрешенного использования |  |
| --- | --- |
| ТИП | ВРИ |
|  | - Коммунальное обслуживание - Предоставление коммунальных услуг - Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг 3.2.3 Оказание услуг связи 3.3 Бытовое обслуживание 3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности 4.1 Деловое управление - Магазины - Банковская и страховая деятельность - Общественное питание - Гостиничное обслуживание - Служебные гаражи - Объекты дорожного сервиса - Автомобильные мойки - Ремонт автомобилей 4.9.2 Стоянка транспортных средств 4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность - Спорт - Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий - Обеспечение занятий спортом в помещениях - Площадки для занятий спортом - Оборудованные площадки для занятий спортом 6.8 Связь - Автомобильный транспорт - Размещение автомобильных дорог - Обслуживание перевозок пассажиров - Стоянки транспорта общего пользования 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка 9.3 Историко-культурная деятельность - Земельные участки (территории) общего пользования - Улично-дорожная сеть - Благоустройство территории 14.0 Земельные участки, входящие в состав общего имущества собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе |
| Условно-разрешенные: | - Дома социального обслуживания - Оказание социальной помощи населению 3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание 3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование - Общественное управление - Государственное управление - Представительская деятельность - Обеспечение научной деятельности - Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях - Проведение научных исследований - Проведение научных испытаний 4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) 7.5 Трубопроводный транспорт |
| Вспомогательные: | 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг 6.8 Связь 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка |

- Стандарты качества	жилого помещения	и комфортности проживания	на территории Московской области применяются на обязательной основе на всей территории

комплексного развития жилой застройки при переселении граждан из многоквартирных домов, планируемых к сносу, в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 01.06.2021 N 435/18 «Об утверждении стандартов жилого помещения и комфортности проживания на территории Московской области».

- Параметры могут быть изменены в соответствии с подразделом 10 раздела I РНГП в рамках комплексного развития территорий в целях расселения ветхого и аварийного жилья.

Статья 43. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства

- В соответствие с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Требованиями к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2023 № 857 для видов разрешенного использования в градостроительном регламенте могут быть установлены следующие требования:

  - требования к объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства (далее – Требование №1);

  - требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства (далее – Требование №2);

  - требования к цветовым решениям зданий, строений и сооружений (цвета и оттенки, используемые для отделки фасадов с указанием палитры) (далее – Требование

№3);

  - требования к отделочным и (или) строительным материалам, определяющие архитектурный облик зданий, строений и сооружений (материалы для отделки фасадов) (далее – Требование №4);

  - требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях зданий, строений и сооружений (перечисление технических устройств (в том числе вентиляции и кондиционирования воздуха, газоснабжения, освещения, связи, видеонаблюдения) и приемов улучшения декоративных качеств фасадов объектов капитального строительства при размещении такого оборудования (далее – Требование

№5);

  - требования к подсветке фасадов зданий, строений и сооружений (перечисление архитектурных приемов внешнего освещения их фасадов и цветов, а также оттенков такого освещения с указанием палитры) (далее – Требование №6).

- Требования к архитектурно-градостроительному облику распространяются на объекты капитального строительства и территории, полностью или частично размещаемые в пределах частей земельных участков, расположенных в границах территорий (Тип 1, Тип 2), в соответствии с картой градостроительного зонирования с установлением территорий, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.

- Для многофункциональных зданий (в случае, если объект капитального строительства вмещает в себя несколько функций) требования к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства применяются относительно той функции, которая в процентном соотношении занимает наибольшую площадь от всего объекта.

Территории, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства (Тип 1)

Перечень видов разрешенного использования земельных участков, полностью или частично расположенных в границах территорий (Тип 1), в отношении которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.

| № | Наименование вида разрешенного использования | Код класси фикатора | Перечень объектов капитального строительства | Требования к АГО ОКС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилая застройка | 2.0 | Размещение жилых домов различного вида | устанавливаются ст. 43.1 |

| № | Наименование вида разрешенного использования | Код класси фикатора | Перечень объектов капитального строительства | Требования к АГО ОКС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | настоящих Правил |
| 2 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 2.1.1 | Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома | устанавливаются ст. 43.1 настоящих Правил |
| 3 | Блокированная жилая застройка | 2.3 | Размещение жилого дома, блокированного с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющего отдельный выход на земельный участок; размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений | устанавливаются ст. 43.1 настоящих Правил |
| 4 | Среднеэтажная жилая застройка | 2.5 | Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; размещение подземных гаражей и автостоянок; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома | устанавливаются ст. 43.1 настоящих Правил |
| 5 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 | Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше; размещение подземных гаражей и автостоянок; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома | устанавливаются ст. 43.1 настоящих Правил |
| 6 | Обслуживание жилой застройки | 2.7 | Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их размещение необходимо для обслуживания жилой | устанавливаются ст. 43.10 настоящих Правил |

| № | Наименование вида разрешенного использования | Код класси фикатора | Перечень объектов капитального строительства | Требования к АГО ОКС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны |  |
| 7 | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 | устанавливаются ст. 43.11 настоящих Правил |
| 8 | Коммунальное обслуживание | 3.1 | Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами | устанавливаются ст. 43.10 настоящих Правил |
| 9 | Социальное обслуживание | 3.2 | Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи | устанавливаются ст. 43.2 настоящих Правил |
| 10 | Дома социального обслуживания | 3.2.1 | Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан; размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами | устанавливаются ст. 43.2 настоящих Правил |
| 11 | Оказание социальной помощи населению | 3.2.2 | Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам | устанавливаются ст. 43.2 настоящих Правил |
| 12 | Оказание услуг связи | 3.2.3 | Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи | устанавливаются ст. 43.10 настоящих Правил |
| 13 | Бытовое обслуживание | 3.3 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям | устанавливаются ст. 43.10 настоящих |

| № | Наименование вида разрешенного использования | Код класси фикатора | Перечень объектов капитального строительства | Требования к АГО ОКС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки) | Правил |
| 14 | Здравоохранение | 3.4 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи | устанавливаются ст. 43.3 настоящих Правил |
| 15 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | устанавливаются ст. 43.3 настоящих Правил |
| 16 | Стационарное медицинское обслуживание | 3.4.2 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи | устанавливаются ст. 43.3 настоящих Правил |
| 17 | Образование и просвещение | 3.5 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и просвещения | устанавливаются ст. 43.4 настоящих Правил |
| 18 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом | устанавливаются ст. 43.4 настоящих Правил |
| 19 | Среднее и высшее профессиональное образование | 3.5.2 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные | устанавливаются ст. 43.4 настоящих Правил |

| № | Наименование вида разрешенного использования | Код класси фикатора | Перечень объектов капитального строительства | Требования к АГО ОКС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом |  |
| 20 | Культурное развитие | 3.6 | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры | устанавливаются ст. 43.5 настоящих Правил |
| 21 | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | Размещение зданий, предназначенных для размещения домов культуры | устанавливаются ст. 43.5 настоящих Правил |
| 22 | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | Размещение зданий, предназначенных для размещения планетариев | устанавливаются ст. 43.5 настоящих Правил |
| 23 | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей | устанавливаются ст. 43.5 настоящих Правил |
| 24 | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | Размещение зданий, предназначенных для размещения кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов | устанавливаются ст. 43.5 настоящих Правил |
| 25 | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | Размещение зданий, предназначенных для размещения библиотек | устанавливаются ст. 43.5 настоящих Правил |
| 26 | Цирки и зверинцы | 3.6.3 | Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и осуществления сопутствующих видов деятельности по содержанию диких животных в неволе | устанавливаются ст. 43.5 настоящих Правил |
| 27 | Общественное управление | 3.8 | Размещение зданий, предназначенных для размещения органов и организаций общественного управления | устанавливаются ст. 43.10 настоящих Правил |
| 28 | Государственное управление | 3.8.1 | Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги | устанавливаются ст. 43.10 настоящих Правил |
| 29 | Обеспечение научной деятельности | 3.9 | Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности | устанавливаются ст. 43.10 настоящих |

| № | Наименование вида разрешенного использования | Код класси фикатора | Перечень объектов капитального строительства | Требования к АГО ОКС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Правил |
| 30 | Проведение научных исследований | 3.9.2 | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий, исследований и разработок (научно-исследовательские и проектные институты, научные центры, инновационные центры, государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые) | устанавливаются ст. 43.10 настоящих Правил |
| 31 | Ветеринарное обслуживание | 3.10 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека | устанавливаются ст. 43.10 настоящих Правил |
| 32 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 3.10.1 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных | устанавливаются ст. 43.10 настоящих Правил |
| 33 | Приюты для животных | 3.10.2 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для животных | устанавливаются ст. 43.10 настоящих Правил |
| 34 | Предпринимательство | 4.0 | Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности | устанавливаются ст. 43.10 настоящих Правил |
| 35 | Деловое управление | 4.1 | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | устанавливаются ст. 43.10 настоящих Правил |
| 36 | Объекты торговли (торговые центры, | 4.2 | Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше | устанавливаются ст. 43.8 |

| № | Наименование вида разрешенного использования | Код класси фикатора | Перечень объектов капитального строительства | Требования к АГО ОКС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | торгово-развлекательные центры (комплексы) |  | 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5, 4.6, 4.8 - 4.8.2; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра | настоящих Правил |
| 37 | Рынки | 4.3 | Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка | устанавливаются ст. 43.8 настоящих Правил |
| 38 | Магазины | 4.4 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | устанавливаются ст. 43.8 настоящих Правил |
| 39 | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги | устанавливаются ст. 43.10 настоящих Правил |
| 40 | Общественное питание | 4.6 | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | устанавливаются ст. 43.8 настоящих Правил |
| 41 | Гостиничное обслуживание | 4.7 | Размещение гостиниц | устанавливаются ст. 43.9 настоящих Правил |
| 42 | Развлечение | 4.8 | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для развлечения | устанавливаются ст. 43.8 настоящих Правил |
| 43 | Развлекательные мероприятия | 4.8.1 | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок | устанавливаются ст. 43.8 настоящих Правил |
| 44 | Проведение азартных игр | 4.8.2 | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения букмекерских контор, тотализаторов, их пунктов приема ставок вне игорных зон | устанавливаются ст. 43.8 настоящих Правил |

| № | Наименование вида разрешенного использования | Код класси фикатора | Перечень объектов капитального строительства | Требования к АГО ОКС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | Проведение азартных игр в игорных зонах | 4.8.3 | Размещение зданий и сооружений в игорных зонах, где допускается размещение игорных заведений, залов игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр и игровых столов, а также размещение гостиниц и заведений общественного питания для посетителей игорных зон | устанавливаются ст. 43.8 настоящих Правил |
| 46 | Служебные гаражи | 4.9 | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | устанавливаются ст. 43.11 настоящих Правил |
| 47 | Объекты дорожного сервиса | 4.9.1 | Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса | устанавливаются ст. 43.8 настоящих Правил |
| 48 | Обеспечение дорожного отдыха | 4.9.1.2 | Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса | устанавливаются ст. 43.8 настоящих Правил |
| 49 | Автомобильные мойки | 4.9.1.3 | Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли, открытых моек самообслуживания | устанавливаются ст. 43.8 настоящих Правил |
| 50 | Ремонт автомобилей | 4.9.1.4 | Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | устанавливаются ст. 43.8 настоящих Правил |
| 51 | Выставочно-ярмарочная деятельность | 4.10 | Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий) | устанавливаются ст. 43.8 настоящих Правил |
| 52 | Спорт | 5.1 | Размещение зданий и сооружений для занятия спортом | устанавливаются ст. 43.7 настоящих Правил |
| 53 | Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий | 5.1.1 | Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 | устанавливаются ст. 43.7 настоящих |

| № | Наименование вида разрешенного использования | Код класси фикатора | Перечень объектов капитального строительства | Требования к АГО ОКС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов) | Правил |
| 54 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 5.1.2 | Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях | устанавливаются ст. 43.7 настоящих Правил |
| 55 | Спортивные базы | 5.1.7 | Размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц | устанавливаются ст. 43.7 настоящих Правил |
| 56 | Туристическое обслуживание | 5.2.1 | Размещение пансионатов, гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению; размещение детских лагерей | устанавливаются ст. 43.9 настоящих Правил |
| 57 | Обслуживание железнодорожных перевозок | 7.1.2 | Размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций | устанавливаются ст. 43.11 настоящих Правил |
| 58 | Обслуживание перевозок пассажиров | 7.2.2 | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исключением объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 7.6 | устанавливаются ст. 43.11 настоящих Правил |
| 59 | Воздушный транспорт | 7.4 | Размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения их безопасности | устанавливаются ст. 43.11 настоящих Правил |
| 60 | Санаторная деятельность | 9.2.1 | Размещение санаториев, профилакториев, бальнеологических лечебниц, грязелечебниц, обеспечивающих оказание услуги по лечению и оздоровлению населения, лечебно-оздоровительных лагерей | устанавливаются ст. 43.9 настоящих Правил |

Территории, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства (Тип 2)

Перечень видов разрешенного использования земельных участков, полностью или частично расположенных в границах территорий (Тип 2), в отношении которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.

| № | Наименование вида разрешенного использования | Код класси фикатора | Перечень объектов капитального строительства | Требования к АГО ОКС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилая застройка | 2.0 | Размещение жилых домов различного вида | устанавливаются ст. 43.1 настоящих Правил |
| 2 | Малоэтажная | 2.1.1 | Размещение малоэтажных | устанавливаются |

| № | Наименование вида разрешенного использования | Код класси фикатора | Перечень объектов капитального строительства | Требования к АГО ОКС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | многоквартирная жилая застройка |  | многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома | ст. 43.1 настоящих Правил |
| 3 | Блокированная жилая застройка | 2.3 | Размещение жилого дома, блокированного с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющего отдельный выход на земельный участок; размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений | устанавливаются ст. 43.1 настоящих Правил |
| 4 | Среднеэтажная жилая застройка | 2.5 | Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; размещение подземных гаражей и автостоянок; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома | устанавливаются ст. 43.1 настоящих Правил |
| 5 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 | Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше; размещение подземных гаражей и автостоянок; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома | устанавливаются ст. 43.1 настоящих Правил |
| 6 | Обслуживание жилой застройки | 2.7 | Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием | устанавливаются ст. 43.10 настоящих Правил |

| № | Наименование вида разрешенного использования | Код класси фикатора | Перечень объектов капитального строительства | Требования к АГО ОКС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны |  |
| 7 | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 | устанавливаются ст. 43.11 настоящих Правил |
| 8 | Коммунальное обслуживание | 3.1 | Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами | устанавливаются ст. 43.10 настоящих Правил |
| 9 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг | устанавливаются ст. 43.10 настоящих Правил |
| 10 | Социальное обслуживание | 3.2 | Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи | устанавливаются ст. 43.2 настоящих Правил |
| 11 | Дома социального обслуживания | 3.2.1 | Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан; размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами | устанавливаются ст. 43.2 настоящих Правил |
| 12 | Оказание социальной помощи населению | 3.2.2 | Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам | устанавливаются ст. 43.2 настоящих Правил |
| 13 | Оказание услуг связи | 3.2.3 | Размещение зданий, | устанавливаются |

| № | Наименование вида разрешенного использования | Код класси фикатора | Перечень объектов капитального строительства | Требования к АГО ОКС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи | ст. 43.10 настоящих Правил |
| 14 | Бытовое обслуживание | 3.3 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки) | устанавливаются ст. 43.10 настоящих Правил |
| 15 | Здравоохранение | 3.4 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи | устанавливаются ст. 43.3 настоящих Правил |
| 16 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | устанавливаются ст. 43.3 настоящих Правил |
| 17 | Стационарное медицинское обслуживание | 3.4.2 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи | устанавливаются ст. 43.3 настоящих Правил |
| 18 | Образование и просвещение | 3.5 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и просвещения | устанавливаются ст. 43.4 настоящих Правил |
| 19 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом | устанавливаются ст. 43.4 настоящих Правил |

| № | Наименование вида разрешенного использования | Код класси фикатора | Перечень объектов капитального строительства | Требования к АГО ОКС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Среднее и высшее профессиональное образование | 3.5.2 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом | устанавливаются ст. 43.4 настоящих Правил |
| 21 | Культурное развитие | 3.6 | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры | устанавливаются ст. 43.5 настоящих Правил |
| 22 | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей | устанавливаются ст. 43.5 настоящих Правил |
| 23 | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | Размещение зданий, предназначенных для размещения домов культуры | устанавливаются ст. 43.5 настоящих Правил |
| 24 | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | Размещение зданий, предназначенных для размещения библиотек | устанавливаются ст. 43.5 настоящих Правил |
| 25 | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | Размещение зданий, предназначенных для размещения кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов | устанавливаются ст. 43.5 настоящих Правил |
| 26 | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | Размещение зданий, предназначенных для размещения планетариев | устанавливаются ст. 43.5 настоящих Правил |
| 27 | Цирки и зверинцы | 3.6.3 | Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и осуществления сопутствующих видов деятельности по содержанию диких животных в неволе | устанавливаются ст. 43.5 настоящих Правил |
| 28 | Общественное управление | 3.8 | Размещение зданий, предназначенных для размещения органов и организаций общественного управления | устанавливаются ст. 43.10 настоящих Правил |
| 29 | Государственное управление | 3.8.1 | Размещение зданий, предназначенных для размещения | устанавливаются ст. 43.10 |

| № | Наименование вида разрешенного использования | Код класси фикатора | Перечень объектов капитального строительства | Требования к АГО ОКС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги | настоящих Правил |
| 30 | Обеспечение научной деятельности | 3.9 | Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности | устанавливаются ст. 43.10 настоящих Правил |
| 31 | Проведение научных исследований | 3.9.2 | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий, исследований и разработок (научно- исследовательские и проектные институты, научные центры, инновационные центры, государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые) | устанавливаются ст. 43.10 настоящих Правил |
| 32 | Проведение научных испытаний | 3.9.3 | Размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки, научные и селекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира | устанавливаются ст. 43.10 настоящих Правил |
| 33 | Ветеринарное обслуживание | 3.10 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека | устанавливаются ст. 43.10 настоящих Правил |
| 34 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 3.10.1 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных | устанавливаются ст. 43.10 настоящих Правил |
| 35 | Приюты для животных | 3.10.2 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению | устанавливаются ст. 43.10 настоящих Правил |

| № | Наименование вида разрешенного использования | Код класси фикатора | Перечень объектов капитального строительства | Требования к АГО ОКС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бездомных животных; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для животных |  |
| 36 | Предпринимательство | 4.0 | Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности | устанавливаются ст. 43.10 настоящих Правил |
| 37 | Деловое управление | 4.1 | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | устанавливаются ст. 43.10 настоящих Правил |
| 38 | Объекты торговли (торговые центры, торгово- развлекательные центры (комплексы) | 4.2 | Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5, 4.6, 4.8 - 4.8.2; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра | устанавливаются ст. 43.8 настоящих Правил |
| 39 | Рынки | 4.3 | Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка | устанавливаются ст. 43.8 настоящих Правил |
| 40 | Магазины | 4.4 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | устанавливаются ст. 43.8 настоящих Правил |
| 41 | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги | устанавливаются ст. 43.10 настоящих Правил |

| № | Наименование вида разрешенного использования | Код класси фикатора | Перечень объектов капитального строительства | Требования к АГО ОКС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | Общественное питание | 4.6 | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | устанавливаются ст. 43.8 настоящих Правил |
| 43 | Гостиничное обслуживание | 4.7 | Размещение гостиниц | устанавливаются ст. 43.9 настоящих Правил |
| 44 | Развлечение | 4.8 | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для развлечения | устанавливаются ст. 43.8 настоящих Правил |
| 45 | Развлекательные мероприятия | 4.8.1 | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок | устанавливаются ст. 43.8 настоящих Правил |
| 46 | Проведение азартных игр | 4.8.2 | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения букмекерских контор, тотализаторов, их пунктов приема ставок вне игорных зон | устанавливаются ст. 43.8 настоящих Правил |
| 47 | Проведение азартных игр в игорных зонах | 4.8.3 | Размещение зданий и сооружений в игорных зонах, где допускается размещение игорных заведений, залов игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр и игровых столов, а также размещение гостиниц и заведений общественного питания для посетителей игорных зон | устанавливаются ст. 43.8 настоящих Правил |
| 48 | Служебные гаражи | 4.9 | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | устанавливаются ст. 43.11 настоящих Правил |
| 49 | Объекты дорожного сервиса | 4.9.1 | Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса | устанавливаются ст. 43.8 настоящих Правил |
| 50 | Обеспечение дорожного | 4.9.1.2 | Размещение зданий для | устанавливаются |

| № | Наименование вида разрешенного использования | Код класси фикатора | Перечень объектов капитального строительства | Требования к АГО ОКС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отдыха |  | предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса | ст. 43.8 настоящих Правил |
| 51 | Автомобильные мойки | 4.9.1.3 | Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли, открытых моек самообслуживания | устанавливаются ст. 43.8 настоящих Правил |
| 52 | Ремонт автомобилей | 4.9.1.4 | Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | устанавливаются ст. 43.8 настоящих Правил |
| 53 | Выставочно-ярмарочная деятельность | 4.10 | Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий) | устанавливаются ст. 43.8 настоящих Правил |
| 54 | Спорт | 5.1 | Размещение зданий и сооружений для занятия спортом | устанавливаются ст. 43.7 настоящих Правил |
| 55 | Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий | 5.1.1 | Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов) | устанавливаются ст. 43.7 настоящих Правил |
| 56 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 5.1.2 | Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях | устанавливаются ст. 43.7 настоящих Правил |
| 57 | Авиационный спорт | 5.1.6 | Размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетно-посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для организации авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря) | устанавливаются ст. 43.7 настоящих Правил |
| 58 | Спортивные базы | 5.1.7 | Размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц | устанавливаются ст. 43.7 настоящих Правил |

| № | Наименование вида разрешенного использования | Код класси фикатора | Перечень объектов капитального строительства | Требования к АГО ОКС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | Туристическое обслуживание | 5.2.1 | Размещение пансионатов, гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению; размещение детских лагерей | устанавливаются ст. 43.9 настоящих Правил |
| 60 | Производственная деятельность | 6.0 | Размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных ископаемых, их переработки, изготовления вещей промышленным способом | устанавливаются ст. 43.11 настоящих Правил |
| 61 | Разведка и добыча полезных ископаемых | 6.1 | Размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, и некапитальных объектов в целях разведки и добычи полезных ископаемых; размещение объектов капитального строительства и некапитальных объектов, необходимых для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей недропользования, если добыча полезных ископаемых происходит на межселенной территории | устанавливаются ст. 43.11 настоящих Правил |
| 62 | Осуществление геологического изучения недр | 6.1.1 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для геологического изучения недр | устанавливаются ст. 43.11 настоящих Правил |
| 63 | Тяжелая промышленность | 6.2 | Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, металлургической, машиностроительной промышленности, а также изготовления и ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному виду разрешенного использования | устанавливаются ст. 43.11 настоящих Правил |
| 64 | Автомобилестроительная промышленность | 6.2.1 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства транспортных средств | устанавливаются ст. 43.11 настоящих |

| № | Наименование вида разрешенного использования | Код класси фикатора | Перечень объектов капитального строительства | Требования к АГО ОКС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | и оборудования, производства автомобилей, производства автомобильных кузовов, производства прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных для перевозки одним или несколькими видами транспорта, производства частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей | Правил |
| 65 | Легкая промышленность | 6.3 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства продукции легкой промышленности (производство текстильных изделий, производство одежды, производство кожи и изделий из кожи и иной продукции легкой промышленности) | устанавливаются ст. 43.11 настоящих Правил |
| 66 | Фармацевтическая промышленность | 6.3.1 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтического производства, в том числе объектов, в отношении которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон | устанавливаются ст. 43.11 настоящих Правил |
| 67 | Фарфоро-фаянсовая промышленность | 6.3.2 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства продукции фарфоро-фаянсовой промышленности | устанавливаются ст. 43.11 настоящих Правил |
| 68 | Электронная промышленность | 6.3.3 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства продукции электронной промышленности | устанавливаются ст. 43.11 настоящих Правил |
| 69 | Ювелирная промышленность | 6.3.4 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства продукции ювелирной промышленности | устанавливаются ст. 43.11 настоящих Правил |
| 70 | Пищевая промышленность | 6.4 | Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий | устанавливаются ст. 43.11 настоящих Правил |
| 71 | Нефтехимическая промышленность | 6.5 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения и подобной продукции, а также другие подобные промышленные предприятия | устанавливаются ст. 43.11 настоящих Правил |

| № | Наименование вида разрешенного использования | Код класси фикатора | Перечень объектов капитального строительства | Требования к АГО ОКС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | Строительная промышленность | 6.6 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции | устанавливаются ст. 43.11 настоящих Правил |
| 73 | Склад | 6.9 | Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов | устанавливаются ст. 43.11 настоящих Правил |
| 74 | Целлюлозно-бумажная промышленность | 6.11 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и полиграфической деятельности, тиражирования записанных носителей информации | устанавливаются ст. 43.11 настоящих Правил |
| 75 | Научно-производственная деятельность | 6.12 | Размещение технологических, промышленных, агропромышленных парков, бизнес-инкубаторов | устанавливаются ст. 43.11 настоящих Правил |
| 76 | Обслуживание железнодорожных перевозок | 7.1.2 | Размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций | устанавливаются ст. 43.11 настоящих Правил |
| 77 | Обслуживание перевозок пассажиров | 7.2.2 | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исключением объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 7.6 | устанавливаются ст. 43.11 настоящих Правил |

| № | Наименование вида разрешенного использования | Код класси фикатора | Перечень объектов капитального строительства | Требования к АГО ОКС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 | Воздушный транспорт | 7.4 | Размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хранения грузов, перемещаемых воздушным путем; размещение объектов, предназначенных для технического обслуживания и ремонта воздушных судов | устанавливаются ст. 43.11 настоящих Правил |
| 79 | Воздушный транспорт | 7.4 | Размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения их безопасности | устанавливаются ст. 43.11 настоящих Правил |
| 80 | Санаторная деятельность | 9.2.1 | Размещение санаториев, профилакториев, бальнеологических лечебниц, грязелечебниц, обеспечивающих оказание услуги по лечению и оздоровлению населения, лечебно-оздоровительных лагерей | устанавливаются ст. 43.9 настоящих Правил |

Статья 43.1 Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов жилого назначения

## Основные принципы формирования архитектурно-градостроительного облика объектов.

Проектирование объектов капитального строительства жилого назначения вести с обеспечением принципов сомасштабности, ансамблевости и гармонии.

Архитектурно-градостроительный облик объекта необходимо формировать с учетом обеспечения интеграции объекта в сложившуюся градостроительную ситуацию (необходимо учитывать характер, структуру и стилистические особенности окружающей застройки и ландшафта).

Архитектурный облик объекта должен быть подчинен единому стилистическому решению.

При выборе базового цвета отдавать преимущество натуральным оттенкам и цветам. При выборе дополнительных и акцентных цветов необходимо обеспечить их гармоничное сочетание с базовым цветом.

В качестве строительных материалов должны использоваться долговечные, износостойкие, ремонтопригодные материалы (учитывать дальнейшую эксплуатацию).

## ​ Требования к объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства (архитектурные решения объектов капитального строительства, определяющие их размер, форму, функциональное назначение и местоположение в границах земельного участка).

- Размещение объектов капитального строительства (далее – объект/объекты) в границах земельного участка должно производиться с учетом реализации требований нормативов градостроительного проектирования Московской области, утвержденных Постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 N 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области), стандартов качества, утвержденных Постановлением Правительства Московской области от 01.06.2021 № 435/18 «Об утверждении стандартов жилого помещения и комфортности проживания на территории Московской области», правил благоустройства территории

муниципального образования Московской области в части нормируемого комплекса элементов благоустройства и парковочных мест.

- Требования к объемно-пространственным характеристикам в части местоположения объекта (объектов):

  - обеспечение транспортной инфраструктуры для эксплуатации данных объектов (проезды, разворотные площадки, парковочные места и т.д.) с учетом интеграции в существующую улично-дорожную сеть;

  - обеспечение нормируемого количества мест для хранения автомобилей, в т.ч. для маломобильных групп населения, посетителей, работников, а также размещения мест для парковки электромобилей и гибридных автомобилей (в том числе инфраструктуру для обеспечения их зарядки);

  - при благоустройстве территорий:

а) предусматривать устройство территории многоквартирного дома (группы домов), примыкающей к жилым зданиям, планируемой к преимущественному пользованию, и предназначенной для обеспечения бытовых нужд и досуга жителей дома (группы домов), без доступа автомобилей (за исключением: экстренных служб), без размещения контейнерных площадок;

б) новые пешеходные коммуникации шириной не менее 2 м должны проектироваться непрерывными с организацией пешеходных переходов (в т.ч. с организацией понижения бортового камня) в местах пересечения с проезжей частью, без тупиков и примыкать к существующим пешеходным коммуникациям; не допускается проектирование планировочной организации земельных участков, при которой движение пешеходов осуществляется по проезжей части, местам стоянки (остановки, парковки) автомобилей;

в) выполнить все площадки (детские игровые, спортивные, площадки отдыха взрослого населения, площадки выгула собак, парковки, контейнерные площадки и другие) в одном уровне с пешеходными подходами к ним (тротуаром, дорожкой), без перепада высот и без инженерных колодцев;

г) предусмотреть нормируемый (обязательный) комплекс элементов благоустройства:

- детскую площадку;

- физкультурную (спортивную) площадку;

- площадку отдыха;

- контейнерные площадки (ТКО, КГО, СО);

- велосипедную парковку;

- стационарные парковочные барьеры или повышенный бортовой камень;

- освещение;

- информационный стенд дворовой территории.

- Требования к объемно-пространственным и архитектурным решениям объекта (объектов):

  - требования к объемно-пространственным и архитектурным решениям входных групп:

а) для зданий с протяженностью фасадов более 50 м должны быть организованы сквозные (проходные) подъезды (входы в жилую часть), предусматривающие возможность входа и выхода, как на улицу, так и на придомовую территорию;

б) входы в жилую часть, а также помещения общественного назначения должны

быть:

- организованы с уровня земли/в одном уровне с прилегающим твердым покрытием с учетом создания «безбарьерной среды» (данное требование не распространяется на блокированную жилую застройку);

в) вход в помещения общественного назначения должен быть разделен со входом в жилую часть;

г) предусмотреть защиту от атмосферных осадков входных групп путем устройства козырьков (навесов, заглубления входных групп и т.д.) над каждым входом (устройство защиты от атмосферных осадков может не предусматриваться над эвакуационными выходами); в случае обоснованной необходимости возможно не предусматривать устройство козырьков (навесов) с защитой от атмосферных осадков, в зоне погрузки-разгрузки товаров.

При устройстве козырьков (навесов) с конструктивными элементами предусмотреть организованный отвод поверхностных стоков, за исключением стеклянных козырьков (навесов) вантового и зажимного типа.

д) входные площадки входов в подъезды многоквартирных жилых домов должны быть благоустроены скамьями для отдыха, урнами;

  - Устройство мусоропроводов не допускается;

  - Требования к объемно-пространственным и архитектурным решениям нежилых помещений первого этажа:

а) высота нежилых первых этажей жилых зданий должна быть не менее 4,2 м., а для высотных градостроительных комплексов – не менее 6 м.;

б) в жилых зданиях свыше 12 этажей не допускается размещение жилых помещений в первых этажах;

в) в жилых зданиях от 4 до 12 этажей необходимо предусматривать 6% нежилых помещений от площади квартир в пределах жилого квартала.

  - Площадь квартир (без учета площадей балконов, лоджий, террас, холодных кладовых и приквартирных тамбуров) должна составлять не менее чем 28 кв. м для однокомнатных квартир, включая квартиры, в которых жилая комната не отделена внутриквартирными перегородками от кухни, не менее чем 44 кв. м для двухкомнатных квартир.

Данное требование не распространяются на объекты капитального строительства, в отношении которых получено положительное заключение экспертизы проектной документации до 01.01.2025.

  - Требования к объемно-пространственным и архитектурным решениям подземных и наземных парковок:

    - запрещено использование зависимых машино-мест в обеспечение основного расчета потребности в местах хранения автотранспорта (в том числе при их размещении в многоуровневых паркингах, использовании механизированных систем хранения);

    - запрещено размещение мест хранения автотранспорта в зоне контейнерных площадок и зонах остановки спецтранспорта экстренных служб;

    - запрещено использование территории, предусмотренной документацией по планировке территории, для размещения объектов социальной инфраструктуры, в том числе для временной организации плоскостных парковок до реализации планируемых паркингов.

## ​ Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства (характеристики элементов фасадов, а также элементов иных наружных частей объектов капитального строительства и их характеристик).

- При формировании внешнего облика зданий предусматривать:

- интеграцию в сложившуюся градостроительную ситуацию (необходимо учитывать характер, структуру и стилистические особенности окружающей застройки и ландшафта);

- выявление функционального назначения проектируемого здания.

- Требования к размещению, типоразмерам и стилистическим характеристикам светопрозрачных конструкций:

  - размещение светопрозрачных конструкций (оконные проемы, витражи) на фасаде должно быть обусловлено планировочными и композиционными решениями (недопустимо подчинение размещения оконных проемов только планировочным решениям без обоснования общей композиции фасада);

  - процент остекления, габариты оконных проемов нежилых помещений первых этажей должны быть больше процента остекления, габаритов оконных проемов жилой части здания;

  - предусматривать остекление балконов/лоджий;

Остекление балконов/лоджий допускается не предусматривать:

    - для французских балконов и балконов/лоджий, имеющих вынесенную площадку глубиной не более 50 см. от внутреннего края ограждения балкона до плоскости наружной стены дома в месте примыкания;

    - при условии, что конструкции вынесенных площадок не расположены друг над другом и/или материалы ограждения балкона/лоджии не позволяют остеклить его после завершения строительства. При этом застройщик (лицо, обеспечивающее строительство многоквартирного дома) после выдачи ему разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию обязан указывать на ограничения по установке оконных и балконных блоков, балконного остекления на неостекленных при строительстве балконах/лоджиях лицом, принявшим от застройщика в эксплуатацию многоквартирный дом, собственниками, нанимателями, арендаторами помещений в многоквартирном доме.

- Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам входных групп:

- в архитектурных решениях входных групп предусматривать индивидуализацию, выявление и разделение по функциональному назначению входных групп для жильцов/посетителей/работников, а также технических, эвакуационных выходов.

## ​ Требования к цветовым решениям объектов капитального строительства (цвета и оттенки, используемые для отделки фасадов с указанием палитры).

- Общие рекомендации к цветовым решениям:

  - цветовое решение должно быть обосновано и выполнено во взаимной увязке с композиционными решениями здания, тектоникой объема, оконными проемами.

  - при разработке цветовых решений необходимо:

а) избегать соотношения цветов на фасаде в пропорции 1:1; рекомендуется использовать основной, базовый цвет и дополнительные, акцентные цвета;

б) руководствоваться принципом гармоничного сочетания с окружающей застройкой территории;

в) исключить случайное использование цвета; учитывать, что цветовые акценты выявляют объемно-пластические свойства объектов.

  - в качестве базового цвета не рекомендуется применять оттенки открытой и агрессивной цветовой гаммы, которые будут доминировать и разрушать общую композицию объема.

- При выборе цветовых решений оконных, витражных, дверных переплетов использовать белый цвет (RAL 9010, 9016, 9003, 9001 или аналоги из иных цветовых палитр) только в случае его обоснования архитектурно-художественным решением.

- При выборе цветовых решений, необходимо учитывать, что при использовании технологии оштукатуривания возможно использование только светлых, разбеленных, натуральных оттенков и цветов, в целях предупреждения выгорания в процессе эксплуатации. В случае применения штукатурки иных оттенков необходимо обоснование (например, в случае размещения объекта в исторической застройке со сложившейся колористикой) и обеспечение сохранности цвета в течение всего срока службы примененной штукатурки.

- При использовании двух и более цветов штукатурки обеспечивать их стыковку в разных (смещенных друг относительно друга) плоскостях с перепадом, или рустовочным профилем или установкой разделителя. Данное требование не распространяется на росписи, выполняемые на фасаде.

- Рекомендуется исключить визуальное восприятие крепежных изделий; в случае их наличия, выполнить крепежные изделия с учетом цвета основных элементов.

- При объемно-планировочном решении здания, предусматривающем устройство разновысотных частей здания с разностью высот более одного этажа, для нижележащей кровли необходимо выполнять проработку ее цветового решения, предусмотрев применение цветных покрытий (засыпки с фиксацией, мембраны, мощение) с учётом визуального восприятия кровли.

## ​ Требования к отделочным и (или) строительным материалам объектов капитального строительства (материалы для отделки фасадов).

- Общие рекомендации к отделочным и (или) строительным материалам:

  - выполнять первые этажи и цоколь из устойчивых к атмосферным явлениям, вандалостойких и визуально привлекательных материалов;

  - предусматривать систему разрезки облицовочных панелей с учетом архитектурных решений и габаритов дверных и оконных проемов.

- Материалы для применения в отделке (финишные материалы):

  - кровля, элементы кровли: фальцевая кровля, мягкая черепица, наливная кровля, мембрана, засыпка с фиксацией, сланцевая кровля, песчано-цементная черепица, керамическая черепица, бетонная и керамическая плитка, природный камень (гранит или аналог), озелененная кровля, светопрозрачные конструкции и другие износостойкие материалы (включая материалы, используемые для эксплуатируемой кровли);

  - цоколь: природный камень (гранит или аналог), клинкерный кирпич, полнотелый кирпич, керамогранит на клеевой основе, панели из бетонных композитов, шлифованный бетон и другие износостойкие материалы;

  - стены: облицовочный кирпич (клинкерный, керамический), железобетонные стеновые панели, облицовочные навесные конструкции, композит, архитектурный бетон, натуральный камень, металлокассеты (в том числе профилированные), аквапанель, HPL-панель, линеарная панель) и другие износостойкие материалы (в т.ч. предусмотреть подшивку нависающих частей);

  - входные группы: светопрозрачные, вандалостойкие конструкции с применением алюминиевого и/или стального профиля со стеклопакетом (остекление не менее 60% дверного полотна, в том числе в составе витражных конструкций) (данное требование не распространяется на блокированную жилую застройку); материалы примыкания (откосы, оливы) к светопрозрачным конструкциям должны быть выполнены из долговечных и вандалостойких материалов;

  - закрытие нижней части (метровой зоны) ограждения балкона/лоджии при сплошном остеклении: стемалит, стекло, тонированное в массе в заводских условиях, декоративная решетка, материал основной поверхности фасада и другие материалы, обеспечивающие целостность восприятия здания;

  - декоративные элементы: стеклофибробетон, природный камень (гранит или аналог), металл и другие износостойкие материалы.

- При отделке фасадов не допускается:

  - применение керамогранита с креплением на видимых клямерах в отделке фасадов первых и вторых этажей;

  - опирание фасада оштукатуренного, фиброцементного, крупноформатного керамогранита на подсистеме, алюмокомпозитного без устройства цоколя на отметке земли.

- Запрещенные для применения в отделке (финишные материалы) материалы:

  - бетонные блоки без финишной отделки;

  - фасад: сотовый или профилированный поликарбонат, профлист, металлический и пластиковый сайдинг, цветная и тонирующая самоклеящаяся пленка, сэндвич-панель с открытым типом крепления (визуально заметные соединения панелей, видимые крепежные элементы (винты, дюбели, заклепки);

  - цоколь: фиброцементные панели, металлокассеты, сэндвич-панели, профлист, вентфасад с облицовкой керамогранитом или плиткой, пустотелый кирпич;

  - входные группы, витражные конструкции: поливинилхлорид (ПВХ) (данное требование не распространяется на блокированную жилую застройку).

- Не рекомендуется в облицовке фасада использование технологии оштукатуривания. В случае использования рекомендуется применение только штукатурки, тонированной в массе.

- В случае использования технологии оштукатуривания общая площадь оштукатуренных поверхностей не может быть более 50% от общей площади поверхностей здания. Допускается более 50% при наличии обоснования (например, в случае размещения объекта в исторической застройке с аналогичными материалами отделки фасадов) при обеспечении долговечности.

- Не рекомендуется сопряжение в одной плоскости поверхностей с различными отделочными материалами без раскреповки.

## ​ Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства (перечисление технических устройств (в том числе вентиляции и кондиционирования воздуха, газоснабжения, освещения, связи, видеонаблюдения) и приемов улучшения декоративных качеств фасадов объектов капитального строительства при размещении такого оборудования.

- При размещении всех видов инженерных систем на визуально воспринимаемых поверхностях фасадов здания и кровле необходимо предусматривать мероприятия по их визуальному сокрытию и гармоничной интеграции в общее архитектурное решение.

- Исключить размещение инженерного оборудования на декоративных элементах здания.

- Для всех помещений общественного и жилого назначения предусмотреть обустройство специальных архитектурных элементов (мест размещения) для наружных блоков кондиционеров (ниши, наружные корзины с декоративными экранами) без выведения элементов электрооборудования на наружные плоскости стен (отсутствие сопровождающей проводки на плоскости фасадов). Для помещений жилого назначения из расчета не менее 2-х мест размещения для двухкомнатных квартир, ориентированных на две стороны света и трехкомнатных квартир, при дальнейшем увеличении количества жилых помещений (комнат) количество мест размещения также пропорционально увеличивается.

- Размещение наружных блоков кондиционеров на балконах/лоджиях квартир не допускается без выделения на всю высоту этажа/помещения технической зоны, отделенной перегородкой, стеной от балкона/лоджии квартиры.

## ​ Требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства (перечисление архитектурных приемов внешнего освещения их фасадов и цветов, а также оттенков такого освещения с указанием палитры).

При формировании внешнего облика зданий, необходимо предусмотреть:

а) освещение входных групп жилой и общественной части (фасадные светильники, встроенная подсветка и иные).

## Статья 43.2 Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов социального обслуживания

## Основные принципы формирования архитектурно-градостроительного облика объектов.

- При формировании внешнего облика зданий руководствоваться принципами сомасштабности, ансамблевости и гармонии, обеспечивая интеграцию в сложившуюся градостроительную ситуацию (необходимо учитывать характер, структуру и стилистические особенности окружающей застройки и ландшафта).

Архитектурный облик объекта должен быть подчинен единому стилистическому решению. Дизайн отдельных элементов должен подчиняться единому стилю всего объекта.

При выборе базового цвета отдавать преимущество натуральным оттенкам и цветам. При выборе дополнительных и акцентных цветов необходимо обеспечить их гармоничное сочетание с базовым цветом.

## ​ Требования к объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства (архитектурные решения объектов капитального строительства, определяющие их размер, форму, функциональное назначение и местоположение в границах земельного участка).

- Требования к объемно-пространственным и архитектурным решениям:

1) требования к объемно-пространственным и архитектурным решениям входных групп:

а) основной вход (входы) в здание должен быть организован с уровня земли/в одном уровне с прилегающим твердым покрытием с учетом создания «безбарьерной среды», в случае проведения реконструкции объекта капитального строительства допускается сохранение существующего уровня входа в здание, при условии обеспечения доступности для маломобильных групп;

б) главный вход в здание необходимо выявить (акцентировать), второстепенные входы (служебные, технические, эвакуационные) - нивелировать;

в) предусмотреть защиту от атмосферных осадков входных групп путем устройства козырьков (навесов, заглубления входных групп и т.д.) над каждым входом (устройство защиты от атмосферных осадков может не предусматриваться над эвакуационными выходами); в случае обоснованной необходимости возможно не предусматривать устройство козырьков (навесов) с защитой от атмосферных осадков, в зоне погрузки-разгрузки товаров.

При устройстве козырьков (навесов) использовать безопорные конструкции, в случае обоснованной необходимости наличия опорных элементов в зоне главного входа (под козырьком (навесом)), предусмотреть их по массе соотносимыми нависающими над ними объемами с четным количеством опорных элементов.

## ​ Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства (характеристики элементов фасадов, а также элементов иных наружных частей объектов капитального строительства и их характеристик).

- При формировании внешнего облика зданий предусматривать:

  - интеграцию в сложившуюся градостроительную ситуацию (необходимо учитывать характер, структуру и стилистические особенности окружающей застройки и ландшафта);

  - выявление функционального назначения проектируемого здания.

- Требования к размещению, типоразмерам и стилистическим характеристикам светопрозрачных конструкций:

  - размещение светопрозрачных конструкций (оконные проемы, витражи) на фасаде должно быть обусловлено планировочными и композиционными решениями (недопустимо подчинение размещения оконных проемов только планировочным решениям без обоснования общей композиции фасада).

- В оформлении фасадов могут быть использованы произведения монументального и декоративно-прикладного искусства.

- Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам входных групп:

  - главный вход должен визуально отличаться от второстепенных входов, при этом должен подчиняться единому стилю объекта; устройство козырьков (навесов) над всеми входными группами должно быть выполнено с учетом стилистической взаимоувязки с фасадными решениями.

## ​ Требования к цветовым решениям объектов капитального строительства (цвета и оттенки, используемые для отделки фасадов с указанием палитры).

- Общие рекомендации к цветовым решениям:

  - цветовое решение должно быть обосновано и выполнено во взаимной увязке с композиционными решениями здания, тектоникой объема, оконными проемами;

  - при разработке цветовых решений необходимо:

а) избегать соотношения цветов на фасаде в пропорции 1:1; должен быть основной, базовый цвет и дополнительные, акцентные цвета;

б) руководствоваться принципом гармоничного сочетания с окружающей застройкой территории;

в) исключить случайное использование цвета; учитывать, что цветовые акценты выявляют объемно-пластические свойства объектов;

- В качестве базового цвета не рекомендуется применять оттенки открытой и агрессивной цветовой гаммы, которые будут доминировать и разрушать общую композицию объема.

- При выборе цветовых решений оконных, витражных, дверных переплетов использовать белый цвет (RAL 9010, 9016, 9003, 9001 или аналоги из иных цветовых палитр) только в случае его обоснования архитектурно-художественным решением.

- При выборе цветовых решений, необходимо учитывать, что при использовании технологии оштукатуривания возможно использование только светлых, разбеленных, натуральных оттенков и цветов, в целях предупреждения выгорания в процессе эксплуатации. В случае применения штукатурки иных оттенков необходимо обоснование (например, в случае размещения объекта в исторической застройке со сложившейся колористикой) и обеспечение сохранности цвета в течение всего срока службы примененной штукатурки.

- Рекомендуется исключить визуальное восприятие крепежных изделий; в случае их наличия, выполнить крепежные изделия с учетом цвета основных элементов.

- При использовании двух и более цветов штукатурки обеспечивать их стыковку в разных (смещенных друг относительно друга) плоскостях с перепадом, или рустовочным профилем или установкой разделителя. Данное требование не распространяется на росписи, выполняемые на фасаде.

- При объемно-планировочном решении здания, предусматривающем устройство разновысотных частей здания с разностью высот более одного этажа, для нижележащей кровли необходимо выполнять проработку ее цветового решения, предусмотрев применение цветных покрытий (засыпки с фиксацией, мембраны, мощение) с учётом визуального восприятия кровли из окон многоэтажных зданий.

## ​ Требования к отделочным и (или) строительным материалам объектов капитального строительства (материалы для отделки фасадов).

- Общие рекомендации к отделочным и (или) строительным материалам:

  - выполнять первые этажи и цоколь из устойчивых к атмосферным явлениям, вандалостойких и визуально привлекательных материалов;

  - предусматривать систему разрезки облицовочных панелей с учетом архитектурных решений и габаритов дверных и оконных проемов.

- Материалы для применения в отделке (финишные материалы):

  - кровля, элементы кровли: фальцевая кровля, мягкая черепица, наливная кровля, мембрана, засыпка с фиксацией, сланцевая кровля, песчано-цементная черепица, керамическая черепица, бетонная и керамическая плитка, природный камень (гранит или аналог), озелененная кровля, светопрозрачные конструкции и другие износостойкие материалы (включая материалы, используемые для эксплуатируемой кровли);

  - цоколь: природный камень (гранит или аналог), клинкерный кирпич, полнотелый кирпич, керамогранит на клеевой основе, панели из бетонных композитов, шлифованный бетон и другие износостойкие материалы;

  - стены: облицовочный кирпич (клинкерный, керамический), железобетонные стеновые панели, облицовочные навесные конструкции, керамогранит, композит, архитектурный бетон, природный камень (гранит или аналог), металлокассеты (в том числе профилированные), аквапанель, HPL-панель, линеарная панель и другие износостойкие материалы (в т.ч. предусмотреть подшивку нависающих частей);

  - входные группы: светопрозрачные, вандалостойкие конструкции с применением алюминиевого и/или стального профиля со стеклопакетом (остекление не менее 60% дверного полотна, в том числе в составе витражных конструкций); материалы примыкания (откосы, оливы) к светопрозрачным конструкциям должны быть выполнены из долговечных и вандалостойких материалов;

  - декоративные элементы: стеклофибробетон, природный камень, металл и другие износостойкие материалы.

- При отделке фасадов не допускается:

  - применение керамогранита с креплением на видимых клямерах в отделке фасадов первых и вторых этажей;

  - опирание фасада оштукатуренного, фиброцементного, крупноформатного керамогранита на подсистеме, алюмокомпозитного без устройства цоколя на отметке земли.

- Запрещенные для применения в отделке (финишные материалы) материалы:

  - бетонные блоки без финишной отделки;

  - фасад: сотовый или профилированный поликарбонат, профлист, металлический и пластиковый сайдинг, цветная и тонирующая самоклеящаяся пленка, сэндвич-панель с открытым типом крепления (визуально заметные соединения панелей, видимые крепежные элементы (винты, дюбели, заклепки);

  - цоколь: фиброцементные панели, металлокассеты, сэндвич-панели, профлист, вентфасад с облицовкой керамогранитом или плиткой, пустотелый кирпич;

  - Входные группы и витражные конструкции (на первом этаже): поливинилхлорид (ПВХ).

- Не рекомендуется в облицовке фасада использование технологии оштукатуривания. В случае использования рекомендуется применение только штукатурки, тонированной в массе.

- В случае использования технологии оштукатуривания общая площадь оштукатуренных поверхностей не может быть более 50% от общей площади поверхностей здания. Допускается более 50% при наличии обоснования (например, в случае размещения объекта в исторической застройке с аналогичными материалами отделки фасадов) при обеспечении долговечности.

- Не рекомендуется сопряжение в одной плоскости поверхностей с различными отделочными материалами без раскреповки.

## ​ Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства (перечисление технических устройств (в том числе вентиляции и кондиционирования воздуха, газоснабжения, освещения, связи, видеонаблюдения) и приемов улучшения декоративных качеств фасадов объектов капитального строительства при размещении такого оборудования.

- При размещении всех видов инженерных систем на визуально воспринимаемых поверхностях фасадов (в том числе на кровле) объектов нежилого назначения необходимо предлагать мероприятия по их визуальному сокрытию и гармоничной интеграции в общий объем здания.

- Исключить размещение инженерного оборудования на декоративных элементах здания.

- Предусмотреть обустройство специальных архитектурных элементов (мест размещения) для наружных блоков кондиционеров (ниши, наружные корзины с декоративными экранами) без выведения элементов электрооборудования на наружные плоскости стен (отсутствие сопровождающей проводки на плоскости фасадов).

## ​ Требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства (перечисление архитектурных приемов внешнего освещения их фасадов и цветов, а также оттенков такого освещения с указанием палитры).

- При формировании внешнего облика зданий, необходимо предусмотреть:

а) освещение входной группы (фасадные светильники, встроенная подсветка и иные).

Статья 43.3 Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов здравоохранения

## Основные принципы формирования архитектурно-градостроительного облика объектов.

- При формировании внешнего облика зданий руководствоваться принципами сомасштабности, ансамблевости и гармонии, обеспечивая интеграцию в сложившуюся градостроительную ситуацию (необходимо учитывать характер, структуру и стилистические особенности окружающей застройки и ландшафта).

Архитектурный облик объекта должен быть подчинен единому стилистическому решению. Дизайн отдельных элементов должен подчиняться единому стилю всего объекта.

При выборе базового цвета отдавать преимущество натуральным оттенкам и цветам. При выборе дополнительных и акцентных цветов необходимо обеспечить их гармоничное сочетание с базовым цветом.

## ​ Требования к объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства (архитектурные решения объектов капитального строительства, определяющие их размер, форму, функциональное назначение и местоположение в границах земельного участка).

- Требования к объемно-пространственным и архитектурным решениям:

1) требования к объемно-пространственным и архитектурным решениям входных групп:

а) основной вход (входы) в здание должен быть организован с уровня земли/в одном уровне с прилегающим твердым покрытием с учетом создания «безбарьерной среды», в случае проведения реконструкции объекта капитального строительства допускается сохранение существующего уровня входа в здание, при условии обеспечения доступности для маломобильных групп;

б) главный вход в здание необходимо выявить (акцентировать), второстепенные входы (служебные, технические, эвакуационные) - нивелировать;

в) предусмотреть защиту от атмосферных осадков входных групп путем устройства козырьков (навесов, заглубления входных групп и т.д.) над каждым входом (устройство защиты от атмосферных осадков может не предусматриваться над эвакуационными выходами); в случае обоснованной необходимости возможно не предусматривать устройство козырьков (навесов) с защитой от атмосферных осадков, в зоне погрузки-разгрузки товаров.

При устройстве козырьков (навесов) использовать безопорные конструкции, в случае обоснованной необходимости наличия опорных элементов в зоне главного входа (под козырьком (навесом)), предусмотреть их по массе соотносимыми нависающими над ними объемами с четным количеством опорных элементов.

## ​ Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства (характеристики элементов фасадов, а также элементов иных наружных частей объектов капитального строительства и их характеристик).

- При формировании внешнего облика зданий предусматривать:

  - интеграцию в сложившуюся градостроительную ситуацию (необходимо учитывать характер, структуру и стилистические особенности окружающей застройки и ландшафта);

  - выявление функционального назначения проектируемого здания.

- Требования к размещению, типоразмерам и стилистическим характеристикам светопрозрачных конструкций:

  - размещение светопрозрачных конструкций (оконные проемы, витражи) на фасаде должно быть обусловлено планировочными и композиционными решениями (недопустимо подчинение размещения оконных проемов только планировочным решениям без обоснования общей композиции фасада).

- В оформлении фасадов могут быть использованы произведения монументального и декоративно-прикладного искусства.

- Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам входных групп:

  - главный вход должен визуально отличаться от второстепенных входов, при этом должен подчиняться единому стилю объекта; устройство козырьков (навесов) над всеми входными группами должно быть выполнено с учетом стилистической взаимоувязки с фасадными решениями.

## ​ Требования к цветовым решениям объектов капитального строительства (цвета и оттенки, используемые для отделки фасадов с указанием палитры).

- Общие рекомендации к цветовым решениям:

  - цветовое решение должно быть обосновано и выполнено во взаимной увязке с композиционными решениями здания, тектоникой объема, оконными проемами;

  - при разработке цветовых решений необходимо:

а) избегать соотношения цветов на фасаде в пропорции 1:1; должен быть основной, базовый цвет и дополнительные, акцентные цвета;

б) руководствоваться принципом гармоничного сочетания с окружающей застройкой территории;

в) исключить случайное использование цвета; учитывать, что цветовые акценты выявляют объемно-пластические свойства объектов;

- В качестве базового цвета не рекомендуется применять оттенки открытой и агрессивной цветовой гаммы, которые будут доминировать и разрушать общую композицию объема.

- При выборе цветовых решений оконных, витражных, дверных переплетов использовать белый цвет (RAL 9010, 9016, 9003, 9001 или аналоги из иных цветовых палитр) только в случае его обоснования архитектурно-художественным решением.

- При выборе цветовых решений, необходимо учитывать, что при использовании технологии оштукатуривания возможно использование только светлых, разбеленных, натуральных оттенков и цветов, в целях предупреждения выгорания в процессе эксплуатации. В случае применения штукатурки иных оттенков необходимо обоснование (например, в случае размещения объекта в исторической застройке со сложившейся колористикой) и обеспечение сохранности цвета в течение всего срока службы примененной штукатурки.

- Рекомендуется исключить визуальное восприятие крепежных изделий; в случае их наличия, выполнить крепежные изделия с учетом цвета основных элементов.

- При использовании двух и более цветов штукатурки обеспечивать их стыковку в разных (смещенных друг относительно друга) плоскостях с перепадом, или рустовочным профилем или установкой разделителя. Данное требование не распространяется на росписи, выполняемые на фасаде.

- При объемно-планировочном решении здания, предусматривающем устройство разновысотных частей здания с разностью высот более одного этажа, для нижележащей кровли необходимо выполнять проработку ее цветового решения, предусмотрев применение цветных покрытий (засыпки с фиксацией, мембраны, мощение) с учётом визуального восприятия кровли из окон многоэтажных зданий.

## ​ Требования к отделочным и (или) строительным материалам объектов капитального строительства (материалы для отделки фасадов).

- Общие рекомендации к отделочным и (или) строительным материалам:

  - выполнять первые этажи и цоколь из устойчивых к атмосферным явлениям, вандалостойких и визуально привлекательных материалов;

  - предусматривать систему разрезки облицовочных панелей с учетом архитектурных решений и габаритов дверных и оконных проемов.

- Материалы для применения в отделке (финишные материалы):

  - кровля, элементы кровли: фальцевая кровля, мягкая черепица, наливная кровля, мембрана, засыпка с фиксацией, сланцевая кровля, песчано-цементная черепица, керамическая черепица, бетонная и керамическая плитка, природный камень (гранит или аналог), озелененная кровля, светопрозрачные конструкции и другие износостойкие материалы (включая материалы, используемые для эксплуатируемой кровли);

  - цоколь: природный камень (гранит или аналог), клинкерный кирпич, полнотелый кирпич, керамогранит на клеевой основе, панели из бетонных композитов, шлифованный бетон и другие износостойкие материалы;

  - стены: облицовочный кирпич (клинкерный, керамический), железобетонные стеновые панели, облицовочные навесные конструкции, керамогранит, композит, архитектурный бетон, природный камень (гранит или аналог), металлокассеты (в том числе профилированные), аквапанель, HPL-панель, линеарная панель и другие износостойкие материалы (в т.ч. предусмотреть подшивку нависающих частей);

  - входные группы: светопрозрачные, вандалостойкие конструкции с применением алюминиевого и/или стального профиля со стеклопакетом (остекление не менее 60% дверного полотна, в том числе в составе витражных конструкций); материалы примыкания (откосы, оливы) к светопрозрачным конструкциям должны быть выполнены из долговечных и вандалостойких материалов;

  - декоративные элементы: стеклофибробетон, природный камень, металл и другие износостойкие материалы;

  - материалы, используемые для создания произведений декоративно-прикладного искусства панно должны соответствовать требованиям долговечности, ремонтопригодности, экономичности в эксплуатации.

- При отделке фасадов не допускается:

  - применение керамогранита с креплением на видимых клямерах в отделке фасадов первых и вторых этажей;

  - опирание фасада оштукатуренного, фиброцементного, крупноформатного керамогранита на подсистеме, алюмокомпозитного без устройства цоколя на отметке земли.

- Запрещенные для применения в отделке (финишные материалы) материалы:

  - бетонные блоки без финишной отделки;

  - фасад: сотовый или профилированный поликарбонат, профлист, металлический и пластиковый сайдинг, цветная и тонирующая самоклеящаяся пленка, сэндвич-панель с открытым типом крепления (визуально заметные соединения панелей, видимые крепежные элементы (винты, дюбели, заклепки);

  - цоколь: фиброцементные панели, металлокассеты, сэндвич-панели, профлист, вентфасад с облицовкой керамогранитом или плиткой, пустотелый кирпич;

  - Входные группы и витражные конструкции (на первом этаже): поливинилхлорид (ПВХ).

- Не рекомендуется в облицовке фасада использование технологии оштукатуривания. В случае использования рекомендуется применение только штукатурки, тонированной в массе,

- В случае использования технологии оштукатуривания общая площадь оштукатуренных поверхностей не может быть более 50% от общей площади поверхностей здания. Допускается более 50% при наличии обоснования (например, в случае размещения объекта в исторической застройке с аналогичными материалами отделки фасадов) при обеспечении долговечности.

- Не рекомендуется сопряжение в одной плоскости поверхностей с различными отделочными материалами без раскреповки (за исключением мозаичных панно).

## ​ Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства (перечисление технических устройств (в том числе вентиляции и кондиционирования воздуха, газоснабжения,  освещения,  связи,  видеонаблюдения)  и  приемов  улучшения

декоративных качеств фасадов объектов капитального строительства при размещении такого оборудования.

- При размещении всех видов инженерных систем на визуально воспринимаемых поверхностях фасадов (в том числе на кровле) объектов нежилого назначения необходимо предлагать мероприятия по их визуальному сокрытию и гармоничной интеграции в общий объем здания.

- Исключить размещение инженерного оборудования на декоративных элементах здания.

- Предусмотреть обустройство специальных архитектурных элементов (мест размещения) для наружных блоков кондиционеров (ниши, наружные корзины с декоративными экранами) без выведения элементов электрооборудования на наружные плоскости стен (отсутствие сопровождающей проводки на плоскости фасадов).

## ​ Требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства (перечисление архитектурных приемов внешнего освещения их фасадов и цветов, а также оттенков такого освещения с указанием палитры).

- При формировании внешнего облика зданий, необходимо предусмотреть:

а) освещение входной группы (фасадные светильники, встроенная подсветка и иные).

Статья 43.4 Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов образования и просвещения

## Основные принципы формирования архитектурно-градостроительного облика объектов.

- При формировании внешнего облика зданий руководствоваться принципами сомасштабности, ансамблевости и гармонии, обеспечивая интеграцию в сложившуюся градостроительную ситуацию (необходимо учитывать характер, структуру и стилистические особенности окружающей застройки и ландшафта).

Архитектурный облик объекта должен быть подчинен единому стилистическому решению. Дизайн отдельных элементов должен подчиняться единому стилю всего объекта.

При выборе базового цвета отдавать преимущество натуральным оттенкам и цветам. При выборе дополнительных и акцентных цветов необходимо обеспечить их гармоничное сочетание с базовым цветом.

При проектировании объектов образования и просвещения предусмотреть:

а) возможность размещения технологически необходимой инфраструктуры для эксплуатации данных объектов (проезды, разворотные площадки, парковочные места и т.д.) в границах земельного участка и прилегающих к нему территориях;

б) учет сложившихся линий градостроительного регулирования и линий застройки, велопешеходных и автомобильных маршрутов, расположения остановок общественного транспорта;

в) учет особенностей функционального зонирование территории, технологических связей, необходимость разведения потоков пешеходных коммуникаций и машин транспорта;

г) обеспечение нормируемого количества машино-мест, в т.ч. для маломобильных групп населения, посетителей, работников и автотранспорта, нормируемого количества мест посадки-высадки пассажиров;

д) обеспечение разведения пешеходных коммуникаций исходя из разновозрастных особенностей посетителей, применив элементы пассивной навигации (цветное мощение, малые архитектурные формы, элементы озеленения, уличного декора и т.д.);

е)	обеспечение	нормируемого	(обязательного)	комплекса	элементов благоустройства:

- проезды хозяйственные, для посадки и высадки пассажиров, для автомобилей скорой помощи, пожарных, аварийных служб;

- пешеходные коммуникации с шириной не менее 2 м;

- площадки для посетителей, раздельные площадки для отдыха работников и посетителей;

- хозяйственная зона с площадкой ТКО (исключить размещение в зоне главного входа на территорию, визуального восприятия со стороны автомобильной дороги, улицы);

- велосипедная парковка;

- элементы озеленения (газон, деревья, кустарники, устройства для оформления озеленения);

- уличная мебель;

- освещение территории;

- ограждение территории;

- средства размещения навигации и информации;

- стационарные парковочные барьеры;

- урны.

ж) дополнительно для школ, лицеев, гимназий предусмотреть:

- зону для установки трех флагштоков (Государственного флага Российской Федерации, Московской области, Муниципального образования Московской области);

- центральный школьный двор (площадка общего сбора);

- физкультурно-спортивную зону (ФСЗ);

- зону отдыха.

з) дополнительно для детских садов, ясель предусмотреть:

- групповые площадки;

- физкультурные площадки;

- теневые навесы или прогулочные веранды;

- навесы для детских колясок, санок.

## ​ Требования к объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства (архитектурные решения объектов капитального строительства, определяющие их размер, форму, функциональное назначение и местоположение в границах земельного участка).

- Требования к объемно-пространственным и архитектурным решениям:

1) требования к объемно-пространственным и архитектурным решениям входных групп:

а) основной вход (входы) в здание должен быть организован с уровня земли/в одном уровне с прилегающим твердым покрытием с учетом создания «безбарьерной среды», в случае проведения реконструкции объекта капитального строительства допускается сохранение существующего уровня входа в здание, при условии обеспечения доступности для маломобильных групп;

б) главный вход в здание необходимо выявить (акцентировать), второстепенные входы (служебные, технические, эвакуационные) - нивелировать;

в) предусмотреть защиту от атмосферных осадков входных групп путем устройства козырьков (навесов, заглубления входных групп и т.д.) над каждым входом (устройство защиты от атмосферных осадков может не предусматриваться над эвакуационными выходами); в случае обоснованной необходимости возможно не предусматривать устройство козырьков (навесов) с защитой от атмосферных осадков, в зоне погрузки-разгрузки товаров.

При устройстве козырьков (навесов) использовать безопорные конструкции, в случае обоснованной необходимости наличия опорных элементов в зоне главного входа (под козырьком (навесом)), предусмотреть их по массе соотносимыми нависающими над ними объемами с четным количеством опорных элементов.

## ​ Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства (характеристики элементов фасадов, а также элементов иных наружных частей объектов капитального строительства и их характеристик).

- При формировании внешнего облика зданий предусматривать:

  - интеграцию в сложившуюся градостроительную ситуацию (необходимо учитывать характер, структуру и стилистические особенности окружающей застройки и ландшафта);

  - выявление функционального назначения проектируемого здания.

- Требования к размещению, типоразмерам и стилистическим характеристикам светопрозрачных конструкций:

  - размещение светопрозрачных конструкций (оконные проемы, витражи) на фасаде должно быть обусловлено планировочными и композиционными решениями (недопустимо подчинение размещения оконных проемов только планировочным решениям без обоснования общей композиции фасада).

- В оформлении фасадов могут быть использованы произведения монументального и декоративно-прикладного искусства.

- Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам входных групп:

  - главный вход должен визуально отличаться от второстепенных входов, при этом должен подчиняться единому стилю объекта; устройство козырьков (навесов) над всеми входными группами должно быть выполнено с учетом стилистической взаимоувязки с фасадными решениями.

## ​ Требования к цветовым решениям объектов капитального строительства (цвета и оттенки, используемые для отделки фасадов с указанием палитры).

- Общие рекомендации к цветовым решениям:

  - цветовое решение должно быть обосновано и выполнено во взаимной увязке с композиционными решениями здания, тектоникой объема, оконными проемами;

  - при разработке цветовых решений необходимо:

а) избегать соотношения цветов на фасаде в пропорции 1:1; должен быть основной, базовый цвет и дополнительные, акцентные цвета;

б) руководствоваться принципом гармоничного сочетания с окружающей застройкой территории;

в) исключить случайное использование цвета; учитывать, что цветовые акценты выявляют объемно-пластические свойства объектов;

- В качестве базового цвета не рекомендуется применять оттенки открытой и агрессивной цветовой гаммы, которые будут доминировать и разрушать общую композицию объема.

- При выборе цветовых решений оконных, витражных, дверных переплетов использовать белый цвет (RAL 9010, 9016, 9003, 9001 или аналоги из иных цветовых палитр) только в случае его обоснования архитектурно-художественным решением.

- При выборе цветовых решений, необходимо учитывать, что при использовании технологии оштукатуривания возможно использование только светлых, разбеленных, натуральных оттенков и цветов, в целях предупреждения выгорания в процессе эксплуатации. В случае применения штукатурки иных оттенков необходимо обоснование (например, в случае размещения объекта в исторической застройке со сложившейся

колористикой) и обеспечение сохранности цвета в течение всего срока службы примененной штукатурки.

- Рекомендуется исключить визуальное восприятие крепежных изделий; в случае их наличия, выполнить крепежные изделия с учетом цвета основных элементов.

- При использовании двух и более цветов штукатурки обеспечивать их стыковку в разных (смещенных друг относительно друга) плоскостях с перепадом, или рустовочным профилем или установкой разделителя. Данное требование не распространяется на росписи, выполняемые на фасаде.

- При объемно-планировочном решении здания, предусматривающем устройство разновысотных частей здания с разностью высот более одного этажа, для нижележащей кровли необходимо выполнять проработку ее цветового решения, предусмотрев применение цветных покрытий (засыпки с фиксацией, мембраны, мощение) с учётом визуального восприятия кровли из окон многоэтажных зданий.

## ​ Требования к отделочным и (или) строительным материалам объектов капитального строительства (материалы для отделки фасадов).

- Общие рекомендации к отделочным и (или) строительным материалам:

  - уделять особое внимание противопожарным свойствам материалов;

  - выполнять первые этажи и цоколь из устойчивых к атмосферным явлениям, вандалостойких и визуально привлекательных материалов;

  - предусматривать	систему	разрезки	облицовочных	панелей	с	учетом архитектурных решений и габаритов дверных и оконных проемов;

  - принимать во внимание, что материалы должны иметь сертификаты, паспорта соответствия и санитарно-эпидемиологические паспорта.

- Материалы для применения в отделке (финишные материалы):

  - кровля, элементы кровли: фальцевая кровля, мягкая черепица, наливная кровля, мембрана, засыпка с фиксацией, сланцевая кровля, песчано-цементная черепица, керамическая черепица, светопрозрачные конструкции и другие износостойкие материалы (включая материалы, используемые для эксплуатируемой кровли);

  - цоколь: природный камень (гранит или аналог), клинкерный кирпич, полнотелый кирпич, керамогранит на клеевой основе, панели из бетонных композитов, шлифованный бетон и другие износостойкие материалы;

  - стены: облицовочный кирпич (клинкерный, керамический), железобетонные стеновые панели, облицовочные навесные конструкции, керамогранит, композит, архитектурный бетон, натуральный камень, металлокассеты (в том числе профилированные), аквапанель, HPL-панель, линеарная панель и другие износостойкие материалы (в т.ч. подшивку нависающих частей);

  - входные группы: светопрозрачные, вандалостойкие конструкции с применением алюминиевого и/или стального профиля со стеклопакетом (остекление не менее 60% дверного полотна, в том числе в составе витражных конструкций); материалы примыкания (откосы, оливы) к светопрозрачным конструкциям должны быть выполнены из долговечных и вандалостойких материалов;

  - декоративные элементы: стеклофибробетон, природный камень, металл и другие износостойкие материалы.

- При отделке фасадов не допускается:

  - применение керамогранита с креплением на видимых клямерах в отделке фасадов первых и вторых этажей;

  - опирание фасада оштукатуренного, фиброцементного, крупноформатного керамогранита на подсистеме, алюмокомпозитного без устройства цоколя на отметке земли.

- Запрещенные для применения в отделке (финишные материалы) материалы:

  - силикатный кирпич, бетонные блоки без финишной отделки;

  - фасад: сотовый или профилированный поликарбонат, профлист, металлический и пластиковый сайдинг, цветная и тонирующая самоклеящаяся пленка, сэндвич-панель с открытым типом крепления (визуально заметные соединения панелей, видимые крепежные элементы (винты, дюбели, заклепки);

  - цоколь: фиброцементные панели, металлокассеты, сэндвич-панели, профлист, вентфасад с облицовкой керамогранитом или плиткой, пустотелый кирпич;

  - входные группы, витражные конструкции: поливинилхлорид (ПВХ).

- Не рекомендуется в облицовке фасада использование технологии оштукатуривания. В случае использования рекомендуется применение только штукатурки, тонированной в массе;

- В случае использования технологии оштукатуривания общая площадь оштукатуренных поверхностей не может быть более 50% от общей площади поверхностей здания. Допускается более 50% при наличии обоснования (например, в случае размещения объекта в исторической застройке с аналогичными материалами отделки фасадов) при обеспечении долговечности.

- Не рекомендуется сопряжение в одной плоскости поверхностей с различными отделочными материалами без раскреповки (за исключением мозаичных панно).

## ​ Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства (перечисление технических устройств (в том числе вентиляции и кондиционирования воздуха, газоснабжения, освещения, связи, видеонаблюдения) и приемов улучшения декоративных качеств фасадов объектов капитального строительства при размещении такого оборудования.

- При размещении всех видов инженерных систем на визуально воспринимаемых поверхностях фасадов (в том числе на кровле) объектов нежилого назначения необходимо предлагать мероприятия по их визуальному сокрытию и гармоничной интеграции в общий объем здания.

- Исключить размещение инженерного оборудования на декоративных элементах здания.

- Предусмотреть обустройство специальных архитектурных элементов (мест размещения) для наружных блоков кондиционеров (ниши, наружные корзины с декоративными экранами) без выведения элементов электрооборудования на наружные плоскости стен (отсутствие сопровождающей проводки на плоскости фасадов).

## ​ Требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства (перечисление архитектурных приемов внешнего освещения их фасадов и цветов, а также оттенков такого освещения с указанием палитры).

- При формировании внешнего облика зданий, необходимо предусмотреть:

а) освещение входной группы (фасадные светильники, встроенная подсветка и иные).

## Статья 43.5 Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов культурного развития

## Основные принципы формирования архитектурно-градостроительного облика объектов.

- При формировании внешнего облика зданий руководствоваться принципами сомасштабности, ансамблевости и гармонии, обеспечивая интеграцию в сложившуюся

градостроительную ситуацию (необходимо учитывать характер, структуру и стилистические особенности окружающей застройки и ландшафта).

Архитектурный облик объекта должен быть подчинен единому стилистическому решению. Дизайн отдельных элементов должен подчиняться единому стилю всего объекта.

При выборе базового цвета отдавать преимущество натуральным оттенкам и цветам. При выборе дополнительных и акцентных цветов необходимо обеспечить их гармоничное сочетание с базовым цветом.

## ​ Требования к объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства (архитектурные решения объектов капитального строительства, определяющие их размер, форму, функциональное назначение и местоположение в границах земельного участка).

- Требования к объемно-пространственным и архитектурным решениям:

1) требования к объемно-пространственным и архитектурным решениям входных групп:

а) основной вход (входы) в здание должен быть организован с уровня земли/в одном уровне с прилегающим твердым покрытием с учетом создания «безбарьерной среды», в случае проведения реконструкции объекта капитального строительства допускается сохранение существующего уровня входа в здание, при условии обеспечения доступности для маломобильных групп;

б) главный вход в здание необходимо выявить (акцентировать), второстепенные входы (служебные, технические, эвакуационные) - нивелировать;

в) предусмотреть защиту от атмосферных осадков входных групп путем устройства козырьков (навесов, заглубления входных групп и т.д.) над каждым входом (устройство защиты от атмосферных осадков может не предусматриваться над эвакуационными выходами); в случае обоснованной необходимости возможно не предусматривать устройство козырьков (навесов) с защитой от атмосферных осадков, в зоне погрузки-разгрузки товаров.

При устройстве козырьков (навесов) использовать безопорные конструкции, в случае обоснованной необходимости наличия опорных элементов в зоне главного входа (под козырьком (навесом)), предусмотреть их по массе соотносимыми нависающими над ними объемами с четным количеством опорных элементов.

## ​ Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства (характеристики элементов фасадов, а также элементов иных наружных частей объектов капитального строительства и их характеристик).

- При формировании внешнего облика зданий предусматривать:

  - интеграцию в сложившуюся градостроительную ситуацию (необходимо учитывать характер, структуру и стилистические особенности окружающей застройки и ландшафта);

  - выявление функционального назначения проектируемого здания.

- Требования к размещению, типоразмерам и стилистическим характеристикам светопрозрачных конструкций:

  - размещение светопрозрачных конструкций (оконные проемы, витражи) на фасаде должно быть обусловлено планировочными и композиционными решениями (недопустимо подчинение размещения оконных проемов только планировочным решениям без обоснования общей композиции фасада);

  - при формировании облика объекта предусмотреть наибольший процент остекления в зальных помещениях (актовый зал, фойе, зона главного входа и т.д.), в случае невозможности устройства решения должны иметь обоснование.

- В оформлении фасадов могут быть использованы произведения монументального и декоративно-прикладного искусства.

- Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам входных групп:

  - главный вход должен визуально отличаться от второстепенных входов, при этом должен подчиняться единому стилю объекта; устройство козырьков (навесов) над всеми входными группами должно быть выполнено с учетом стилистической взаимоувязки с фасадными решениями.

## ​ Требования к цветовым решениям объектов капитального строительства (цвета и оттенки, используемые для отделки фасадов с указанием палитры).

- Общие рекомендации к цветовым решениям:

  - цветовое решение должно быть обосновано и выполнено во взаимной увязке с композиционными решениями здания, тектоникой объема, оконными проемами;

  - при разработке цветовых решений необходимо:

а) избегать соотношения цветов на фасаде в пропорции 1:1; должен быть основной, базовый цвет и дополнительные, акцентные цвета;

б) руководствоваться принципом гармоничного сочетания с окружающей застройкой территории;

в) исключить случайное использование цвета; учитывать, что цветовые акценты выявляют объемно-пластические свойства объектов;

- В качестве базового цвета не рекомендуется применять оттенки открытой и агрессивной цветовой гаммы, которые будут доминировать и разрушать общую композицию объема.

- При выборе цветовых решений оконных, витражных, дверных переплетов использовать белый цвет (RAL 9010, 9016, 9003, 9001 или аналоги из иных цветовых палитр) только в случае его обоснования архитектурно-художественным решением.

- При выборе цветовых решений, необходимо учитывать, что при использовании технологии оштукатуривания возможно использование только светлых, разбеленных, натуральных оттенков и цветов, в целях предупреждения выгорания в процессе эксплуатации. В случае применения штукатурки иных оттенков необходимо обоснование (например, в случае размещения объекта в исторической застройке со сложившейся колористикой) и обеспечение сохранности цвета в течение всего срока службы примененной штукатурки.

- Рекомендуется исключить визуальное восприятие крепежных изделий; в случае их наличия, выполнить крепежные изделия с учетом цвета основных элементов.

- При использовании двух и более цветов штукатурки обеспечивать их стыковку в разных (смещенных друг относительно друга) плоскостях с перепадом, или рустовочным профилем или установкой разделителя. Данное требование не распространяется на росписи, выполняемые на фасаде.

- При объемно-планировочном решении здания, предусматривающем устройство разновысотных частей здания с разностью высот более одного этажа, для нижележащей кровли необходимо выполнять проработку ее цветового решения, предусмотрев применение цветных покрытий (засыпки с фиксацией, мембраны, мощение) с учётом визуального восприятия кровли из окон многоэтажных зданий.

## ​ Требования к отделочным и (или) строительным материалам объектов капитального строительства (материалы для отделки фасадов).

- Общие рекомендации к отделочным и (или) строительным материалам:

  - выполнять первые этажи и цоколь из устойчивых к атмосферным явлениям, вандалостойких и визуально привлекательных материалов;

  - предусматривать систему разрезки облицовочных панелей с учетом архитектурных решений и габаритов дверных и оконных проемов.

- Материалы для применения в отделке (финишные материалы):

  - кровля, элементы кровли: фальцевая кровля, мягкая черепица, наливная кровля, мембрана, засыпка с фиксацией, сланцевая кровля, песчано-цементная черепица, керамическая черепица, светопрозрачные конструкции и другие износостойкие материалы (включая материалы, используемые для эксплуатируемой кровли);

  - цоколь: природный камень (гранит или аналог), клинкерный кирпич, полнотелый кирпич, керамогранит на клеевой основе, панели из бетонных композитов, шлифованный бетон и другие износостойкие материалы;

  - стены: облицовочный кирпич (клинкерный, керамический), железобетонные стеновые панели, облицовочные навесные конструкции, керамогранит, композит, архитектурный бетон, природный камень (гранит или аналог), металлокассеты (в том числе профилированные), аквапанель, HPL-панель, линеарная панель и другие износостойкие материалы (в т.ч. предусмотреть подшивку нависающих частей);

  - входные группы: светопрозрачные, вандалостойкие конструкции с применением алюминиевого и/или стального профиля со стеклопакетом (остекление не менее 60% дверного полотна, в том числе в составе витражных конструкций); материалы примыкания (откосы, оливы) к светопрозрачным конструкциям должны быть выполнены из долговечных и вандалостойких материалов;

  - декоративные элементы: стеклофибробетон, природный камень (гранит или аналог), металл и другие износостойкие материалы.

- При отделке фасадов не допускается:

  - применение керамогранита с креплением на видимых клямерах в отделке фасадов первых и вторых этажей;

  - опирание фасада оштукатуренного, фиброцементного, крупноформатного керамогранита на подсистеме, алюмокомпозитного без устройства цоколя на отметке земли.

- Запрещенные для применения в отделке (финишные материалы) материалы:

  - бетонные блоки без финишной отделки;

  - фасад: сотовый или профилированный поликарбонат, профлист, металлический и пластиковый сайдинг, цветная и тонирующая самоклеящаяся пленка, сэндвич-панель с открытым типом крепления (визуально заметные соединения панелей, видимые крепежные элементы (винты, дюбели, заклепки);

  - цоколь: фиброцементные панели, металлокассеты, сэндвич-панели, профлист, вентфасад с облицовкой керамогранитом или плиткой, пустотелый кирпич;

  - Входные группы и витражные конструкции (на первом этаже): поливинилхлорид (ПВХ).

- Не рекомендуется в облицовке фасада использование технологии оштукатуривания. В случае использования рекомендуется применение только штукатурки, тонированной в массе.

- В случае использования технологии оштукатуривания общая площадь оштукатуренных поверхностей не может быть более 50% от общей площади поверхностей здания. Допускается более 50% при наличии обоснования (например, в случае размещения объекта в исторической застройке с аналогичными материалами отделки фасадов) при обеспечении долговечности.

- Не рекомендуется сопряжение в одной плоскости поверхностей с различными отделочными материалами без раскреповки (за исключением мозаичных панно).

## ​ Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства (перечисление технических устройств (в том числе вентиляции и кондиционирования воздуха, газоснабжения, освещения, связи, видеонаблюдения) и приемов улучшения декоративных качеств фасадов объектов капитального строительства при размещении такого оборудования.

- При размещении всех видов инженерных систем на визуально воспринимаемых поверхностях фасадов (в том числе на кровле) объектов нежилого назначения необходимо предлагать мероприятия по их визуальному сокрытию и гармоничной интеграции в общий объем здания.

- Исключить размещение инженерного оборудования на декоративных элементах здания.

- Предусмотреть обустройство специальных архитектурных элементов (мест размещения) для наружных блоков кондиционеров (ниши, наружные корзины с декоративными экранами) без выведения элементов электрооборудования на наружные плоскости стен (отсутствие сопровождающей проводки на плоскости фасадов).

## ​ Требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства (перечисление архитектурных приемов внешнего освещения их фасадов и цветов, а также оттенков такого освещения с указанием палитры).

- При формировании внешнего облика зданий, необходимо предусмотреть:

а) освещение входной группы (фасадные светильники, встроенная подсветка и иные).

Статья 43.6 Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов религиозного назначения

## Основные принципы формирования архитектурно-градостроительного облика объектов.

- При формировании внешнего облика зданий руководствоваться принципами сомасштабности, ансамблевости и гармонии, обеспечивая интеграцию в сложившуюся градостроительную ситуацию (необходимо учитывать характер, структуру и стилистические особенности окружающей застройки и ландшафта).

Архитектурный облик объекта должен быть подчинен единому стилистическому решению. Дизайн отдельных элементов должен подчиняться единому стилю всего объекта.

При выборе базового цвета отдавать преимущество натуральным оттенкам и цветам. При выборе дополнительных и акцентных цветов необходимо обеспечить их гармоничное сочетание с базовым цветом.

## ​ Требования к объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства (архитектурные решения объектов капитального строительства, определяющие их размер, форму, функциональное назначение и местоположение в границах земельного участка).

- Требования к объемно-пространственным и архитектурным решениям:

1) требования к объемно-пространственным и архитектурным решениям входных групп:

а) основной вход (входы) в здание должен быть организован с уровня земли/в одном уровне с прилегающим твердым покрытием с учетом создания «безбарьерной среды», в случае обоснованной планировочной необходимости создания бастиона (стилобата) со ступенями, обеспечить не менее одного входа для маломобильных групп, в случае проведения реконструкции объекта капитального строительства допускается сохранение

существующего уровня входа в здание, при условии обеспечения доступности для маломобильных групп;

б) главный вход в здание необходимо выявить (акцентировать), второстепенные входы (служебные, технические, эвакуационные) - нивелировать;

в) предусмотреть защиту от атмосферных осадков входных групп путем устройства козырьков (навесов, заглубления входных групп и т.д.) над каждым входом (устройство защиты от атмосферных осадков может не предусматриваться над эвакуационными выходами); в случае обоснованной необходимости возможно не предусматривать устройство козырьков (навесов) с защитой от атмосферных осадков, в зоне погрузки-разгрузки товаров.

При устройстве козырьков (навесов) использовать безопорные конструкции, в случае обоснованной необходимости наличия опорных элементов в зоне главного входа (под козырьком (навесом)), предусмотреть их по массе соотносимыми нависающими над ними объемами с четным количеством опорных элементов.

## ​ Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства (характеристики элементов фасадов, а также элементов иных наружных частей объектов капитального строительства и их характеристик).

- При формировании внешнего облика зданий предусматривать:

  - интеграцию в сложившуюся градостроительную ситуацию (необходимо учитывать характер, структуру и стилистические особенности окружающей застройки и ландшафта);

  - выявление функционального назначения проектируемого здания.

- Требования к размещению, типоразмерам и стилистическим характеристикам светопрозрачных конструкций:

  - размещение светопрозрачных конструкций (оконные проемы, витражи) на фасаде должно быть обусловлено планировочными и композиционными решениями (недопустимо подчинение размещения оконных проемов только планировочным решениям без обоснования общей композиции фасада, учета тектоники здания).

- В оформлении фасадов могут быть использованы произведения монументального и декоративно-прикладного искусства.

- Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам входных групп:

  - главный вход должен визуально отличаться от второстепенных входов, при этом должен подчиняться единому стилю объекта; устройство козырьков (навесов) над всеми входными группами должно быть выполнено с учетом стилистической взаимоувязки с фасадными решениями.

## ​ Требования к цветовым решениям объектов капитального строительства (цвета и оттенки, используемые для отделки фасадов с указанием палитры).

- Общие рекомендации к цветовым решениям:

  - цветовое решение должно быть обосновано и выполнено во взаимной увязке с композиционными решениями здания, тектоникой объема, оконными проемами;

  - при разработке цветовых решений необходимо:

а) избегать соотношения цветов на фасаде в пропорции 1:1; должен быть основной, базовый цвет и дополнительные, акцентные цвета;

б) руководствоваться принципом гармоничного сочетания с окружающей застройкой территории;

в) исключить случайное использование цвета; учитывать, что цветовые акценты выявляют объемно-пластические свойства объектов;

- В качестве базового цвета не рекомендуется применять оттенки открытой и агрессивной цветовой гаммы, которые будут доминировать и разрушать общую композицию объема.

- При выборе цветовых решений оконных, витражных, дверных переплетов использовать белый цвет (RAL 9010, 9016, 9003, 9001 или аналоги из иных цветовых палитр) только в случае его обоснования архитектурно-художественным решением.

- При выборе цветовых решений, необходимо учитывать, что при использовании технологии оштукатуривания возможно использование только светлых, разбеленных, натуральных оттенков и цветов, в целях предупреждения выгорания в процессе эксплуатации. В случае применения штукатурки иных оттенков необходимо обоснование (например, в случае размещения объекта в исторической застройке со сложившейся колористикой) и обеспечение сохранности цвета в течение всего срока службы примененной штукатурки.

- Рекомендуется исключить визуальное восприятие крепежных изделий; в случае их наличия, выполнить крепежные изделия с учетом цвета основных элементов.

- При использовании двух и более цветов штукатурки обеспечивать их стыковку в разных (смещенных друг относительно друга) плоскостях с перепадом, или рустовочным профилем или установкой разделителя. Данное требование не распространяется на росписи, выполняемые на фасаде.

## ​ Требования к отделочным и (или) строительным материалам объектов капитального строительства (материалы для отделки фасадов).

- Общие рекомендации к отделочным и (или) строительным материалам:

  - выполнять первые этажи и цоколь из устойчивых к атмосферным явлениям, вандалостойких и визуально привлекательных материалов;

  - предусматривать систему разрезки облицовочных панелей с учетом архитектурных решений и габаритов дверных и оконных проемов.

- Материалы для применения в отделке (финишные материалы):

  - кровля, элементы кровли: фальцевая кровля, мягкая черепица, наливная кровля, мембрана, засыпка с фиксацией, сланцевая кровля, песчано-цементная черепица, керамическая черепица, светопрозрачные конструкции и другие износостойкие материалы (включая материалы, используемые для эксплуатируемой кровли);

  - цоколь: природный камень (гранит или аналог), клинкерный кирпич, полнотелый кирпич, керамогранит на клеевой основе, панели из бетонных композитов, шлифованный бетон и другие износостойкие материалы;

  - стены: облицовочный кирпич (клинкерный, керамический), железобетонные стеновые панели, облицовочные навесные конструкции, керамогранит, композит, архитектурный бетон, природный камень (гранит или аналог), металлокассеты (в том числе профилированные), аквапанель, HPL-панель, линеарная панель и другие износостойкие материалы (в т.ч. предусмотреть подшивку нависающих частей);

  - входные группы: светопрозрачные, вандалостойкие конструкции;

  - декоративные элементы: стеклофибробетон, природный камень (гранит или аналог), металл и другие износостойкие материалы.

- При отделке фасадов не допускается:

  - применение керамогранита с креплением на видимых клямерах в отделке фасадов первых и вторых этажей;

  - опирание фасада оштукатуренного, фиброцементного, крупноформатного керамогранита на подсистеме, алюмокомпозитного без устройства цоколя на отметке земли.

- Запрещенные для применения в отделке (финишные материалы) материалы:

- бетонные блоки без финишной отделки;

- фасад: сотовый или профилированный поликарбонат, профлист, металлический и пластиковый сайдинг, цветная и тонирующая самоклеящаяся пленка, сэндвич-панель с открытым типом крепления (визуально заметные соединения панелей, видимые крепежные элементы (винты, дюбели, заклепки);

- цоколь: фиброцементные панели, металлокассеты, сэндвич-панели, профлист, вентфасад с облицовкой керамогранитом или плиткой, пустотелый кирпич;

- Входные группы и витражные конструкции (на первом этаже): поливинилхлорид (ПВХ).

- Не рекомендуется сопряжение в одной плоскости поверхностей с различными отделочными материалами без раскреповки (за исключением мозаичных панно).

## ​ Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства (перечисление технических устройств (в том числе вентиляции и кондиционирования воздуха, газоснабжения, освещения, связи, видеонаблюдения) и приемов улучшения декоративных качеств фасадов объектов капитального строительства при размещении такого оборудования.

- При размещении всех видов инженерных систем на визуально воспринимаемых поверхностях фасадов (в том числе на кровле) объектов нежилого назначения необходимо предлагать мероприятия по их визуальному сокрытию и гармоничной интеграции в общий объем здания.

- Исключить размещение инженерного оборудования на декоративных элементах здания.

- Предусмотреть обустройство специальных архитектурных элементов (мест размещения) для наружных блоков кондиционеров (ниши, наружные корзины с декоративными экранами) без выведения элементов электрооборудования на наружные плоскости стен (отсутствие сопровождающей проводки на плоскости фасадов).

## ​ Требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства (перечисление архитектурных приемов внешнего освещения их фасадов и цветов, а также оттенков такого освещения с указанием палитры).

- При формировании внешнего облика зданий, необходимо предусмотреть:

а) освещение входной группы (фасадные светильники, встроенная подсветка и иные).

Статья 43.7 Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов физической культуры и спорта

## Основные принципы формирования архитектурно-градостроительного облика объектов.

- При формировании внешнего облика зданий руководствоваться принципами сомасштабности, ансамблевости и гармонии, обеспечивая интеграцию в сложившуюся градостроительную ситуацию (необходимо учитывать характер, структуру и стилистические особенности окружающей застройки и ландшафта).

Архитектурный облик объекта должен быть подчинен единому стилистическому решению. Дизайн отдельных элементов должен подчиняться единому стилю всего объекта.

При выборе базового цвета отдавать преимущество натуральным оттенкам и цветам. При выборе дополнительных и акцентных цветов необходимо обеспечить их гармоничное сочетание с базовым цветом.

## ​ Требования к объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства (архитектурные решения объектов капитального строительства, определяющие их размер, форму, функциональное назначение и местоположение в границах земельного участка).

- Требования к объемно-пространственным и архитектурным решениям:

1) требования к объемно-пространственным и архитектурным решениям входных групп:

а) основной вход (входы) в здание должен быть организован с уровня земли/в одном уровне с прилегающим твердым покрытием с учетом создания «безбарьерной среды», в случае проведения реконструкции объекта капитального строительства допускается сохранение существующего уровня входа в здание, при условии обеспечения доступности для маломобильных групп;

б) главный вход в здание необходимо выявить (акцентировать), второстепенные входы (служебные, технические, эвакуационные) - нивелировать;

в) предусмотреть защиту от атмосферных осадков входных групп путем устройства козырьков (навесов, заглубления входных групп и т.д.) над каждым входом (устройство защиты от атмосферных осадков может не предусматриваться над эвакуационными выходами); в случае обоснованной необходимости возможно не предусматривать устройство козырьков (навесов) с защитой от атмосферных осадков, в зоне погрузки-разгрузки товаров.

При устройстве козырьков (навесов) использовать безопорные конструкции, в случае обоснованной необходимости наличия опорных элементов в зоне главного входа (под козырьком (навесом)), предусмотреть их по массе соотносимыми нависающими над ними объемами с четным количеством опорных элементов.

## ​ Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства (характеристики элементов фасадов, а также элементов иных наружных частей объектов капитального строительства и их характеристик).

- При формировании внешнего облика зданий предусматривать:

  - интеграцию в сложившуюся градостроительную ситуацию (необходимо учитывать характер, структуру и стилистические особенности окружающей застройки и ландшафта);

  - выявление функционального назначения проектируемого здания.

- Требования к размещению, типоразмерам и стилистическим характеристикам светопрозрачных конструкций:

  - размещение светопрозрачных конструкций (оконные проемы, витражи) на фасаде должно быть обусловлено планировочными и композиционными решениями (недопустимо подчинение размещения оконных проемов только планировочным решениям без обоснования общей композиции фасада);

  - при формировании облика объекта предусмотреть наибольший процент остекления в зальных помещениях (актовый зал, фойе, зона главного входа и т.д.), в случае невозможности устройства решения должны иметь обоснование.

- В оформлении фасадов могут быть использованы произведения монументального и декоративно-прикладного искусства.

- Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам входных групп:

  - главный вход должен визуально отличаться от второстепенных входов, при этом должен подчиняться единому стилю объекта; устройство козырьков (навесов) над всеми входными группами должно быть выполнено с учетом стилистической взаимоувязки с фасадными решениями.

## ​ Требования к цветовым решениям объектов капитального строительства (цвета и оттенки, используемые для отделки фасадов с указанием палитры).

- Общие рекомендации к цветовым решениям:

  - цветовое решение должно быть обосновано и выполнено во взаимной увязке с композиционными решениями здания, тектоникой объема, оконными проемами;

  - при разработке цветовых решений необходимо:

а) избегать соотношения цветов на фасаде в пропорции 1:1; должен быть основной, базовый цвет и дополнительные, акцентные цвета;

б) руководствоваться принципом гармоничного сочетания с окружающей застройкой территории;

в) исключить случайное использование цвета; учитывать, что цветовые акценты выявляют объемно-пластические свойства объектов;

- В качестве базового цвета не рекомендуется применять оттенки открытой и агрессивной цветовой гаммы, которые будут доминировать и разрушать общую композицию объема.

- При выборе цветовых решений оконных, витражных, дверных переплетов использовать белый цвет (RAL 9010, 9016, 9003, 9001 или аналоги из иных цветовых палитр) только в случае его обоснования архитектурно-художественным решением.

- При выборе цветовых решений, необходимо учитывать, что при использовании технологии оштукатуривания возможно использование только светлых, разбеленных, натуральных оттенков и цветов, в целях предупреждения выгорания в процессе эксплуатации. В случае применения штукатурки иных оттенков необходимо обоснование (например, в случае размещения объекта в исторической застройке со сложившейся колористикой) и обеспечение сохранности цвета в течение всего срока службы примененной штукатурки.

- Рекомендуется исключить визуальное восприятие крепежных изделий; в случае их наличия, выполнить крепежные изделия с учетом цвета основных элементов.

- При использовании двух и более цветов штукатурки обеспечивать их стыковку в разных (смещенных друг относительно друга) плоскостях с перепадом, или рустовочным профилем или установкой разделителя. Данное требование не распространяется на росписи, выполняемые на фасаде.

- При объемно-планировочном решении здания, предусматривающем устройство разновысотных частей здания с разностью высот более одного этажа, для нижележащей кровли необходимо выполнять проработку ее цветового решения, предусмотрев применение цветных покрытий (засыпки с фиксацией, мембраны, мощение) с учётом визуального восприятия кровли из окон многоэтажных зданий.

## ​ Требования к отделочным и (или) строительным материалам объектов капитального строительства (материалы для отделки фасадов).

- Общие рекомендации к отделочным и (или) строительным материалам:

  - выполнять первые этажи и цоколь из устойчивых к атмосферным явлениям, вандалостойких и визуально привлекательных материалов;

  - предусматривать систему разрезки облицовочных панелей с учетом архитектурных решений и габаритов дверных и оконных проемов.

- Материалы для применения в отделке (финишные материалы):

  - кровля, элементы кровли: фальцевая кровля, мягкая черепица, наливная кровля, мембрана, засыпка с фиксацией, сланцевая кровля, песчано-цементная черепица, керамическая черепица, светопрозрачные конструкции и другие износостойкие материалы (включая материалы, используемые для эксплуатируемой кровли);

  - цоколь: природный камень (гранит или аналог), клинкерный кирпич, полнотелый кирпич, керамогранит на клеевой основе, панели из бетонных композитов, шлифованный бетон и другие износостойкие материалы;

  - стены: облицовочный кирпич (клинкерный, керамический), железобетонные стеновые панели, облицовочные навесные конструкции, керамогранит, композит, архитектурный бетон, природный камень (гранит или аналог), металлокассеты (в том числе профилированные), аквапанель, HPL-панель, линеарная панель и другие износостойкие материалы (в т.ч. предусмотреть подшивку нависающих частей);

  - входные группы: светопрозрачные, вандалостойкие конструкции с применением алюминиевого и/или стального профиля со стеклопакетом (остекление не менее 60% дверного полотна, в том числе в составе витражных конструкций); материалы примыкания (откосы, оливы) к светопрозрачным конструкциям должны быть выполнены из долговечных и вандалостойких материалов;

  - декоративные элементы: стеклофибробетон, природный камень (гранит или аналог), металл и другие износостойкие материалы.

- При отделке фасадов не допускается:

  - применение керамогранита с креплением на видимых клямерах в отделке фасадов первых и вторых этажей;

  - опирание фасада оштукатуренного, фиброцементного, крупноформатного керамогранита на подсистеме, алюмокомпозитного без устройства цоколя на отметке земли.

- Запрещенные для применения в отделке (финишные материалы) материалы:

  - бетонные блоки без финишной отделки;

  - фасад: сотовый или профилированный поликарбонат, профлист, металлический и пластиковый сайдинг, цветная и тонирующая самоклеящаяся пленка, сэндвич-панель с открытым типом крепления (визуально заметные соединения панелей, видимые крепежные элементы (винты, дюбели, заклепки);

  - цоколь: фиброцементные панели, металлокассеты, сэндвич-панели, профлист, вентфасад с облицовкой керамогранитом или плиткой, пустотелый кирпич;

  - Входные группы и витражные конструкции (на первом этаже): поливинилхлорид (ПВХ).

- Не рекомендуется в облицовке фасада использование технологии оштукатуривания. В случае использования рекомендуется применение только штукатурки, тонированной в массе.

- В случае использования технологии оштукатуривания общая площадь оштукатуренных поверхностей не может быть более 50% от общей площади поверхностей здания. Допускается более 50% при наличии обоснования (например, в случае размещения объекта в исторической застройке с аналогичными материалами отделки фасадов) при обеспечении долговечности.

- Не рекомендуется сопряжение в одной плоскости поверхностей с различными отделочными материалами без раскреповки (за исключением мозаичных панно).

## ​ Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства (перечисление технических устройств (в том числе вентиляции и кондиционирования воздуха, газоснабжения, освещения, связи, видеонаблюдения) и приемов улучшения декоративных качеств фасадов объектов капитального строительства при размещении такого оборудования.

- При размещении всех видов инженерных систем на визуально воспринимаемых поверхностях фасадов (в том числе на кровле) объектов нежилого назначения необходимо

предлагать мероприятия по их визуальному сокрытию и гармоничной интеграции в общий объем здания.

- Исключить размещение инженерного оборудования на декоративных элементах здания.

- Предусмотреть обустройство специальных архитектурных элементов (мест размещения) для наружных блоков кондиционеров (ниши, наружные корзины с декоративными экранами) без выведения элементов электрооборудования на наружные плоскости стен (отсутствие сопровождающей проводки на плоскости фасадов).

## ​ Требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства (перечисление архитектурных приемов внешнего освещения их фасадов и цветов, а также оттенков такого освещения с указанием палитры).

- При формировании внешнего облика зданий, необходимо предусмотреть:

а) освещение входной группы (фасадные светильники, встроенная подсветка и иные).

## Статья 43.8 Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов торгового, развлекательного, досугового назначения

## Основные принципы формирования архитектурно-градостроительного облика объектов.

- При формировании внешнего облика зданий руководствоваться принципами сомасштабности, ансамблевости и гармонии, обеспечивая интеграцию в сложившуюся градостроительную ситуацию (необходимо учитывать характер, структуру и стилистические особенности окружающей застройки и ландшафта).

Архитектурный облик объекта должен быть подчинен единому стилистическому решению. Дизайн отдельных элементов должен подчиняться единому стилю всего объекта.

При выборе базового цвета отдавать преимущество натуральным оттенкам и цветам. При выборе дополнительных и акцентных цветов необходимо обеспечить их гармоничное сочетание с базовым цветом.

## ​ Требования к объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства (архитектурные решения объектов капитального строительства, определяющие их размер, форму, функциональное назначение и местоположение в границах земельного участка).

- Требования к объемно-пространственным и архитектурным решениям:

1) требования к объемно-пространственным и архитектурным решениям входных групп:

а) основной вход (входы) в здание должен быть организован с уровня земли/в одном уровне с прилегающим твердым покрытием с учетом создания «безбарьерной среды», в случае проведения реконструкции объекта капитального строительства допускается сохранение существующего уровня входа в здание, при условии обеспечения доступности для маломобильных групп;

б) главный вход в здание необходимо выявить (акцентировать), второстепенные входы (служебные, технические, эвакуационные) - нивелировать;

в) предусмотреть защиту от атмосферных осадков входных групп путем устройства козырьков (навесов, заглубления входных групп и т.д.) над каждым входом (устройство защиты от атмосферных осадков может не предусматриваться над эвакуационными выходами); в случае обоснованной необходимости возможно не предусматривать устройство козырьков (навесов) с защитой от атмосферных осадков, в зоне погрузки-разгрузки товаров.

При устройстве козырьков (навесов) использовать безопорные конструкции, в случае обоснованной необходимости наличия опорных элементов в зоне главного входа (под козырьком (навесом)), предусмотреть их по массе соотносимыми нависающими над ними объемами с четным количеством опорных элементов.

## ​ Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства (характеристики элементов фасадов, а также элементов иных наружных частей объектов капитального строительства и их характеристик).

- При формировании внешнего облика зданий предусматривать:

  - интеграцию в сложившуюся градостроительную ситуацию (необходимо учитывать характер, структуру и стилистические особенности окружающей застройки и ландшафта);

  - выявление функционального назначения проектируемого здания.

- Требования к размещению, типоразмерам и стилистическим характеристикам светопрозрачных конструкций:

  - размещение светопрозрачных конструкций (оконные проемы, витражи) на фасаде должно быть обусловлено планировочными и композиционными решениями (недопустимо подчинение размещения оконных проемов только планировочным решениям без обоснования общей композиции фасада);

  - при формировании облика объекта предусмотреть наибольший процент остекления в зальных помещениях (актовый зал, фойе, зона главного входа и т.д.), в случае невозможности устройства решения должны иметь обоснование.

- В оформлении фасадов могут быть использованы произведения монументального и декоративно-прикладного искусства.

- Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам входных групп:

  - главный вход должен визуально отличаться от второстепенных входов, при этом должен подчиняться единому стилю объекта; устройство козырьков (навесов) над всеми входными группами должно быть выполнено с учетом стилистической взаимоувязки с фасадными решениями.

## ​ Требования к цветовым решениям объектов капитального строительства (цвета и оттенки, используемые для отделки фасадов с указанием палитры).

- Общие рекомендации к цветовым решениям:

  - цветовое решение должно быть обосновано и выполнено во взаимной увязке с композиционными решениями здания, тектоникой объема, оконными проемами;

  - при разработке цветовых решений необходимо:

а) избегать соотношения цветов на фасаде в пропорции 1:1; должен быть основной, базовый цвет и дополнительные, акцентные цвета;

б) руководствоваться принципом гармоничного сочетания с окружающей застройкой территории;

в) исключить случайное использование цвета; учитывать, что цветовые акценты выявляют объемно-пластические свойства объектов;

- В качестве базового цвета не рекомендуется применять оттенки открытой и агрессивной цветовой гаммы, которые будут доминировать и разрушать общую композицию объема.

- При выборе цветовых решений оконных, витражных, дверных переплетов использовать белый цвет (RAL 9010, 9016, 9003, 9001 или аналоги из иных цветовых палитр) только в случае его обоснования архитектурно-художественным решением.

- При выборе цветовых решений, необходимо учитывать, что при использовании технологии оштукатуривания возможно использование только светлых, разбеленных, натуральных  оттенков  и  цветов,  в  целях  предупреждения  выгорания  в  процессе

эксплуатации. В случае применения штукатурки иных оттенков необходимо обоснование (например, в случае размещения объекта в исторической застройке со сложившейся колористикой) и обеспечение сохранности цвета в течение всего срока службы примененной штукатурки.

- Рекомендуется исключить визуальное восприятие крепежных изделий; в случае их наличия, выполнить крепежные изделия с учетом цвета основных элементов.

- При использовании двух и более цветов штукатурки обеспечивать их стыковку в разных (смещенных друг относительно друга) плоскостях с перепадом, или рустовочным профилем или установкой разделителя. Данное требование не распространяется на росписи, выполняемые на фасаде.

- При объемно-планировочном решении здания, предусматривающем устройство разновысотных частей здания с разностью высот более одного этажа, для нижележащей кровли необходимо выполнять проработку ее цветового решения, предусмотрев применение цветных покрытий (засыпки с фиксацией, мембраны, мощение) с учётом визуального восприятия кровли из окон многоэтажных зданий.

## ​ Требования к отделочным и (или) строительным материалам объектов капитального строительства (материалы для отделки фасадов).

- Общие рекомендации к отделочным и (или) строительным материалам:

  - выполнять первые этажи и цоколь из устойчивых к атмосферным явлениям, вандалостойких и визуально привлекательных материалов;

  - предусматривать систему разрезки облицовочных панелей с учетом архитектурных решений и габаритов дверных и оконных проемов.

- Материалы для применения в отделке (финишные материалы):

  - кровля, элементы кровли: фальцевая кровля, мягкая черепица, наливная кровля, мембрана, засыпка с фиксацией, сланцевая кровля, песчано-цементная черепица, керамическая черепица, светопрозрачные конструкции и другие износостойкие материалы (включая материалы, используемые для эксплуатируемой кровли);

  - цоколь: природный камень (гранит или аналог), клинкерный кирпич, полнотелый кирпич, керамогранит на клеевой основе, панели из бетонных композитов, шлифованный бетон и другие износостойкие материалы;

  - стены: облицовочный кирпич (клинкерный, керамический), железобетонные стеновые панели, облицовочные навесные конструкции, керамогранит, композит, архитектурный бетон, природный камень (гранит или аналог), металлокассеты (в том числе профилированные), аквапанель, HPL-панель, линеарная панель и другие износостойкие материалы (в т.ч. предусмотреть подшивку нависающих частей);

  - входные группы: светопрозрачные, вандалостойкие конструкции с применением алюминиевого и/или стального профиля со стеклопакетом (остекление не менее 60% дверного полотна, в том числе в составе витражных конструкций); материалы примыкания (откосы, оливы) к светопрозрачным конструкциям должны быть выполнены из долговечных и вандалостойких материалов;

  - декоративные элементы: стеклофибробетон, природный камень (гранит или аналог), металл и другие износостойкие материалы.

- При отделке фасадов не допускается:

  - применение керамогранита с креплением на видимых клямерах в отделке фасадов первых и вторых этажей;

  - опирание фасада оштукатуренного, фиброцементного, крупноформатного керамогранита на подсистеме, алюмокомпозитного без устройства цоколя на отметке земли.

- Запрещенные для применения в отделке (финишные материалы) материалы:

- бетонные блоки без финишной отделки;

- фасад: сотовый или профилированный поликарбонат, профлист, металлический и пластиковый сайдинг, цветная и тонирующая самоклеящаяся пленка, сэндвич-панель с открытым типом крепления (визуально заметные соединения панелей, видимые крепежные элементы (винты, дюбели, заклепки);

- цоколь: фиброцементные панели, металлокассеты, сэндвич-панели, профлист, вентфасад с облицовкой керамогранитом или плиткой, пустотелый кирпич;

- Входные группы и витражные конструкции (на первом этаже): поливинилхлорид (ПВХ).

- Не рекомендуется в облицовке фасада использование технологии оштукатуривания. В случае использования рекомендуется применение только штукатурки, тонированной в массе.

- В случае использования технологии оштукатуривания общая площадь оштукатуренных поверхностей не может быть более 50% от общей площади поверхностей здания. Допускается более 50% при наличии обоснования (например, в случае размещения объекта в исторической застройке с аналогичными материалами отделки фасадов) при обеспечении долговечности.

- Не рекомендуется сопряжение в одной плоскости поверхностей с различными отделочными материалами без раскреповки (за исключением мозаичных панно).

## ​ Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства (перечисление технических устройств (в том числе вентиляции и кондиционирования воздуха, газоснабжения, освещения, связи, видеонаблюдения) и приемов улучшения декоративных качеств фасадов объектов капитального строительства при размещении такого оборудования.

- При размещении всех видов инженерных систем на визуально воспринимаемых поверхностях фасадов (в том числе на кровле) объектов нежилого назначения необходимо предлагать мероприятия по их визуальному сокрытию и гармоничной интеграции в общий объем здания.

- Исключить размещение инженерного оборудования на декоративных элементах здания.

- Предусмотреть обустройство специальных архитектурных элементов (мест размещения) для наружных блоков кондиционеров (ниши, наружные корзины с декоративными экранами) без выведения элементов электрооборудования на наружные плоскости стен (отсутствие сопровождающей проводки на плоскости фасадов).

## ​ Требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства (перечисление архитектурных приемов внешнего освещения их фасадов и цветов, а также оттенков такого освещения с указанием палитры).

- При формировании внешнего облика зданий, необходимо предусмотреть:

а) освещение входной группы (фасадные светильники, встроенная подсветка и иные).

Статья 43.9 Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов гостиничного обслуживания

## Основные принципы формирования архитектурно-градостроительного облика объектов.

- При формировании внешнего облика зданий руководствоваться принципами сомасштабности, ансамблевости и гармонии, обеспечивая интеграцию в сложившуюся

градостроительную ситуацию (необходимо учитывать характер, структуру и стилистические особенности окружающей застройки и ландшафта).

Архитектурный облик объекта должен быть подчинен единому стилистическому решению. Дизайн отдельных элементов должен подчиняться единому стилю всего объекта.

При выборе базового цвета отдавать преимущество натуральным оттенкам и цветам. При выборе дополнительных и акцентных цветов необходимо обеспечить их гармоничное сочетание с базовым цветом.

## ​ Требования к объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства (архитектурные решения объектов капитального строительства, определяющие их размер, форму, функциональное назначение и местоположение в границах земельного участка).

- Требования к объемно-пространственным и архитектурным решениям:

1) требования к объемно-пространственным и архитектурным решениям входных групп:

а) основной вход (входы) в здание должен быть организован с уровня земли/в одном уровне с прилегающим твердым покрытием с учетом создания «безбарьерной среды», в случае проведения реконструкции объекта капитального строительства допускается сохранение существующего уровня входа в здание, при условии обеспечения доступности для маломобильных групп;

б) главный вход в здание необходимо выявить (акцентировать), второстепенные входы (служебные, технические, эвакуационные) - нивелировать;

в) предусмотреть защиту от атмосферных осадков входных групп путем устройства козырьков (навесов, заглубления входных групп и т.д.) над каждым входом (устройство защиты от атмосферных осадков может не предусматриваться над эвакуационными выходами); в случае обоснованной необходимости возможно не предусматривать устройство козырьков (навесов) с защитой от атмосферных осадков, в зоне погрузки-разгрузки товаров.

При устройстве козырьков (навесов) использовать безопорные конструкции, в случае обоснованной необходимости наличия опорных элементов в зоне главного входа (под козырьком (навесом)), предусмотреть их по массе соотносимыми нависающими над ними объемами с четным количеством опорных элементов.

## ​ Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства (характеристики элементов фасадов, а также элементов иных наружных частей объектов капитального строительства и их характеристик).

- При формировании внешнего облика зданий предусматривать:

  - интеграцию в сложившуюся градостроительную ситуацию (необходимо учитывать характер, структуру и стилистические особенности окружающей застройки и ландшафта);

  - выявление функционального назначения проектируемого здания.

- Требования к размещению, типоразмерам и стилистическим характеристикам светопрозрачных конструкций:

  - размещение светопрозрачных конструкций (оконные проемы, витражи) на фасаде должно быть обусловлено планировочными и композиционными решениями (недопустимо подчинение размещения оконных проемов только планировочным решениям без обоснования общей композиции фасада);

  - при формировании облика объекта предусмотреть наибольший процент остекления в зальных помещениях (актовый зал, фойе, зона главного входа и т.д.), в случае невозможности устройства решения должны иметь обоснование.

- В оформлении фасадов могут быть использованы произведения монументального и декоративно-прикладного искусства.

- Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам входных групп:

  - главный вход должен визуально отличаться от второстепенных входов, при этом должен подчиняться единому стилю объекта; устройство козырьков (навесов) над всеми входными группами должно быть выполнено с учетом стилистической взаимоувязки с фасадными решениями.

## ​ Требования к цветовым решениям объектов капитального строительства (цвета и оттенки, используемые для отделки фасадов с указанием палитры).

- Общие рекомендации к цветовым решениям:

  - цветовое решение должно быть обосновано и выполнено во взаимной увязке с композиционными решениями здания, тектоникой объема, оконными проемами;

  - при разработке цветовых решений необходимо:

а) избегать соотношения цветов на фасаде в пропорции 1:1; должен быть основной, базовый цвет и дополнительные, акцентные цвета;

б) руководствоваться принципом гармоничного сочетания с окружающей застройкой территории;

в) исключить случайное использование цвета; учитывать, что цветовые акценты выявляют объемно-пластические свойства объектов;

- В качестве базового цвета не рекомендуется применять оттенки открытой и агрессивной цветовой гаммы, которые будут доминировать и разрушать общую композицию объема.

- При выборе цветовых решений оконных, витражных, дверных переплетов использовать белый цвет (RAL 9010, 9016, 9003, 9001 или аналоги из иных цветовых палитр) только в случае его обоснования архитектурно-художественным решением.

- При выборе цветовых решений, необходимо учитывать, что при использовании технологии оштукатуривания возможно использование только светлых, разбеленных, натуральных оттенков и цветов, в целях предупреждения выгорания в процессе эксплуатации. В случае применения штукатурки иных оттенков необходимо обоснование (например, в случае размещения объекта в исторической застройке со сложившейся колористикой) и обеспечение сохранности цвета в течение всего срока службы примененной штукатурки.

- Рекомендуется исключить визуальное восприятие крепежных изделий; в случае их наличия, выполнить крепежные изделия с учетом цвета основных элементов.

- При использовании двух и более цветов штукатурки обеспечивать их стыковку в разных (смещенных друг относительно друга) плоскостях с перепадом, или рустовочным профилем или установкой разделителя. Данное требование не распространяется на росписи, выполняемые на фасаде.

- При объемно-планировочном решении здания, предусматривающем устройство разновысотных частей здания с разностью высот более одного этажа, для нижележащей кровли необходимо выполнять проработку ее цветового решения, предусмотрев применение цветных покрытий (засыпки с фиксацией, мембраны, мощение) с учётом визуального восприятия кровли из окон многоэтажных зданий.

## ​ Требования к отделочным и (или) строительным материалам объектов капитального строительства (материалы для отделки фасадов).

- Общие рекомендации к отделочным и (или) строительным материалам:

  - выполнять первые этажи и цоколь из устойчивых к атмосферным явлениям, вандалостойких и визуально привлекательных материалов;

  - предусматривать систему разрезки облицовочных панелей с учетом архитектурных решений и габаритов дверных и оконных проемов.

- Материалы для применения в отделке (финишные материалы):

  - кровля, элементы кровли: фальцевая кровля, мягкая черепица, наливная кровля, мембрана, засыпка с фиксацией, сланцевая кровля, песчано-цементная черепица, керамическая черепица, светопрозрачные конструкции и другие износостойкие материалы (включая материалы, используемые для эксплуатируемой кровли);

  - цоколь: природный камень (гранит или аналог), клинкерный кирпич, полнотелый кирпич, керамогранит на клеевой основе, панели из бетонных композитов, шлифованный бетон и другие износостойкие материалы;

  - стены: облицовочный кирпич (клинкерный, керамический), железобетонные стеновые панели, облицовочные навесные конструкции, керамогранит, композит, архитектурный бетон, природный камень (гранит или аналог), металлокассеты (в том числе профилированные), аквапанель, HPL-панель, линеарная панель и другие износостойкие материалы (в т.ч. предусмотреть подшивку нависающих частей);

  - входные группы: светопрозрачные, вандалостойкие конструкции с применением алюминиевого и/или стального профиля со стеклопакетом (остекление не менее 60% дверного полотна, в том числе в составе витражных конструкций); материалы примыкания (откосы, оливы) к светопрозрачным конструкциям должны быть выполнены из долговечных и вандалостойких материалов;

  - декоративные элементы: стеклофибробетон, природный камень (гранит или аналог), металл и другие износостойкие материалы.

- При отделке фасадов не допускается:

  - применение керамогранита с креплением на видимых клямерах в отделке фасадов первых и вторых этажей;

  - опирание фасада оштукатуренного, фиброцементного, крупноформатного керамогранита на подсистеме, алюмокомпозитного без устройства цоколя на отметке земли.

- Запрещенные для применения в отделке (финишные материалы) материалы:

  - бетонные блоки без финишной отделки;

  - фасад: сотовый или профилированный поликарбонат, профлист, металлический и пластиковый сайдинг, цветная и тонирующая самоклеящаяся пленка, сэндвич-панель с открытым типом крепления (визуально заметные соединения панелей, видимые крепежные элементы (винты, дюбели, заклепки);

  - цоколь: фиброцементные панели, металлокассеты, сэндвич-панели, профлист, вентфасад с облицовкой керамогранитом или плиткой, пустотелый кирпич;

  - Входные группы и витражные конструкции (на первом этаже): поливинилхлорид (ПВХ).

- Не рекомендуется в облицовке фасада использование технологии оштукатуривания. В случае использования рекомендуется применение только штукатурки, тонированной в массе.

- В случае использования технологии оштукатуривания общая площадь оштукатуренных поверхностей не может быть более 50% от общей площади поверхностей здания. Допускается более 50% при наличии обоснования (например, в случае размещения объекта в исторической застройке с аналогичными материалами отделки фасадов) при обеспечении долговечности.

- Не рекомендуется сопряжение в одной плоскости поверхностей с различными отделочными материалами без раскреповки (за исключением мозаичных панно).

## ​ Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства (перечисление технических устройств (в том числе вентиляции и кондиционирования воздуха, газоснабжения, освещения, связи, видеонаблюдения) и приемов улучшения декоративных качеств фасадов объектов капитального строительства при размещении такого оборудования.

- При размещении всех видов инженерных систем на визуально воспринимаемых поверхностях фасадов (в том числе на кровле) объектов нежилого назначения необходимо предлагать мероприятия по их визуальному сокрытию и гармоничной интеграции в общий объем здания.

- Исключить размещение инженерного оборудования на декоративных элементах здания.

- Предусмотреть обустройство специальных архитектурных элементов (мест размещения) для наружных блоков кондиционеров (ниши, наружные корзины с декоративными экранами) без выведения элементов электрооборудования на наружные плоскости стен (отсутствие сопровождающей проводки на плоскости фасадов).

## ​ Требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства (перечисление архитектурных приемов внешнего освещения их фасадов и цветов, а также оттенков такого освещения с указанием палитры).

- При формировании внешнего облика зданий, необходимо предусмотреть:

а) освещение входной группы (фасадные светильники, встроенная подсветка и иные).

Статья 43.10 Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов административно-делового назначения

## Основные принципы формирования архитектурно-градостроительного облика объектов.

- При формировании внешнего облика зданий руководствоваться принципами сомасштабности, ансамблевости и гармонии, обеспечивая интеграцию в сложившуюся градостроительную ситуацию (необходимо учитывать характер, структуру и стилистические особенности окружающей застройки и ландшафта).

Архитектурный облик объекта должен быть подчинен единому стилистическому решению. Дизайн отдельных элементов должен подчиняться единому стилю всего объекта.

При выборе базового цвета отдавать преимущество натуральным оттенкам и цветам. При выборе дополнительных и акцентных цветов необходимо обеспечить их гармоничное сочетание с базовым цветом.

## ​ Требования к объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства (архитектурные решения объектов капитального строительства, определяющие их размер, форму, функциональное назначение и местоположение в границах земельного участка).

- Требования к объемно-пространственным и архитектурным решениям:

1) требования к объемно-пространственным и архитектурным решениям входных групп:

а) основной вход (входы) в здание должен быть организован с уровня земли/в одном уровне с прилегающим твердым покрытием с учетом создания «безбарьерной среды», в случае проведения реконструкции объекта капитального строительства допускается сохранение существующего уровня входа в здание, при условии обеспечения доступности для маломобильных групп;

б) главный вход в здание необходимо выявить (акцентировать), второстепенные входы (служебные, технические, эвакуационные) - нивелировать;

в) предусмотреть защиту от атмосферных осадков входных групп путем устройства козырьков (навесов, заглубления входных групп и т.д.) над каждым входом (устройство защиты от атмосферных осадков может не предусматриваться над эвакуационными выходами); в случае обоснованной необходимости возможно не предусматривать устройство козырьков (навесов) с защитой от атмосферных осадков, в зоне погрузки-разгрузки товаров.

При устройстве козырьков (навесов) использовать безопорные конструкции, в случае обоснованной необходимости наличия опорных элементов в зоне главного входа (под козырьком (навесом)), предусмотреть их по массе соотносимыми нависающими над ними объемами с четным количеством опорных элементов.

## ​ Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства (характеристики элементов фасадов, а также элементов иных наружных частей объектов капитального строительства и их характеристик).

- При формировании внешнего облика зданий предусматривать:

  - интеграцию в сложившуюся градостроительную ситуацию (необходимо учитывать характер, структуру и стилистические особенности окружающей застройки и ландшафта);

  - выявление функционального назначения проектируемого здания.

- Требования к размещению, типоразмерам и стилистическим характеристикам светопрозрачных конструкций:

  - размещение светопрозрачных конструкций (оконные проемы, витражи) на фасаде должно быть обусловлено планировочными и композиционными решениями (недопустимо подчинение размещения оконных проемов только планировочным решениям без обоснования общей композиции фасада);

  - при формировании облика объекта предусмотреть наибольший процент остекления в зальных помещениях (актовый зал, фойе, зона главного входа и т.д.), в случае невозможности устройства решения должны иметь обоснование.

- В оформлении фасадов могут быть использованы произведения монументального и декоративно-прикладного искусства.

- Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам входных групп:

  - главный вход должен визуально отличаться от второстепенных входов, при этом должен подчиняться единому стилю объекта; устройство козырьков (навесов) над всеми входными группами должно быть выполнено с учетом стилистической взаимоувязки с фасадными решениями.

## ​ Требования к цветовым решениям объектов капитального строительства (цвета и оттенки, используемые для отделки фасадов с указанием палитры).

- Общие рекомендации к цветовым решениям:

  - цветовое решение должно быть обосновано и выполнено во взаимной увязке с композиционными решениями здания, тектоникой объема, оконными проемами;

  - при разработке цветовых решений необходимо:

а) избегать соотношения цветов на фасаде в пропорции 1:1; должен быть основной, базовый цвет и дополнительные, акцентные цвета;

б) руководствоваться принципом гармоничного сочетания с окружающей застройкой территории;

в) исключить случайное использование цвета; учитывать, что цветовые акценты выявляют объемно-пластические свойства объектов;

- В качестве базового цвета не рекомендуется применять оттенки открытой и агрессивной цветовой гаммы, которые будут доминировать и разрушать общую композицию объема.

- При выборе цветовых решений оконных, витражных, дверных переплетов использовать белый цвет (RAL 9010, 9016, 9003, 9001 или аналоги из иных цветовых палитр) только в случае его обоснования архитектурно-художественным решением.

- При выборе цветовых решений, необходимо учитывать, что при использовании технологии оштукатуривания возможно использование только светлых, разбеленных, натуральных оттенков и цветов, в целях предупреждения выгорания в процессе эксплуатации. В случае применения штукатурки иных оттенков необходимо обоснование (например, в случае размещения объекта в исторической застройке со сложившейся колористикой) и обеспечение сохранности цвета в течение всего срока службы примененной штукатурки.

- Рекомендуется исключить визуальное восприятие крепежных изделий; в случае их наличия, выполнить крепежные изделия с учетом цвета основных элементов.

- При использовании двух и более цветов штукатурки обеспечивать их стыковку в разных (смещенных друг относительно друга) плоскостях с перепадом, или рустовочным профилем или установкой разделителя. Данное требование не распространяется на росписи, выполняемые на фасаде.

- При объемно-планировочном решении здания, предусматривающем устройство разновысотных частей здания с разностью высот более одного этажа, для нижележащей кровли необходимо выполнять проработку ее цветового решения, предусмотрев применение цветных покрытий (засыпки с фиксацией, мембраны, мощение) с учётом визуального восприятия кровли из окон многоэтажных зданий.

## ​ Требования к отделочным и (или) строительным материалам объектов капитального строительства (материалы для отделки фасадов).

- Общие рекомендации к отделочным и (или) строительным материалам:

  - выполнять первые этажи и цоколь из устойчивых к атмосферным явлениям, вандалостойких и визуально привлекательных материалов;

  - предусматривать систему разрезки облицовочных панелей с учетом архитектурных решений и габаритов дверных и оконных проемов.

- Материалы для применения в отделке (финишные материалы):

  - кровля, элементы кровли: фальцевая кровля, мягкая черепица, наливная кровля, мембрана, засыпка с фиксацией, сланцевая кровля, песчано-цементная черепица, керамическая черепица, светопрозрачные конструкции и другие износостойкие материалы (включая материалы, используемые для эксплуатируемой кровли);

  - цоколь: природный камень (гранит или аналог), клинкерный кирпич, полнотелый кирпич, керамогранит на клеевой основе, панели из бетонных композитов, шлифованный бетон и другие износостойкие материалы;

  - стены: облицовочный кирпич (клинкерный, керамический), железобетонные стеновые панели, облицовочные навесные конструкции, керамогранит, композит, архитектурный бетон, природный камень (гранит или аналог), металлокассеты (в том числе профилированные), аквапанель, HPL-панель, линеарная панель и другие износостойкие материалы (в т.ч. предусмотреть подшивку нависающих частей);

  - входные группы: светопрозрачные, вандалостойкие конструкции с применением алюминиевого и/или стального профиля со стеклопакетом (остекление не менее 60% дверного полотна, в том числе в составе витражных конструкций); материалы примыкания (откосы, оливы) к светопрозрачным конструкциям должны быть выполнены из долговечных и вандалостойких материалов;

  - декоративные элементы: стеклофибробетон, природный камень (гранит или аналог), металл и другие износостойкие материалы.

- При отделке фасадов не допускается:

  - применение керамогранита с креплением на видимых клямерах в отделке фасадов первых и вторых этажей;

  - опирание фасада оштукатуренного, фиброцементного, крупноформатного керамогранита на подсистеме, алюмокомпозитного без устройства цоколя на отметке земли.

- Запрещенные для применения в отделке (финишные материалы) материалы:

  - бетонные блоки без финишной отделки;

  - фасад: сотовый или профилированный поликарбонат, профлист, металлический и пластиковый сайдинг, цветная и тонирующая самоклеящаяся пленка, сэндвич-панель с открытым типом крепления (визуально заметные соединения панелей, видимые крепежные элементы (винты, дюбели, заклепки);

  - цоколь: фиброцементные панели, металлокассеты, сэндвич-панели, профлист, вентфасад с облицовкой керамогранитом или плиткой, пустотелый кирпич;

  - Входные группы и витражные конструкции (на первом этаже): поливинилхлорид (ПВХ).

- Не рекомендуется в облицовке фасада использование технологии оштукатуривания. В случае использования рекомендуется применение только штукатурки, тонированной в массе.

- В случае использования технологии оштукатуривания общая площадь оштукатуренных поверхностей не может быть более 50% от общей площади поверхностей здания. Допускается более 50% при наличии обоснования (например, в случае размещения объекта в исторической застройке с аналогичными материалами отделки фасадов) при обеспечении долговечности.

- Не рекомендуется сопряжение в одной плоскости поверхностей с различными отделочными материалами без раскреповки (за исключением мозаичных панно).

## ​ Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства (перечисление технических устройств (в том числе вентиляции и кондиционирования воздуха, газоснабжения, освещения, связи, видеонаблюдения) и приемов улучшения декоративных качеств фасадов объектов капитального строительства при размещении такого оборудования.

- При размещении всех видов инженерных систем на визуально воспринимаемых поверхностях фасадов (в том числе на кровле) объектов нежилого назначения необходимо предлагать мероприятия по их визуальному сокрытию и гармоничной интеграции в общий объем здания.

- Исключить размещение инженерного оборудования на декоративных элементах здания.

- Предусмотреть обустройство специальных архитектурных элементов (мест размещения) для наружных блоков кондиционеров (ниши, наружные корзины с декоративными экранами) без выведения элементов электрооборудования на наружные плоскости стен (отсутствие сопровождающей проводки на плоскости фасадов).

## ​ Требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства (перечисление архитектурных приемов внешнего освещения их фасадов и цветов, а также оттенков такого освещения с указанием палитры).

- При формировании внешнего облика зданий, необходимо предусмотреть:

а) освещение входной группы (фасадные светильники, встроенная подсветка и иные).

Статья 43.11 Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов производственного или складского назначения (в том числе сельскохозяйственного)

## Основные принципы формирования архитектурно-градостроительного облика объектов.

- При формировании внешнего облика зданий руководствоваться принципами сомасштабности, ансамблевости и гармонии, обеспечивая интеграцию в сложившуюся градостроительную ситуацию (необходимо учитывать характер, структуру и стилистические особенности окружающей застройки и ландшафта).

Архитектурный облик объекта должен быть подчинен единому стилистическому решению. Дизайн отдельных элементов должен подчиняться единому стилю всего объекта.

При выборе базового цвета отдавать преимущество натуральным оттенкам и цветам. При выборе дополнительных и акцентных цветов необходимо обеспечить их гармоничное сочетание с базовым цветом.

## ​ Требования к объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства (архитектурные решения объектов капитального строительства, определяющие их размер, форму, функциональное назначение и местоположение в границах земельного участка).

- Требования к объемно-пространственным и архитектурным решениям:

1) требования к объемно-пространственным и архитектурным решениям входных групп:

а) основной вход (входы) в здание должен быть организован с уровня земли/в одном уровне с прилегающим твердым покрытием с учетом создания «безбарьерной среды», в случае проведения реконструкции объекта капитального строительства допускается сохранение существующего уровня входа в здание, при условии обеспечения доступности для маломобильных групп, при наличии возможности - с уровня земли/в одном уровне с прилегающим твердым покрытием. (За исключением объектов с ВРИ 6.9 – склад, к которым не предъявляются требования по доступу МГН);

б) главный вход в здание необходимо выявить (акцентировать), второстепенные входы (служебные, технические, эвакуационные) - нивелировать;

в) предусмотреть защиту от атмосферных осадков входных групп путем устройства козырьков (навесов, заглубления входных групп и т.д.) над каждым входом (устройство защиты от атмосферных осадков может не предусматриваться над эвакуационными выходами); в случае обоснованной необходимости возможно не предусматривать устройство козырьков (навесов) с защитой от атмосферных осадков, в зоне погрузки-разгрузки товаров.

При устройстве козырьков (навесов) использовать безопорные конструкции, в случае обоснованной необходимости наличия опорных элементов в зоне главного входа (под козырьком (навесом)), предусмотреть их по массе соотносимыми нависающими над ними объемами с четным количеством опорных элементов.

## ​ Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства (характеристики элементов фасадов, а также элементов иных наружных частей объектов капитального строительства и их характеристик).

- При формировании внешнего облика зданий предусматривать:

- интеграцию в сложившуюся градостроительную ситуацию (необходимо учитывать характер, структуру и стилистические особенности окружающей застройки и ландшафта);

- выявление функционального назначения проектируемого здания.

- Требования к размещению, типоразмерам и стилистическим характеристикам светопрозрачных конструкций:

  - размещение светопрозрачных конструкций (оконные проемы, витражи) на фасаде должно быть обусловлено планировочными и композиционными решениями (недопустимо подчинение размещения оконных проемов только планировочным решениям без обоснования общей композиции фасада).

- В оформлении фасадов могут быть использованы произведения монументального и декоративно-прикладного искусства.

- Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам входных групп:

  - главный вход должен визуально отличаться от второстепенных входов, при этом должен подчиняться единому стилю объекта; устройство козырьков (навесов) над всеми входными группами должно быть выполнено с учетом стилистической взаимоувязки с фасадными решениями.

## ​ Требования к цветовым решениям объектов капитального строительства (цвета и оттенки, используемые для отделки фасадов с указанием палитры).

- Общие рекомендации к цветовым решениям:

  - цветовое решение должно быть обосновано и выполнено во взаимной увязке с композиционными решениями здания, тектоникой объема, оконными проемами;

  - при разработке цветовых решений необходимо:

а) избегать соотношения цветов на фасаде в пропорции 1:1; должен быть основной, базовый цвет и дополнительные, акцентные цвета;

б) руководствоваться принципом гармоничного сочетания с окружающей застройкой территории;

в) исключить случайное использование цвета; учитывать, что цветовые акценты выявляют объемно-пластические свойства объектов;

- В качестве базового цвета не рекомендуется применять оттенки открытой и агрессивной цветовой гаммы, которые будут доминировать и разрушать общую композицию объема.

- При выборе цветовых решений оконных, витражных, дверных переплетов использовать белый цвет (RAL 9010, 9016, 9003, 9001 или аналоги из иных цветовых палитр) только в случае его обоснования архитектурно-художественным решением.

- При выборе цветовых решений, необходимо учитывать, что при использовании технологии оштукатуривания возможно использование только светлых, разбеленных, натуральных оттенков и цветов, в целях предупреждения выгорания в процессе эксплуатации. В случае применения штукатурки иных оттенков необходимо обоснование (например, в случае размещения объекта в исторической застройке со сложившейся колористикой) и обеспечение сохранности цвета в течение всего срока службы примененной штукатурки.

- Рекомендуется исключить визуальное восприятие крепежных изделий; в случае их наличия, выполнить крепежные изделия с учетом цвета основных элементов.

- При использовании двух и более цветов штукатурки обеспечивать их стыковку в разных (смещенных друг относительно друга) плоскостях с перепадом, или рустовочным профилем или установкой разделителя. Данное требование не распространяется на росписи, выполняемые на фасаде.

- При объемно-планировочном решении здания, предусматривающем устройство разновысотных частей здания с разностью высот более одного этажа, для нижележащей кровли необходимо выполнять проработку ее цветового решения, предусмотрев применение цветных покрытий (засыпки с фиксацией, мембраны, мощение) с учётом визуального восприятия кровли из окон многоэтажных зданий.

## ​ Требования к отделочным и (или) строительным материалам объектов капитального строительства (материалы для отделки фасадов).

- Общие рекомендации к отделочным и (или) строительным материалам:

  - выполнять первые этажи и цоколь из устойчивых к атмосферным явлениям, вандалостойких и визуально привлекательных материалов;

  - предусматривать систему разрезки облицовочных панелей с учетом архитектурных решений и габаритов дверных и оконных проемов.

- Материалы для применения в отделке (финишные материалы):

  - кровля, элементы кровли: фальцевая кровля, мягкая черепица, наливная кровля, мембрана, засыпка с фиксацией, сланцевая кровля, песчано-цементная черепица, керамическая черепица, светопрозрачные конструкции и другие износостойкие материалы (включая материалы, используемые для эксплуатируемой кровли);

  - цоколь: природный камень (гранит или аналог), клинкерный кирпич, полнотелый кирпич, керамогранит на клеевой основе, панели из бетонных композитов, шлифованный бетон и другие износостойкие материалы;

  - стены: облицовочный кирпич (клинкерный, керамический), железобетонные стеновые панели, облицовочные навесные конструкции, керамогранит, композит, архитектурный бетон, природный камень (гранит или аналог), металлокассеты (в том числе профилированные), аквапанель, HPL-панель, линеарная панель и другие износостойкие материалы (в т.ч. предусмотреть подшивку нависающих частей);

  - входные группы: светопрозрачные, вандалостойкие конструкции с применением алюминиевого и/или стального профиля со стеклопакетом (остекление не менее 60% дверного полотна, в том числе в составе витражных конструкций); материалы примыкания (откосы, оливы) к светопрозрачным конструкциям должны быть выполнены из долговечных и вандалостойких материалов;

  - декоративные элементы: стеклофибробетон, природный камень (гранит или аналог), металл и другие износостойкие материалы.

- При отделке фасадов не допускается:

  - применение керамогранита с креплением на видимых клямерах в отделке фасадов первых и вторых этажей;

  - опирание фасада оштукатуренного, фиброцементного, крупноформатного керамогранита на подсистеме, алюмокомпозитного без устройства цоколя на отметке земли.

- Запрещенные для применения в отделке (финишные материалы) материалы:

  - бетонные блоки без финишной отделки;

  - фасад: сотовый или профилированный поликарбонат, профлист, металлический и пластиковый сайдинг, цветная и тонирующая самоклеящаяся пленка, сэндвич-панель с открытым типом крепления (визуально заметные соединения панелей, видимые крепежные элементы (винты, дюбели, заклепки);

  - цоколь: фиброцементные панели, металлокассеты, сэндвич-панели, профлист, вентфасад с облицовкой керамогранитом или плиткой, пустотелый кирпич;

  - Входные группы и витражные конструкции (на первом этаже): поливинилхлорид (ПВХ).

- Не рекомендуется в облицовке фасада использование технологии оштукатуривания. В случае использования рекомендуется применение только штукатурки, тонированной в массе.

- В случае использования технологии оштукатуривания общая площадь оштукатуренных поверхностей не может быть более 50% от общей площади поверхностей здания. Допускается более 50% при наличии обоснования (например, в случае размещения объекта в исторической застройке с аналогичными материалами отделки фасадов) при обеспечении долговечности.

- Не рекомендуется сопряжение в одной плоскости поверхностей с различными отделочными материалами без раскреповки (за исключением мозаичных панно).

## ​ Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства (перечисление технических устройств (в том числе вентиляции и кондиционирования воздуха, газоснабжения, освещения, связи, видеонаблюдения) и приемов улучшения декоративных качеств фасадов объектов капитального строительства при размещении такого оборудования.

- При размещении всех видов инженерных систем на визуально воспринимаемых поверхностях фасадов (в том числе на кровле) объектов нежилого назначения необходимо предлагать мероприятия по их визуальному сокрытию и гармоничной интеграции в общий объем здания.

- Исключить размещение инженерного оборудования на декоративных элементах здания.

- Предусмотреть обустройство специальных архитектурных элементов (мест размещения) для наружных блоков кондиционеров (ниши, наружные корзины с декоративными экранами) без выведения элементов электрооборудования на наружные плоскости стен (отсутствие сопровождающей проводки на плоскости фасадов).

## ​ Требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства (перечисление архитектурных приемов внешнего освещения их фасадов и цветов, а также оттенков такого освещения с указанием палитры).

- При формировании внешнего облика зданий, необходимо предусмотреть:

а) освещение входной группы (фасадные светильники, встроенная подсветка и иные).

# ПРИЛОЖЕНИЕ

# СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН

355